	Раскладка контактов в многоконтактных штекерных разъемах - автомобили с 2001 года



	
	  
	  


	32-контактный синий штекерный разъем



	1 - 

Клемма 15

2 - 

Износ тормозных накладок

3 - 

Тахометр, вывод 1

4 - 

Питание 5 В

5 - 

Датчик уровня топлива

6 - 

Предупреждающие сообщения относительно топлива OBD 2

7 - 

Клемма 31 (масса датчика)

8 - 

Температура охлаждающей жидкости

9 - 

Клемма 31 (нагрузочная масса)

10 - 

Давление масла (высокое)

11 - 

Сигнал частоты вращения

12 - 

Отключение кондиционера

13 - 

Электронная система управления подачей топлива/контроль разогрева

14 - 

Уровень дорожного просвета

15 - 

Клемма 58d

16 - 

Указатели поворотов прицепа

17 - 

Дальний свет

18 - 

Левый указатель поворота

19 - 

не занят

20 - 

Клемма 58s

21 - 

Выключатель освещения в водительской двери

22 - 

Низкий уровень охлаждающей жидкости

23 - 

Клемма 30

24 - 

Клемма 31 (нагрузочная масса)

25 - 

Сигнал расхода

26 - 

Правый стояночный фонарь

27 - 

Левый стояночный фонарь

28 - 

Тахометр, вход

29 - 

Низкий уровень тормозной жидкости

30 - 

Контакт S

31 - 

Тахометр, вывод 2

32 - 

Системы ESP/ASR


	  
	[image: image1.png]





	32-контактный зеленый штекерный разъем



	1 - 

не занят

2 - 

Ретранслятор

3 - 

Внешний фотодатчик

4 - 

не занят

5 - 

Провод W

6 - 

Сигнал центрального замка

7 - 

Правый указатель поворота

8 - 

Внешний зуммер

9 - 

Внешний гонг

10 - 

Подушка безопасности

11 - 

Индикация времени стоянки

12 - 

Клемма 61

13 - 

Стояночный тормоз

14 - 

CHECK

15 - 

Уровень / температура масла

16 - 

Давление в масляном фильтре

17 - 

Ретранслятор 2

18 - 

CAN-шина High (привод)

19 - 

CAN-шина Low (привод)

20 - 

не занят

21 - 

Система ABS

22 - 

CAN-шина High (комфорт)

23 - 

CAN-шина Low (комфорт)

24 - 

не занят

25 - 

Крышка капота

26 - 

Крышка топливного бака

27 - 

Замок ремня безопасности

28 - 

Провод K

29 - 

Внешняя температура, вход

30 - 

Клемма 58de

31 - 

Указатель включенной передачи

32 - 

Корректор фар


	  
	[image: image2.png]





	32-контактный серый штекерный разъем



	1 - 

Переключатель управления меню (Меню)

2 - 

Переключатель управления меню (out A)

3 - 

Переключатель управления меню (out B)

4 - 

Переключатель управления меню (Enter)

5 - 

CAN-шина High (дисплей)

6 - 

CAN-шина Low (дисплей)

7 - 

не занят

8 - 

не занят

9 - 

не занят

10 - 

не занят

11 - 

Enable

12 - 

Clock

13 - 

Дата

14 - 

Стоп-сигнал

15 - 

Уровень жидкости в бачке омывателя

16 - 

Фонарь заднего хода/ближний свет (контроль лампочек)

17 - 

Левый бортовой компьютер

18 - 

Правый бортовой компьютер

19 - 

Бортовой компьютер, перезагрузка

20 - 

Радиовход независимого отопителя

21 - 

Переключение лето/зима

22 - 

Независимый отопитель вкл.

23 - 

Ряд клавиш 1: навигация

24 - 

Ряд клавиш 2: навигация

25 - 

Ряд клавиш: Telematik

26 - 

не занят

27 - 

не занят

28 - 

не занят

29 - 

не занят

30 - 

не занят

31 - 

не занят

32 - 

не занят


	  
	[image: image3.png]N 1000

P”\\H“\'
Mm
I

nn
HP‘
iRl

Ul







