Дооснащение ассистентом дальнего света и зеркалами с автозатемнением.

Данное дооснащение для тех, у кого было внутреннее зеркало с автозатемнением.

Что нужно:

Для ассистента:

- 4F0 857 511 J либо H – зеркало с камерой.

- 4F0 907 468 N – блок gateway J533 (если не было)

- N 907 647 01 - 2 контакта для Т20р (если нет ассистентов)

- 8k0 971 833 – ответная часть разъёма 8 контактный

3,8 контакт новые идут на гейт, 4,5,6,2,1 перекидываются 1 в 1 как и было в 6 контактном. 3 контакт убирается. Старый разъём целиком скусывается! Контакты не подойдут!

- 12 52 7 545 852 - 7 контактов для 8k0 971 833

- N 907 647 01  - 4 контакта для T46A разъёма (дистрибьютор CAN шин)

Для боковых зеркал:

- 4F0 857 535 AJ – стекло левое асферическое с обогревом, автозатемнением

либо

8T0 857 535 F - стекло левое плоское с обогревом, автозатемнением

4F0 857 535 AH - стекло левое сферическое с обогревом, автозатемнением

- 4F0 857 536 AJ - стекло правое асферическое с обогревом, автозатемнением

Либо

8T0 857 536 F - стекло левое плоское с обогревом, автозатемнением

4F0 857 536 AH - стекло левое сферическое с обогревом, автозатемнением

Отличие зеркал:

Плоское – просто отражает

Сферическое – увеличенный обзор

Асферическое – тоже сферическое, но с вертикальной полосой сбоку. За ней нелинейная зона отражения для контроля слепых зон.

- 61138366275 – 2 разъёма к зеркалу на затемнение

- 61130005200 – 4 контакта в разъёмы на затемнение

- - 4 резинки для контактов на затемнение

- N 907 647 01 – 4 контакта в 16-контактный разъём БУ дверей

- Жёлтый провод 0.35 – 4 штуки по 1 м (длину измерить) от БУ двери до зеркального элемента.

- 000979987 - Витая пара для CAN – шины – 10м (зелёно-жёлтый L, бело-жёлтый H), либо сами крутите, я взял отдельно коричневый CANL и зелёный CANH. Нужно 2.5 м по месту откусить.

- 000979950 – изолента для салона

Схемы

Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Leseleuchte Fahrerseite und Beifahrerseite, Regler für Schiebedachverstellung

| E139 | - | Regler für Schiebedachverstellung |
| --- | --- | --- |

| E457 | - | Taster für Leselicht Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| E458 | - | Taster für Leselicht Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J386 | - | Türsteuergerät Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J387 | - | Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| L65 | - | Lampe für Beleuchtung im Schalter für Schiebedach |
| --- | --- | --- |

| T2s | - | Steckverbindung, 2fach, Stecker C, an der Dachkonsole vorn |
| --- | --- | --- |

| T6o | - | Steckverbindung, 6fach, schwarz, Stecker B, an der Dachkonsole |
| --- | --- | --- |

| T8x | - | Steckverbindung, 8fach, schwarz, an der Dachkonsole vorn |
| --- | --- | --- |

| T12s | - | Steckverbindung, 12fach, schwarz, Stecker A, an der Dachkonsole vorn |
| --- | --- | --- |

| T20a | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, A-Säule links |
| --- | --- | --- |

| T20b | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, A-Säule rechts |
| --- | --- | --- |

| T20i | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker B, am Türsteuergerät Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| T20k | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker B, am Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| W13 | - | Leseleuchte Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| W19 | - | Leseleuchte Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| Y7 | - | Automatisch abblendbarer Innenspiegel |
| --- | --- | --- |

| B466 | - | Verbindung 2 im Hauptleitungsstrang |
| --- | --- | --- |

| B467 | - | Verbindung 3 im Hauptleitungsstrang |
| --- | --- | --- |

| • | - | CAN-Bus (Datenleitung) |
| --- | --- | --- |

| * | - | Fahrzeuge ohne Fernlichtassistent |
| --- | --- | --- |

| ** | - | Fahrzeuge mit Fernlichtassistent |
| --- | --- | --- |

Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite

| G514 | - | Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| G515 | - | Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J386 | - | Türsteuergerät Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| T16g | - | Steckverbindung, 16fach, schwarz, Stecker C, am Türsteuergerät Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| V17 | - | Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| V121 | - | Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| V149 | - | Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| Y20 | - | Automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| * | - | Spiegel mit Anklappfunktion |
| --- | --- | --- |

| ** | - | Fahrzeuge mit automatisch abblendbarem Außenspiegel |
| --- | --- | --- |

Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite

| G516 | - | Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| G517 | - | Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J387 | - | Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| T16h | - | Steckverbindung, 16fach, schwarz, Stecker C, am Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| V25 | - | Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| V122 | - | Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| V150 | - | Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| Y21 | - | Automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| * | - | Spiegel mit Anklappfunktion |
| --- | --- | --- |

| ** | - | Fahrzeuge mit automatisch abblendbarem Außenspiegel |
| --- | --- | --- |

Далее схема дистрибьютора левого

CAN-Bus Trennstecker links

| J104 | - | Steuergerät für ABS |
| --- | --- | --- |

| J217 | - | Steuergerät für automatisches Getriebe |
| --- | --- | --- |

| J527 | - | Steuergerät für Lenksäulenelektronik |
| --- | --- | --- |

| J623 | - | Motorsteuergerät |
| --- | --- | --- |

| T16b | - | Steckverbindung, 16fach, hinter der Verkleidung für Lenkstockschalter |
| --- | --- | --- |

| T16c | - | Steckverbindung, 16fach, schwarz, am Steuergerät für automatisches Getriebe |
| --- | --- | --- |

| T17a | - | Steckverbindung, 17fach, rot, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links |
| --- | --- | --- |

| T17c | - | Steckverbindung, 17fach, weiß, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links |
| --- | --- | --- |

| T17d | - | Steckverbindung, 17fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links |
| --- | --- | --- |

| T20e | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, am Steuergerät für automatisches Getriebe |
| --- | --- | --- |

| T46a | - | Steckverbindung, 46fach, CAN-Trennstecker links |
| --- | --- | --- |

| * | - | Automatikgetriebe 01J |
| --- | --- | --- |

| ** | - | Automatikgetriebe 09L |
| --- | --- | --- |

| *** | - | ⇒ Stromlaufplan Motor |
| --- | --- | --- |

CAN-Bus Trennstecker links

| J104 | - | Steuergerät für ABS |
| --- | --- | --- |

| J217 | - | Steuergerät für automatisches Getriebe |
| --- | --- | --- |

| J527 | - | Steuergerät für Lenksäulenelektronik |
| --- | --- | --- |

| J623 | - | Motorsteuergerät |
| --- | --- | --- |

| T16b | - | Steckverbindung, 16fach, hinter der Verkleidung für Lenkstockschalter |
| --- | --- | --- |

| T16c | - | Steckverbindung, 16fach, schwarz, am Steuergerät für automatisches Getriebe |
| --- | --- | --- |

| T17a | - | Steckverbindung, 17fach, rot, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links |
| --- | --- | --- |

| T17c | - | Steckverbindung, 17fach, weiß, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links |
| --- | --- | --- |

| T17d | - | Steckverbindung, 17fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links |
| --- | --- | --- |

| T20e | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, am Steuergerät für automatisches Getriebe |
| --- | --- | --- |

| T46a | - | Steckverbindung, 46fach, CAN-Trennstecker links |
| --- | --- | --- |

| * | - | Automatikgetriebe 01J |
| --- | --- | --- |

| ** | - | Automatikgetriebe 09L |
| --- | --- | --- |

| *** | - | ⇒ Stromlaufplan Motor |
| --- | --- | --- |

CAN-Bus Trennstecker links

| J136 | - | Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Lenksäulenverstellung |
| --- | --- | --- |

| J255 | - | Steuergerät für Climatronic |
| --- | --- | --- |

| J364 | - | Steuergerät für Zusatzheizung |
| --- | --- | --- |

| J386 | - | Türsteuergerät Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J388 | - | Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| J519 | - | Steuergerät für Bordnetz |
| --- | --- | --- |

| J527 | - | Steuergerät für Lenksäulenelektronik |
| --- | --- | --- |

| T8a | - | Steckverbindung, 8fach, schwarz, am Steuergerät für Zusatzheizung |
| --- | --- | --- |

| T10i | - | Steckverbindung, 10fach, rot, Sitzquerträger links |
| --- | --- | --- |

| T10v | - | Steckverbindung, 10fach, weiß, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links |
| --- | --- | --- |

| T16b | - | Steckverbindung, 16fach, hinter der Verkleidung für Lenkstockschalter |
| --- | --- | --- |

| T16d | - | Steckverbindung, 16fach, braun, Stecker C, am Steuergerät für Climatronic |
| --- | --- | --- |

| T20a | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, A-Säule links |
| --- | --- | --- |

| T20c | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, B-Säule links |
| --- | --- | --- |

| T20i | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker B, am Türsteuergerät Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| T20l | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker B, am Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| T32a | - | Steckverbindung, 32fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory |
| --- | --- | --- |

| T32c | - | Steckverbindung, 32fach, weiß, Stecker C, am Bordnetzsteuergerät |
| --- | --- | --- |

| T46a | - | Steckverbindung, 46fach, CAN-Trennstecker links |
| --- | --- | --- |

CAN-Bus Trennstecker links

| J136 | - | Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Lenksäulenverstellung |
| --- | --- | --- |

| J255 | - | Steuergerät für Climatronic |
| --- | --- | --- |

| J364 | - | Steuergerät für Zusatzheizung |
| --- | --- | --- |

| J386 | - | Türsteuergerät Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J388 | - | Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| J519 | - | Steuergerät für Bordnetz |
| --- | --- | --- |

| J527 | - | Steuergerät für Lenksäulenelektronik |
| --- | --- | --- |

| T8a | - | Steckverbindung, 8fach, schwarz, am Steuergerät für Zusatzheizung |
| --- | --- | --- |

| T10i | - | Steckverbindung, 10fach, rot, Sitzquerträger links |
| --- | --- | --- |

| T10v | - | Steckverbindung, 10fach, weiß, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links |
| --- | --- | --- |

| T16b | - | Steckverbindung, 16fach, hinter der Verkleidung für Lenkstockschalter |
| --- | --- | --- |

| T16d | - | Steckverbindung, 16fach, braun, Stecker C, am Steuergerät für Climatronic |
| --- | --- | --- |

| T20a | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, A-Säule links |
| --- | --- | --- |

| T20c | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, B-Säule links |
| --- | --- | --- |

| T20i | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker B, am Türsteuergerät Fahrerseite |
| --- | --- | --- |

| T20l | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker B, am Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| T32a | - | Steckverbindung, 32fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory |
| --- | --- | --- |

| T32c | - | Steckverbindung, 32fach, weiß, Stecker C, am Bordnetzsteuergerät |
| --- | --- | --- |

| T46a | - | Steckverbindung, 46fach, CAN-Trennstecker links |
| --- | --- | --- |

Далее схема правого

CAN-Bus Trennstecker rechts

| J197 | - | Steuergerät für Niveauregelung |
| --- | --- | --- |

| J234 | - | Steuergerät für Airbag |
| --- | --- | --- |

| J431 | - | Steuergerät für Leuchtweitenregelung |
| --- | --- | --- |

| J502 | - | Steuergerät für Reifendruckkontrolle |
| --- | --- | --- |

| J533 | - | Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| J540 | - | Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse |
| --- | --- | --- |

| T9 | - | Steckverbindung, 9fach, grau, Stecker A, am Steuergerät für Niveauregelung |
| --- | --- | --- |

| T18d | - | Steckverbindung, 18fach, schwarz, am Steuergerät für Reifendruckkontrolle |
| --- | --- | --- |

| T20p | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, am Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| T26 | - | Steckverbindung, 26fach, schwarz, am Steuergerät für Leuchtweitenregelung |
| --- | --- | --- |

| T30 | - | Steckverbindung, 30fach, schwarz, am Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse |
| --- | --- | --- |

| T46b | - | Steckverbindung, 46fach, CAN-Trennstecker rechts |
| --- | --- | --- |

| T100 | - | Steckverbindung, 100fach, blau*, am Steuergerät für Airbag |
| --- | --- | --- |

| * | - | Steckerfarbe USA: lila |
| --- | --- | --- |

| ** | - | Fahrzeuge mit Reifendruckkontrolle (7K6) |
| --- | --- | --- |

CAN-Bus Trennstecker rechts

| J197 | - | Steuergerät für Niveauregelung |
| --- | --- | --- |

| J234 | - | Steuergerät für Airbag |
| --- | --- | --- |

| J431 | - | Steuergerät für Leuchtweitenregelung |
| --- | --- | --- |

| J502 | - | Steuergerät für Reifendruckkontrolle |
| --- | --- | --- |

| J533 | - | Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| J540 | - | Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse |
| --- | --- | --- |

| T9 | - | Steckverbindung, 9fach, grau, Stecker A, am Steuergerät für Niveauregelung |
| --- | --- | --- |

| T18d | - | Steckverbindung, 18fach, schwarz, am Steuergerät für Reifendruckkontrolle |
| --- | --- | --- |

| T20p | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, am Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| T26 | - | Steckverbindung, 26fach, schwarz, am Steuergerät für Leuchtweitenregelung |
| --- | --- | --- |

| T30 | - | Steckverbindung, 30fach, schwarz, am Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse |
| --- | --- | --- |

| T46b | - | Steckverbindung, 46fach, CAN-Trennstecker rechts |
| --- | --- | --- |

| T100 | - | Steckverbindung, 100fach, blau*, am Steuergerät für Airbag |
| --- | --- | --- |

| * | - | Steckerfarbe USA: lila |
| --- | --- | --- |

| ** | - | Fahrzeuge mit Reifendruckkontrolle (7K6) |
| --- | --- | --- |

CAN-Bus Trennstecker rechts

| J387 | - | Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J502 | - | Steuergerät für Reifendruckkontrolle |
| --- | --- | --- |

| J518 | - | Steuergerät für Zugang und Startberechtigung |
| --- | --- | --- |

| J520 | - | Bordnetzsteuergerät 2 |
| --- | --- | --- |

| J521 | - | Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion |
| --- | --- | --- |

| J533 | - | Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| J608 | - | Steuergerät für Sonderfahrzeuge |
| --- | --- | --- |

| T10k | - | Steckverbindung, 10fach, rot, Sitzquerträger rechts |
| --- | --- | --- |

| T20b | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, A-Säule rechts |
| --- | --- | --- |

| T20h | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker A, am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung |
| --- | --- | --- |

| T20k | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker B, am Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| T20p | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, am Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| T32b | - | Steckverbindung, 32fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Beifahrer |
| --- | --- | --- |

| T40 | - | Steckverbindung, 40fach, schwarz, am Bordnetzsteuergerät 2 |
| --- | --- | --- |

| T46b | - | Steckverbindung, 46fach, CAN-Trennstecker rechts |
| --- | --- | --- |

| * | - | Taxi, Polizei, Sonderfahrzeug |
| --- | --- | --- |

CAN-Bus Trennstecker rechts

| J387 | - | Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J502 | - | Steuergerät für Reifendrucküberwachung |
| --- | --- | --- |

| J518 | - | Steuergerät für Zugang und Startberechtigung |
| --- | --- | --- |

| J520 | - | Bordnetzsteuergerät 2 |
| --- | --- | --- |

| J521 | - | Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion |
| --- | --- | --- |

| J533 | - | Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| J608 | - | Steuergerät für Sonderfahrzeuge |
| --- | --- | --- |

| T10k | - | Steckverbindung, 10fach, rot, Sitzquerträger rechts |
| --- | --- | --- |

| T20b | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, A-Säule rechts |
| --- | --- | --- |

| T20h | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker A, am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung |
| --- | --- | --- |

| T20k | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, Stecker B, am Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| T20p | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, am Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| T32b | - | Steckverbindung, 32fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Beifahrer |
| --- | --- | --- |

| T40 | - | Steckverbindung, 40fach, schwarz, am Bordnetzsteuergerät 2 |
| --- | --- | --- |

| T46b | - | Steckverbindung, 46fach, CAN-Trennstecker rechts |
| --- | --- | --- |

| * | - | Taxi, Polizei, Sonderfahrzeug |
| --- | --- | --- |

Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High), Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low)

| J345 | - | Steuergerät für Anhängererkennung |
| --- | --- | --- |

| J393 | - | Zentralsteuergerät für Komfortsystem |
| --- | --- | --- |

| J446 | - | Steuergerät für Einparkhilfe |
| --- | --- | --- |

| J772 | - | Steuergerät für Rückfahrkamerasystem |
| --- | --- | --- |

| J843 | - | Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem |
| --- | --- | --- |

| T12n | - | Steckverbindung, 12fach, rot, Stecker B, am Steuergerät für Anhängererkennung |
| --- | --- | --- |

| T12y | - | Steckverbindung, 12fach, braun, am Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem |
| --- | --- | --- |

| T16a | - | Steckverbindung, 16fach, braun, Stecker A, am Steuergerät für Einparkhilfe |
| --- | --- | --- |

| T32d | - | Steckverbindung, 32fach, blau, Stecker B, am Zentralsteuergerät für Komfortsystem |
| --- | --- | --- |

| T54b | - | Steckverbindung, 54fach, am Steuergerät für Rückfahrkamerasystem |
| --- | --- | --- |

| B397 | - | Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang |
| --- | --- | --- |

| B406 | - | Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang |
| --- | --- | --- |

| * | - | Fahrzeuge mit Rückfahrkamerasystem |
| --- | --- | --- |

Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High), Verbindung 1 (CAN-Bus Extended Low)

| J428 | - | Steuergerät für Abstandsregelung |
| --- | --- | --- |

| J533 | - | Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| J759 | - | Steuergerät für Spurhalteassistent |
| --- | --- | --- |

| J769 | - | Steuergerät für Spurwechselassistent |
| --- | --- | --- |

| T8x | - | Steckverbindung, 8fach, schwarz, an der Dachkonsole vorn |
| --- | --- | --- |

| T10al | - | Steckverbindung, 10fach, schwarz, am Steuergerät für Spurhalteassistent |
| --- | --- | --- |

| T12v | - | Steckverbindung, 12fach, schwarz, am Steuergerät für Spurwechselassistent |
| --- | --- | --- |

| T12x | - | Steckverbindung, 12fach, schwarz, im Kofferraum rechts |
| --- | --- | --- |

| T17e | - | Steckverbindung, 17fach, rot, Kupplungsstation A-Säule links |
| --- | --- | --- |

| T20p | - | Steckverbindung, 20fach, schwarz, am Diagnose-Interface für Datenbus |
| --- | --- | --- |

| Y7 | - | automatisch abblendbarer Innenspiegel |
| --- | --- | --- |

| B108 | - | Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang |
| --- | --- | --- |

| B109 | - | Verbindung 1 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang |
| --- | --- | --- |

| * | - | Fahrzeuge mit Fernlichtassistent |
| --- | --- | --- |

Свободные контакты Т46А (левый):

6Н-8Н и 6L-8L (3 шины)

16H, 18H-20H, 22H, 23H и 16L, 18L-20L, 22L, 23L (6 шин)

Свободные контакты Т46В (правый) на всякий случай:

8H и 8L (1 шина)

12Н, 18H, 21H-23H и 12L, 18L, 21L-23L (5 шин)

Если закладываться на все ассистенты (4), то нужно 5 пар (gateway, HBA, Lane Assist, Side Assist, ACC)

Подключать через левую шину, т.к. там и их предохранители и выходная колодка после шины.

Нужно 5 шин идущих подряд. Это 18-20, 22, 23. Что с 21 не знаю. Разбираем ответную часть разъёма и откусываем кусок перемычки (чтоб точно не коротнуло вдруг) в обоих рядах между 17 и 18 контактами. Далее в 18Н вставляете CANH (17 контакт) гейта, в 18L CANL (7 контакт) гейта. Ну а далее можно в оставшиеся подключать ассистенты.

| Разъем диагностического интерфейса шин данных -J533- - автомобили с модельного года 2009. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Подключение оптической шины MOST (оптический кабель) -поз. А-. 1 -; Вход. 2 -; Выход. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Многоконтактное штекерное соединение, 20-контактное -поз. B-. 1 -; Аккумулятор + (клемма 30). 2 -; LIN 1. 3 -; ACC-Rel.. 4 -; ELV. 5 -; Шина CAN Low (комфорт). 6 -; Шина CAN Low (привод). 7 -; CAN-шина Low (расширенная). 8 -; Шина CAN, Low (комбинация приборов). 9 -; CAN-шина Low (диагностика). 10 -; Экран (диагностика шины MOST). 11 -; Масса - (клемма 31). 12 -; LIN 2. 13 -; Сигнал Wake-up комбинации приборов. 14 -; Клемма 15. 15 -; Шина CAN High (комфорт). 16 -; Шина CAN High (привод). 17 -; Шина CAN High (Расширенная). 18 -; Шина CAN High (комбинации приборов). 19 -; CAN-шина High (диагностика). 20 -; Экран. |  |  |
| --- | --- | --- |

Кодировка:

В 19 блоке ставим галку «HIGH Beam ASSIST»

В блоке 20 – адаптация и в выпадающем списке настроить скорость включения ближнего, скорость включения дальнего. Если хотите скорость включения дальнего меньше 57 (населённый пункт), то требуется в канале городского лимита установить 1 (Северная Америка).