- 4L0 910 566 D – блок правый master

- 4L0 910 568 D – блок левый slave

- 4E0 972 713 – 2 ответные части разъёма на блоки

- N 907 647 01 – 15 шт. контакты для ответных частей

- 3B0972742B - 15 резинок для контактов

- 3C0972841 – 9 резинок-заглушек

- N90 897 401 – 4 винтов для крепления блоков

- 4f0972112– промежуточный 12-контактный разъём в багажнике от блоков

- N90685101 – держатель разъёма

- 61 13 1 383 672 – 9 шт. контакты

- 8E0 972 112 - промежуточный 12-контактный разъём в багажнике от кнопки

- N 907 647 01 – 9 шт. контакты

- Кольцо заземления внутренним диаметром 6мм – 2шт (одна на блоки, одна на кнопку).

- N 907 326 03 – 2 контакта предохранителя (если будете заводить питание только для SideAssist).

Так как там питание брать неоткуда, кроме как с главной шины и она на ограниченное число контактов, то я сразу обеспечил питанием все оставшиеся пустые места на будущее. Для этого нужны N 907 326 03 (3 шт.) и N 907 327 03 (1 шт.)

- N01713116 - предохранитель 5А

- 61 13 1 383 672 – 4 шт. контакты для разъёмов в стойке

- N 907 647 01 – 4 шт. контакты для разъёмов в двери

- 4F0 927 451 5PR – кнопка в салон над блоком климата слева вторая

- 4D0 971 636 A - ответная часть для кнопки

- N 907 647 01 – 5 шт. контакты для ответной части кнопки

- 1J0 973 332 A – 2 шт. разъёмы в дверях промежуточные ставятся на блоки

- N 103 360 05 – 4 шт. контакты

- 1J0 973 119 – 2 шт. ответные части

- N 103 357 06 – 4 шт. контакты

- Hirschmann 805-184 – 2 ответные части разъёма светодиода (найти невозможно, поэтому купил 35d949145, либо 35d949146 и отрезал от них и припаял, но пришлось отрезать блокиратор у разъёма моего светодиода (не на том пине)) + 4 кусочка термоусадки.

- 8K1 949 145 A – светодиод в левое зеркало

- 8K1 949 146 A - светодиод в правое зеркало

- 8T0 857 527 C 3Q7 либо 8T0 857 527 E GRU – корпус зеркала левый

- 8T0 857 528 C 3Q7 либо 8T0 857 528 E GRU – корпус зеркала правый

- AKL 450 005 05 – шнур-клей-герметик для шумоизоляции серой в двери

- N10592002 – 1 шт. Изолента для внешних работ (моторная)

- 000979950 – 4 шт. Изолента салона

- Чёрные стяжки

Также, что может понадобиться:

- N0902553 – саморез крепления обшивки двери

- N90 698 606 – саморез крепления большого чёрного корпуса динамика в двери

- 6Q0 868 243 – клипсы крепления обшивок

- 8D0 807 300 A – втулка под саморез крепления кронштейна заднего бампера

- WHT 001 002 – гайка бокового крепления бампера в салоне

- N90 488 005 – гайка среднего крепления бампера в салоне

- Поксипол – на случай восстановления креплений пластика.

- LLS 0M6 Z7Q – краска и лак в баллончиках с распылителями для корпусов зеркал. Красным последние три буквы кода вашей краски (у меня LZ7Q).

Схема монтажа ассистента движения по полосе

| 1 - | Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя -K233- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 2 - | Кнопка ассистента смены полосы движения -E530- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 3 - | Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира -K234- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 4 - | Винт |
| --- | --- |

|  | 3,5 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Электрическое штекерное соединение |
| --- | --- |

| 6 - | Винт |
| --- | --- |

|  | 3,5 Нм |
| --- | --- |

| 7 - | Блок управления ассистента смены полосы движения -J769- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 8 - | Блок управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 9 - | Винт |
| --- | --- |

|  | 3,5 Нм |
| --- | --- |

| 10 - | Электрическое штекерное соединение |
| --- | --- |

| 11 - | Винт |
| --- | --- |

|  | 3,5 Нм |
| --- | --- |

Масса для блока радара

7 -; Massepunkt Kofferraum rechts -51-.

| 51; Massepunkt Kofferraum rechts -Pfeil-. im Kofferraum hinten rechts am Radhaus. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса кнопки. |  |  |  |
| 14 - | Massepunkt hinter Schalttafel Mitte -45- |

| Anzugsdrehmoment: 9 Nm. 45; Massepunkt hinter Schalttafel Mitte -Pfeil-. hinter der Schalttafel rechts, neben der Lenksäule. Anzugsdrehmoment: 9 Nm. |  |  |
| --- | --- | --- |