Заземления

Заземления

T6p - 6-контактный разъем, черный, в багажном отсеке сзади слева 

13 - точки земли, в моторном отсеке, справа 

18 - земли точки, на блок цилиндров 

43 - земля точка, нижняя часть правой стойки 

44 - точки земли, нижней части левой стойки 

59 - земля точка, возле левого заднего фонаря 

81 - заземления, жгут проводов приборной панели точка 1 

86 - заземления, в задний жгут проводов точка 1

135 - заземление, жгут проводов приборной панели точка 2

176 - заземление, жгут проводов правой фары 

179 - Заземление, жгут проводов левой фары 

218 - земля-соединение-1-в двери задка/багажника жгут проводов

Аккумулятор, стартер, генератор, реле блокировки стартера

Батареи, стартера, генератора, реле блокировки стартера

А    - Аккумулятор

B    - Стартер

C    - Генератор

C1   - регулятор напряжения

F125 - многофункциональный переключатель

J7   - Battery cut-out relay

J207 - реле блокировки запуска

T2c  - 2-контактный разъем возле стартера

T6d  - 6-контактный разъем, серый, разъем пункт 2

T6at - 6-контактный разъем, коричневый, разъем 3 точки

U6   - Slave-start socket

1    - земля ремешок, аккумулятор - тело

40   - земле точки, под задним сиденьем, справа

81   - заземления-1-, in dash panel wiring harness

А17  - соединение (61), в панель приборов жгут проводов

P1   - положительную (+) клемму (30), в распределительной    коробке - моторный отсек

P2   - положительную (+) клемму (30), в батареи жгут проводов

*    - Модели с механической коробкой передач

**   - Модели с автоматической коробкой передач

***  - Модели с автономным отопителем

* - Модели с батареей на пленуме палаты

** - Модели с аккумулятором под задним сиденьем

Распределенный впрыск блок управления

Блок управления распределенного впрыска, катушки зажигания, форсунки, датчик холла, предохранители

G40 - датчик холла

J192 - блок управления распределенного впрыска

N - Катушка зажигания

N30 - форсунка цилиндра 1

N31 - форсунка цилиндра 2

N32 - форсунка цилиндра 3

N33 - форсунка цилиндра 4

N83 - форсунка, цилиндр 5

N84 - форсунка, цилиндр 6

N128 - Катушка зажигания 2

N158 - Катушка зажигания 3

P - разъем свечи зажигания

Q - свечи зажигания

S115 - Катушка зажигания клемма 15 предохранитель

S116 - предохранитель форсунок

T3o - 3-контактный разъем, белый, на подключение зажигания катушка

43 - земля точка, нижняя часть правой стойки

59 - земля точка, возле левого заднего фонаря

85 - земля-соединение-1-в моторном отсеке жгут проводов

86 - заземления-1-, в задний жгут проводов

182 - земля-соединение-1-в моторном отсеке жгут проводов - 6 цилиндров

D95 - соединение (форсунки), в моторном отсеке жгут проводов

D131 - соединение (15) через предохранитель в моторном отсеке жгут проводов

Распределенный впрыск блок управления

Блок управления распределенным впрыском, датчики детонации, потенциометр дроссельной заслонки, расходомер воздуха, , выходной каскад для катушки зажигания

F60 - выключатель холостого хода

G61 - датчик детонации 1

G66 - датчик детонации 2

G69 - потенциометр дроссельной заслонки

G70 - расходомер воздуха

J192 - блок управления распределенным впрыском

N122 - коммутатор, выходной каскад

T3i - 3-контактный разъем, синий, на датчик детонации 1

T3k - 3-контактный разъем, синий, на датчик детонации 2

T3v - 3-контактный разъем, темно-коричневый, возле катушки зажигания

Т4 - 4-контактный разъем, коричневый, вход на коммутатор

17 - заземление, на впускном коллекторе

182 - заземление-соединение-1-в моторном отсеке жгут проводов - 6 цилиндров

183 - заземление-соединение-2-в моторном отсеке жгут проводов - 6 цилиндров

Распределенный впрыск блок управления

Блок управления распределенного впрыска, датчик детонации, оборотов двигателя и температуры охлаждающей жидкости

E87  - блок управления и индикации кондиционера

F125 - многофункциональный переключатель

G4   - датчик детонации

G28  - датчик детонации

G62  - датчика температуры охлаждающей жидкости

J192 - блок управления распределенным впрыском

J217 - блок управления автоматической коробкой передач

T3l  - 3-контактный разъем, черный, (датчик детонации), на перегородке, справа

T3m  - 3-контактный разъем, серый, (датчик детонации), на перегородке, справа

T6c  - 6-контактный разъем, зеленый, разъем " точка 2

T6f  - 6-pin разъем, желтый, электроники в коробке, в правой передней нише для ног

T6g  - 6-контактный разъем, синий, разъем " точка 2

T6q  - 6-контактный разъем, красный, разъем 3 точки

T6ab - 6-контактный разъем, желтый, разъем " точка 1

182  - заземление -соединение-1-в моторном отсеке жгут проводов - 6 цилиндров

*    - Модели с кондиционером воздуха

**   - Модели с автоматической коробкой передач

Распределенный впрыск блок управления

Блок управления распределенного впрыска, лямбда-зонды, с нагревателем, диагностический разъем, противоугонное устройство с блокировкой двигателя

G39  - лямбда-зонд

G108 - лямбда-зонд II

J192 - блок управления распределенного впрыска

J362 - блок управления иммобилайзера

K    - диагностика линия

L    - диагностика линия

N71  - клапан стабилизации холостого хода

N80  - обсорбер, угольный фильтр системы электромагнитный клапан 1 (импульсный)

N156 - изменение геометрии впускного коллектора клапан

S73  - лямбда-зонд отопление тепловой предохранитель

T1a  - один разъем, возле лямбда-зонда 1

T1o  - один разъем, возле лямбда-зонда 2

T2   - 2-контактный разъем, белый, диагностический разъем, на дополнительное реле перевозчика я

T2f  - 2-контактный разъем, черный, возле лямбда-зонда 1

T2an - 2-контактный разъем, черный, возле лямбда-зонда 2

T6bg - 6-контактный разъем, фиолетовый, разъем пункт 2

Z19  - подогрев лямбда-зонда 1

Z28  - подогрев лямбда-зонда 2

85   - земление -соединение-1-в моторном отсеке жгут проводов

D80  - положительный (+) соединение (87а - для активированного угля фильтр системы электромагнитный клапан), в моторном отсеке жгут проводов

Распределенный впрыск блок  управления

Блок  управления распределенного впрыска, реле топливного насоса, датчик уровня топлива, топливный насос

G   - датчик уровня топлива 

G6  - топливный насос (подкачивающий насос) 

J17  - реле топливного насоса 

J104 - ABS с EDS блок управления 

J128 - дисплей с компьютера 

J192 - блок  управления распределенного впрыска

J217 - блок управления автоматической коробкой передач 

T2b   - 2-контактный разъем, черный, диагностический разъем, на дополнительное реле перевозчика я 

T6b   - 6-контактный разъем, красный, разъем " точка 2 

T6c   - 6-контактный разъем, зеленый, разъем " точка 2 

T6f   - 6-контактный разъем, желтый, в электронике коробки, в передней правой нише для ног 

T6m  - 6-контактный разъем, зеленый, разъем " точка 1 

T6o   - 6-контактный разъем, коричневый, разъем пункт 1 

T6bf  - 6-контактный разъем, коричневый, разъем пункт 2 

T10b  - 10-контактный разъем, черный, на передней панели вставка 

81      - заземление-1-, жгут проводов приборной панели 

86      - заземление -1-, в задний жгут проводов 

182    - заземление -1-в моторном отсеке жгут проводов - 6 цилиндров 

183    - заземление -2-в моторном отсеке жгут проводов - 6 цилиндров 

D90    - соединение (RPM signal), в моторном отсеке проводка жгут 

*         - Модели с автоматической коробкой передач 

**       - Модели с противобуксовочной системой переключения 

***      - Модели с кондиционером воздуха

Охлаждение двигателя

Охлаждение двигателя

F18  - вентилятор радиатора термо-выключателя

F54  - вентилятор радиатора термо-выключателя

J26   - реле вентилятора радиатора

J135 - 3-я скорость реле вентилятора радиатора

N39  - резистор вентилятора радиатора

S13  - предохранитель в коробке предохранителей

S42  - один предохранитель вентилятора радиатора

V7    - вентилятор радиатора

12    - заземление, в моторном отсеке, слева

32    - заземление, позади панели приборов слева

A34  - соединение (75x), в панели приборов Жгут проводов

А36  - соединение (75а), в панели приборов Жгут проводов

Приборная панель

Комбинация приборов, контроль охлаждающей жидкости и давления масла

E87  - блок управления и индикации кондиционера

F1   - датчик давления масла

F34  - датчик уровня тормозной жидкости

F66  - датчик уровня охлаждающей жидкости

F76  - электронный термовыключатель

J218 - процессор в комбинации приборов

K3   - контрольная лампа давления масла

K28  - датчик температуры охлаждающей жидкости/нехватка охлаждающей жидкости контрольная лампа

K33  - уровня тормозной жидкости контрольная лампа

R    - Радио

T4n  - 4-контактный разъем, черный, в моторном отсеке спереди слева

T6c  - 6-контактный разъем, зеленый, разъем " точка 2

T6d  - 6-контактный разъем, серый, разъем пункт 2

T6g  - 6-контактный разъем, синий, разъем " точка 2

T6l  - 6-контактный разъем, красный, разъем " точка 1

T6u  - 6-контактный разъем, желтый, разъем " точка 3

T14  - 14-контактный разъем, черный, на передней панели вставка

Т26  - 26-контактный разъем, красного цвета, на комбинации приборов

T26a  - 26-контактный разъем, зеленый, на комбинации приборов

85 - заземление -1-в моторном отсеке жгут проводов

179 - заземление, в левой фары жгут проводов

* - Модели без автоматической проверки системы

** - Модели с автоматической системой проверки

*** - Модели с кондиционером воздуха

Приборная панель

Комбинация приборов, тормозных накладок мониторинга

Е43  - выключатель регулировки зеркал

E93  - АвтоПроверка системы кнопка

J218 - процессор в комбинации приборов

K32  - тормозные колодки/накладки контрольная лампа

K34  - контрольная лампа тормозных огней

K37  - уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла, контрольная лампа

N12  - тормозные колодки/накладки датчика износа колодок, правый (срезной элемент)

N13  - тормозные колодки/накладки индикатор износа, левый (срезной элемент)

T3f  - 3-контактный разъем, на переборке, слева

T3g  - 3-контактный разъем, на переборке, слева

T6i  - 6-контактный разъем, коричневый, разъем пункт 2

T6k  - 6-контактный разъем, красный, разъем точка 1

T6l  - 6-контактный разъем, желтый, разъем точка 1

T6z  - 6-контактный разъем, темно-коричневый, разъем пункт 1

T14  - 14-контактный разъем, черный, на передней панели вставка

T26a - 26-контактный разъем, зеленый, на комбинации приборов

44   - заземление, нижней части левой стойки

81   - заземление -1-, жгут проводов приборной панели

А38  - положительный (+) соединение-2- (15a), жгут проводов приборной панели

*    - Модели с автоматической системой проверки

Приборная панель

Комбинация приборов, дополнительные приборы, аналоговые часы, подушка безопасности контрольная лампа иммобилайзера

Е124 - кнопка установки часов

G8   - датчика температуры масла

G9   - датчик температуры масла

G14  - Вольтметр

J218 - процессор в комбинации приборов

J234 - блок управления подушек

J416 - на стороне света реле

K4   - боковой свет контрольная лампа

К18  - трейлер эксплуатации контрольная лампа

К75  - подушка безопасности контрольная лампа

K117 - контрольная лампа иммобилайзера

L8   - часы лампочка

L24  - датчик температуры масла лампочка

L25  - вольтметр лампочки

T4m  - 4-контактный разъем, черный, на передней панели вставка

T4n  - 4-контактный разъем, черный, в моторном отсеке спереди слева

Т26  - 26-контактный разъем, красного цвета, на комбинации приборов

Y    - аналоговые часы

81  - заземление -1-, жгут проводов приборной панели

135 - заземление -2-, жгут проводов приборной панели

А38 - положительный (+) соединение-2- (15a), in dash panel wiring harness

* - Модели с тягово-сцепное

** - Версия для итальянской

*** - Не в стране итальянской версии

Приборная панель

Комбинация приборов, указатель уровня топлива, указателя температуры охлаждающей жидкости,

подсветка приборной панели управления, ручной тормоз предупреждение переключатель

E20  - коммутаторы и инструменты управления освещением

F9   - ручной тормоз предупреждение переключатель

G1   - указатель уровня топлива

G3   - датчик температуры охлаждающей жидкости

G5   - счетчик Rev.

J166 - подсветка панели приборов, усилитель

J213 - круиз-контроль с блоком управления

J218 - процессор в комбинации приборов

J236 - блок управления Servotronic

К14  - контрольная лампа ручного тормоза

K16  - контрольная лампа минимального резерва топлива

T6c  - 6-контактный разъем, зеленый, разъем  точка 2

T6r  - 6-контактный разъем, черный, разъем  точки 3

T6ab  - 6-контактный разъем, желтый, разъем  точка 1

Т26   - 26-контактный разъем, красного цвета, на комбинации приборов

T26a  - 26-контактный разъем, зеленый, на комбинации приборов

A27   - соединение (сигнал скорости), жгут проводов приборной панели

Приборная панель

Комбинация приборов, контрольные лампы, спидометр отправителя

E24  - выключатель ремня безопасности, сторона водителя

E123 - Trip recorder выключатель - обнуление

G21  - Спидометр

G22  - спидометр отправителя

J104 - ABS с EDS блок управления

J218 - процессор в комбинации приборов

K    - диагностика подключения

K1   - дальний свет контрольная лампа

К2   - контрольная лампа генератора

K19  - предупреждение о ремнях безопасности контрольная лампа системы

K47  - контрольная лампа ABS

К65  - левый сигнал поворота контрольная лампа

К86  - противобуксовочная система контрольная лампа

К94  - включить сигнал правого поворота сигнальная лампа

T6b  - 6-pin разъем, красный, разъем " точка 2

T6c  - 6-контактный разъем, зеленый, разъем " точка 2

T6ac - 6-контактный разъем, синий, разъем " точка 1

Т26  - 26-контактный разъем, красного цвета, на комбинации приборов

T26a - 26-контактный разъем, зеленый, на комбинации приборов

81   - заземление, жгут проводов приборной панели точка 1

85   - заземлениев моторном отсеке жгут проводов точка 1

135  - заземление, жгут проводов приборной панели точка 2

А38  - положительный (+) соединение (15a), жгут проводов приборной панели точка 2

*    - Модели с противобуксовочной системой переключения

Фонари заднего хода

Выключатель фонаря заднего хода

E7   - выключатель противотуманных фар

Е18  - выключатель задних противотуманных фонарей

E45  - переключатель системы круиз-контроля

Е102 - корректор фар настройщик

F4   - выключатель фонаря заднего хода

F125 - многофункциональный переключатель

J267 - блока управления зеркалом с памятью

М16  - Лампа левого фонаря заднего хода

М17  - фонарь заднего хода Лампа правой

T6b  - 6-контактный разъем, красный, разъем " точка 2

T6o  - 6-контактный разъем, коричневый, разъем точка 1

T6p  - 6-контактный разъем, черный, в багажном отсеке сзади слева

T6z  - 6-контактный разъем, темно-коричневый, разъем точка 1

T6aa - 6-pin разъем, красный, разъем " точка 1

Z20  - нагревательный элемент, левый шайба jet

218  - земля-соединение-1-в двери задка/багажника жгут проводов

A20  - соединение (15а), жгут проводов приборной панели

U2   - соединение-1- (15), автоматическая коробка передач жгут проводов

*    - Модели с механической коробкой передач

**   - Модели с автоматической коробкой передач

***  - Версия с проверкой системы

#    - Модели без кондиционера

##   - Модели с кондиционером воздуха

Замок зажигания, выключатель освещения

Замок зажигания и стартер, переключатель освещения, Х-реле сброса

D   - замок зажигания/выключатель стартера

E1  - переключатель освещения

Е4  - переключатель света

E19  - выключатель стояночного света

Е102 - корректор фар настройщик

J59  - х Контактное реле сброса

J236 - блок управления Servotronic

T14a - 14-контактный разъем, черный, сзади рулевая колонка переключатель дифферента

A2   - положительные (+) соединение (15), жгут проводов панели проборов

А51  - соединение (56), жгут проводов панели проборов

*    - версия для Италии

Блок предохранителей, проверка ламп

Блок предохранителей, устройство контроля лампы, фары, бортовые огни, передние поворотники

J123 - устройство контроля лампы

L1   - две лампы накаливания для фар, левая

L2   - две лампы накаливания для фар, право

M1   - левая лампа стояночного света

М3   - правая Лампа стояночного света

M5   - Turn signal bulb, передний левый

M7   - Turn signal bulb, спереди справа

M18  - Side turn signal bulb, слева

M19  - Side turn signal bulb, право

S1   - предохранитель в коробке предохранителей

S2   - предохранитель в коробке предохранителей

S3   - предохранитель в коробке предохранителей

S4   - предохранитель в коробке предохранителей

S5   - предохранитель в коробке предохранителей

T5l  - 5-контактный разъем, на фара, левая

T5m  - 5-контактный разъем, на фары правой

T6h  - 6-контактный разъем, черный, разъем пункт 2

T6k  - 6-контактный разъем, красный, разъем " точка 1

176  - заземление, жгут проводов правой фары

179  - заземление, в левой фары жгут проводов

*    - EV стран или без проверки системы

**   - Версия с проверкой системы

Контроль ламп задних фонарей

Лампа устройства контроля, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники задние

J123 - устройство контроля лампы

M2   - Лампа правого заднего габаритного огня

M4   - Лампа левого заднего габаритного огня

M6   - Turn signal bulb, задний левый

M8   - Turn signal bulb, сзади справа

M9   - Лампа тормозных огней, левая

M10  - Лампа тормозных огней, право

S6   - предохранитель в коробке предохранителей

T6m  - 6-контактный разъем, зеленый, разъем  точка 1

T6o  - 6-контактный разъем, коричневый, разъем точка 1

86   - заземление, в задний жгут проводов точка 1

*    - EV стран без проверки системы

**   - Версия или с проверкой системы

Освещение номерного знака

Мониторинг лам освещение номерного знака, багажного отделения

E87  - блок управления и индикации кондиционера

J123 - устройство контроля лампы

L58  - пре-селектора часы освещение

M25  - высокий уровень Лампа тормозных огней

S7   - предохранитель в коробке предохранителей

T2a  - 2-контактный разъем, черный, за приборной панели, справа

T6m  - 6-контактный разъем, зеленый, разъем " точка 1

T6n  - 6-контактный разъем, серый, разъем точка 1

T6p  - 6-контактный разъем, черный, в багажном отсеке сзади слева

T6q  - 6-контактный разъем, красный, разъем точка 3

T6ab - 6-контактный разъем, желтый, разъем " точка 1

T6at - 6-контактный разъем, коричневый, разъем точка 3

W6   - Glove box light

X    - фонарь подсветки номерного знака

81   - заземление, жгут проводов приборной панели точка 1

86   - заземление, в задний жгут проводов точка 1

135  - заземление, жгут проводов приборной панели точка 2

218  - заземление в двери задка/багажника жгут проводов точка 1

А37  - соединение (58a), жгут проводов приборной панели

*    - Версия или с проверкой системы

**   - Модели с автономным отопителем

Блок предохранителей, выключатель стоп-сигнала

Блок предохранителей, выключатель стоп-сигнала

F    - выключатель стоп-сигнала

F47  - круиз-контроль выключатель педали тормоза

J13  - вентилятор приточного воздуха реле

J104 - ABS с EDS блок управления

J217 - блок управления автоматической коробкой передач

S8   - предохранитель в коробке предохранителей

S9   - предохранитель в коробке предохранителей

S10  - предохранитель в коробке предохранителей

S11  - предохранитель в коробке предохранителей

S12  - предохранитель в коробке предохранителей

S13  - предохранитель в коробке предохранителей

T6b  - 6-контактный разъем, красный, разъем  точка 2

T6q  - 6-контактный разъем, красный, разъем точки 3

T6aa - 6-контактный разъем, красный, разъем  точка 1

T6ac - 6-контактный разъем, синий, разъем " точка 1

T6ad - 6-контактный разъем, черный, разъем " точка 1

T6al - 6-контактный разъем, синий, разъем " точка 1

T6at - 6-контактный разъем, коричневый, разъем точки 3

A18  - соединение (54), жгут проводов приборной панели

А32  - положительную (+) клемму (30), жгут проводов приборной панели

A34  - соединение (75x), жгут проводов приборной панели

*    - EV стран без проверки системы

**   - Версия или с проверкой системы

***  - Модели с тягово-сцепное

#    - Модели без кондиционера

##   - Модели с кондиционером воздуха

Блок предохранителей, звуковой сигнал

Блок предохранителей, звуковой сигнал

E7   - выключатель противотуманных фар

Е18  - выключатель задних противотуманных фонарей

E45  - переключатель системы круиз-контроля

H    - звуковые сигналы

H1   - Хорн/двойной звуковой сигнал

J4   - реле, звуковой сигнал двухтональный

J30  - дворник заднего стекла/омыватель реле

J104 - ABS с EDS блок управления

J217 - блок управления автоматической коробкой передач

S14  - предохранитель в коробке предохранителей

S15  - предохранитель в коробке предохранителей

S16  - предохранитель в коробке предохранителей

S17  - предохранитель в коробке предохранителей

S18  - предохранитель в коробке предохранителей

S19  - предохранитель в коробке предохранителей

S20  - предохранитель в коробке предохранителей

S21  - предохранитель в коробке предохранителей

T1q  - 1-контактный разъем, красный, возле central electrics

T5f  - 5-контактный разъем, черный, сзади рулевая колонка переключатель дифферента

T6i  - 6-контактный разъем, коричневый, разъем пункт 2

T6n  - 6-контактный разъем, серый, разъем пункт 1

T6aa - 6-контактный разъем, красный, разъем точка 1

T6ac - 6-контактный разъем, синий, разъем точка 1

V13  - насос омывателя заднего стекла

176  - заземление, жгут проводов правой фары

*    - Avant модель

**   - Модели с автоматической коробкой передач

Переключатель поворотов, аварийная сигнализация

Переключатель сигнала поворота, аварийная сигнализация, реле аварийной сигнализации

E2   - переключатель сигнала поворота

E3   - выключатель аварийной сигнализации

J2   - реле аварийной сигнализации

J20  - реле аварийной световой, трейлер, операция

T6h  - 6-контактный разъем, черный, разъем точка 2

T6k  - 6-контактный разъем, красный, разъем точка 1

T6m  - 6-контактный разъем, зеленый, разъем точка 1

T6al - 6-контактный разъем, синий, разъем точка 1

T10o - 10-контактный разъем, разъем B в V94

T13  - 13-контактный разъем, коричневый, позади рулевой колонки переключатель дифферента

V94  - Центральный замок мотор с блоком управления для внутреннего освещения задержкой выключения и противоугонная система

42   - заземление, рядом с рулевой колонкой

81   - заземление, жгут проводов приборной панели точка 1

135  - заземление, жгут проводов приборной панели точка 2

A5   - положительный (+) соединение (правый указатель поворота), жгут проводов приборной панели

A6   - положительный (+) соединение (левый указатель поворота), жгут проводов приборной панели

А36  - соединение (75а), жгут проводов приборной панели

*    - Модели с тягово-сцепное

Стеклоочиститель, омыватель

Переключатель стеклоочистителя, стеклоомывателя/стеклоочиститель очистки фар

E22 - выключатель стеклоочистителя

F77 – датчик уровня стеклоомывающей жидкости

J30 - дворник заднего стекла/омыватель реле

J31 - автоматический прерывистый wash/wipe реле

J39 - реле фароочистителя

T6k - 6-контактный разъем, красный, разъем точка 1

T6n - 6-контактный разъем, серый, разъем пункт 1

T13 - 13-контактный разъем, коричневый, позади рулевой колонки переключатель дифферента

V   - двигатель стеклоочистителя

V5  - насос стеклоомывателя

V11 - насос фароочистителя

V13 - Задний окно насос омывателя

12  - заземление, в моторном отсеке, слева

81  - заземление, жгут проводов приборной панели точка 1

179 - заземление, в левой фары жгут проводов

*   - Avant модель

Обогрев салона, обогрев заднего стекла

Обогрев заднего стекла, отопитель салона

E9   - выключатель отопителя салона

E15  - выключатель обогрева заднего стекла

Е18  - выключатель задних противотуманных фонарей

F51  - термо-переключатель циркуляции ож

G183 - датчик разбития стекла задней левой стороне окна

G184 - датчик разбития стекла, заднего правого бокового стекла

J133 - реле задержки обогрев заднего стекла

L16  - свежий воздух управления лампочка

N24  - вентилятор приточного воздуха с защитой от перегрева предохранитель резистор

T6o  - 6-контактный разъем, коричневый, разъем точка 1

T6q  - 6-контактный разъем, красный, разъем точки 3

T6bi - 6-контактный разъем, синий, разъем точки 3

V2   - вентилятор приточного воздуха

Z1   - обогреваемое заднее стекло

75   - заземление, правый задний столб

81   - заземление, жгут проводов приборной панели точка 1

135  - заземление, жгут проводов приборной панели точка 2

*    - Модели без кондиционера

**   - Модели с кондиционером воздуха

***  - Только Для Avant

Индикатор температуры окружающей среды

Индикатор температуры окружающей среды, резерва по радио, передние и задние прикуриватели

Е18  - выключатель задних противотуманных фонарей

G17  - датчик температуры окружающего воздуха

G106 - индикатор температуры окружающей среды

L15  - лама подсветки пепельницы

L19  - селектор передач лампочки

L28  - прикуривателя лампочку

R    - Радио

S48  - предохранитель прикуривателя

T1s  - 1-контактный разъем, черный, за приборной панели, слева

T5   - 5-контактный разъем, желтый, на комбинации приборов

T6r  - 6-контактный разъем, черный, разъем 3 точки

T6u  - 6-контактный разъем, желтый, разъем точка 3

T6w  - 6-контактный разъем, оранжевый, разъем точка 1

T6ab - 6-контактный разъем, желтый, разъем точка 1

T8   - 8-контактный разъем, радио разъем 3, на радио

T10h - 10-контактный разъем, коричневый, разъем точкак 1

T12  - 12-контактный разъем, разъем A при V94 под задним сиденьем, справа

U1   - прикуриватель

U9   - прикуриватель, задний

V94  - электродвигатель центрального замка с блоком управления для внутреннего освещения задержкой выключения и противоугонная система

81   - заземление, жгут проводов приборной панели точка 1

99   - заземление, в консоли жгут проводов

133  - заземление, жгут проводов громкоговорит

135  - заземление, жгут проводов приборной панели точка 2

A1   - положительный (+) соединение (30a), жгут проводов приборной панели

А19  - соединение (58d), жгут проводов приборной панели

K4   - положительную (+) клемму (58d2), в консоли жгут проводов

K5   - положительную (+) клемму (30 al), в консоли жгут проводов

Освещение, конечные выключатели дверей

Конечные выключатели дверей, багажник, свет, освещение салона, зеркалами с подсветкой

F2   - дверной конечный выключатель, сторона водителя

F3   - дверной конечный выключатель, спереди пассажира

F10  - контактный конечный задней левой двери

F11  - дверной конечный выключатель сзади справа

J347 - ультра-звуковой датчик блока управления

T2ah - 2-контактный разъем, возле плафона освещения

T6p  - 6-контактный разъем, черный, в багажном отсеке сзади слева

T6t  - 6-контактный разъем, черный, разъем точка 1

T6am - 6-контактный разъем, черный, разъем точки 3

T10h - 10-контактный разъем, коричневый, разъем пункт 1

T10o - 10-контактный разъем, разъем B в V94

T12  - 12-контактный разъем, разъем A при V94 под задним сиденьем, справа

T16  - 16-контактный разъем, разъем C в V94

V94  - электродвигатель центрального замка с блоком управления для внутреннего освещения задержкой выключения и противоугонная система

Ж    - плафона освещения, передние

W3   - багажное отделение света

W14  - с подсветкой, зеркало для макияжа, переднего пассажира,

W20  - с подсветкой, зеркало для макияжа, стойке с водительской стороны

86   - заземление, в задний жгут проводов точка 1

89   - заземления, в электрический стеклоподъемник жгут проводов точка 1

A1   - положительный (+) соединение (30a), жгут проводов приборной панели

Q11  - положительную (+) клемму (30 az), Электрические стеклоподъемники/Центральный замок и дверной контактный выключатель жгут проводов

Q12  - положительную (+) клемму (30 АС), Электрические стеклоподъемники/Центральный замок и дверной контактный выключатель жгут проводов

Q20  - соединение (контактный выключатель двери), окна, жгут проводов точка 1

Q21  - соединение (контактный выключатель двери), окна, жгут проводов точка 2