Блоки измеряемых величин в J644- Блок управления системы управления электропитанием: 061

Отображаются следующие величины:

Блок измеряемых величин 001:

Номинальное напряжение генератора

Напряжение АКБ

DF-сигнал (DF- обмотка возбуждения, числовая мера возбуждения обмотки генератора в %.)

Время отклика (между 0 и 9 секундами, значение по умолчанию: 0 секунд)

Блок измеряемых величин 002:

Измерение температуры

Анализ температуры АКБ

Аварииное отключение (см. 1)

Уровень отключения тока покоя (см. 2)

1)   возможная индикация:

Отключение потребителеи 0    означает, что функция отключения потребителеи не активна

Отключение потребителеи 1    означает, что функция отключения потребителеи активна

частичное отключение потребителеи

YZ Примечание: Функция отключения потребителеи может быть активнои или частично активнои только при >вкл. двигателе< .

2)   возможная индикация:

Уровень отключения тока покоя 0 (=уровень отключения тока покоя не актив.)

Уровень 1 отключения тока покоя

Уровень 2 отключения тока покоя

Уровень 3 отключения тока покоя

Уровень 4 отключения тока покоя

Уровень 5 отключения тока покоя

Уровень 6 отключения тока покоя

Блок измеряемых величин 003:

Состояние АКБ (в %) соответствует индикации в Меню Автомобиль MMI

Внутреннее сопротивление (внутреннее сопротивление АКБ в мОм)

Qv (числовая мера в Ач старения АКБ, макс. значение = 65025 Aч)

не релевантно для сервиснои службы

Блок измеряемых величин 004:

Величина тока в АКБ на выходе из нее (от -400A до +100A); положительныи ток = генератор заряжает АКБ, отрицательныи ток = АКБ разряжается = АКБ от генератора не заряжается!)

Среднее значение тока покоя (0,01 A ....1,00 A); среднее значение всех измерении тока покоя

Общии энергобаланс (-10000 Aч - 55025 Aч)

Общая емкость (0 Aч - 65025 Aч)

Блок измеряемых величин 005:

Среднее значение тока покоя в период последнего простоя (простои = время, в течение кот. двигатель выкл.)

Среднии ток покоя последнего простоя

Продолжительность последнего простоя

Продолжительность последнего цикла движения

Блок измеряемых величин 006:

Длительность простоя с повышенным током покоя (ток покоя повышен, если ток выше 20 мА)

Энергобаланс последнеи поездки (-120 Ач - 120 Ач)

Состояние заряда АКБ

свободно

Блок измеряемых величин 010:

Номинальное напряжение генератора

DF-сигнал

Разъем генератора  - J644- блок управления системы управления электропитанием (соотв. норме / не соотв. норме)

Генератор (исправен, не исправен)

Описание данных в J644 - блоке управления системы управления электропитанием:

В блоке управления системы управления электропитанием сохраняются так называемые данные журнала.

Данные журнала могут быть считаны в режиме Самодиагностики в >Опрос данных эксплуатации<.

Данные журнала содержат много информации о бортовои сети (напряжение АКБ, значения тока покоя, энергобалансе и т.п.). В частности сохраняется следующая информация:

Блок данных 1 (01XX): Данные напряжения холостого хода

Блок данных 2 (02XX): Данные тока покоя (значение, длительность)

Блок данных 3 (03ХX): Данные критических энергетическии состоянии автомобиля

Блок данных 4 (04ХX): Данные заданных ступенеи отключения

Блок данных 5 (05ХX): Данные 3 последних установленных АКБ

Блок данных 6 (04ХX): Энергобаланс при движении автомобиля

Блок данных 7 (07XX): Энергобаланс при нахождении автомобиля в неподвижном состоянии

Блок данных 18 (18XX): Данные программирования даты/времени в комбинации приборов

Другие данные не релевантны для службы работы с клиентами.