Список запчастей для дооснащения:

- 4F2 962 108 B - кнопка пассажирской двери (1 шт)

- 4F0035424C4PK – накладка на громкоговоритель пассажирский (1 шт)

- 4F0837020C – ручка пассажирская под кнопку (1 шт)

- 4F0 962 108 B - кнопка задней правой двери (1 шт) (она только на закрытие, если надо, чтобы и открывала, то просто ставите переднюю кнопку, я так и сделал, убедившись, что это работает)

- 4F0839020E – ручка задней правой двери под кнопку (1 шт)

- 4F0 962 107 B - кнопка задней левой двери (1 шт) (она только на закрытие, если надо, чтобы и открывала, то просто ставите переднюю кнопку, я так и сделал, убедившись, что это работает)

- 4F0839019E - ручка задней левой двери под кнопку (1 шт)

- 8K0 973 754 - ответные части разъёмов для всех кнопок (3 шт)

- N 90 764 701 - контакты для 8K0 973 754 и для БУ (24 шт) – столько, если будете 2 провода в один обжимать без гильз.

- 1 987 532 000 – обжимные гильзы с термоусадкой и клеем герметичные (6 шт) – это если не будете обжимать 2 провода в один. Я обжимал 2 провода в один.

- Провода жёлтые 0.35 кв. мм 5.2 метра.

- 000 979 950 – изолента чёрная тряпочная

- 6Q0 868 243 – клипсы крепления обшивок (5 шт.) Могут не понадобиться, но запаситесь, чтоб заново не разбирать. У меня 4 штуки всего сломалось.

- Поксипол – у меня сломался белый держатель клипсы, я его на него заклеил.

Блок управления двери

| A - | Steckverbindung, 6fach, schwarz -T6t-, -T6u-, -T6v-, -T6w- |
| --- | --- |

| B - | Steckverbindung, 20fach, schwarz -T20i-, -T20k-, -T20l-, -T20m- |
| --- | --- |

| C - | Steckverbindung, 16fach, schwarz -T16g-, -T16h-, -T16i-, -T16k- |
| --- | --- |

| D - | Steckverbindung, 32fach, weiß -T32g-, -T32h- |
| --- | --- |

Схема соединений

Пассажирская кнопка – БУ 32 контактный D

1 – 5 	коричневый			 		0.35 кв. мм	60 см

2 – 28 	лиловый/розовый 				0.35 кв. мм	60 см

3 – 4 	голубой/коричневый			 	0.35 кв. мм	60 см

4 – 13 	лиловый/голубой 				0.35 кв. мм	60 см

Задняя левая и правая кнопка – БУ 16 контактный С

1 – 13 	коричневый					0.35 кв. мм	70 см

2 – 10 	лиловый/розовый				0.35 кв. мм	70 см

3 – 2 	голубой/коричневый			 	0.35 кв. мм	70 см

4 – 11 	лиловый/голубой				0.35 кв. мм	70 см

Цвета заводские, но вы берёте жёлтые провода!

Схемы

Пассажирская дверь

Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite

| E107 | - | Fensterheberschalter in Beifahrertür |
| --- | --- | --- |

| E198 | - | Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| J387 | - | Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| T32h | - | Steckverbindung, 32fach, weiß, Stecker D, am Türsteuergerät Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| 303 | - | Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| R53 | - | Verbindung (58s) im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite |
| --- | --- | --- |

| * | - | Ausgang Schaltermasse |
| --- | --- | --- |

| ** | - | nur USA |
| --- | --- | --- |

Задняя левая дверь

Türsteuergerät hinten links, Schalter für Innenverriegelung hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links

| A22 | - | Spannungswandler für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links |
| --- | --- | --- |

| E273 | - | Schalter für Innenverriegelung hinten links |
| --- | --- | --- |

| J388 | - | Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| L110 | - | Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links |
| --- | --- | --- |

| L166 | - | Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links |
| --- | --- | --- |

| T2h | - | Steckverbindung, 2fach, am Spannungswandler für Ambientebeleuchtung |
| --- | --- | --- |

| T2i | - | Steckverbindung, 2fach, am Spannungswandler für Ambientebeleuchtung |
| --- | --- | --- |

| T16i | - | Steckverbindung, 16fach, schwarz, Stecker C, am Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| W33 | - | Einstiegsleuchte hinten links |
| --- | --- | --- |

| W37 | - | Türwarnleuchte hinten links |
| --- | --- | --- |

| 408 | - | Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Türverkabelung hinten links |
| --- | --- | --- |

| * | - | Fahrzeuge mit zusätzlichen Leuchten im Innenraum |
| --- | --- | --- |

| ** | - | nur USA |
| --- | --- | --- |

Türsteuergerät hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links

| E52 | - | Fensterheberschalter in Tür hinten links |
| --- | --- | --- |

| J388 | - | Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| L48 | - | Lampe für Ascherbeleuchtung hinten links |
| --- | --- | --- |

| T6v | - | Steckverbindung, 6fach, schwarz, Stecker A, am Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| T16i | - | Steckverbindung, 16fach, schwarz, Stecker C, am Türsteuergerät hinten links |
| --- | --- | --- |

| V26 | - | Fensterhebermotor hinten links |
| --- | --- | --- |

| 408 | - | Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Türverkabelung hinten links |
| --- | --- | --- |

| R54 | - | Verbindung (58s) im Leitungsstrang Türverkabelung hinten links |
| --- | --- | --- |

| * | - | Fahrzeuge ohne Ascher hinten |
| --- | --- | --- |

| # | - | bis Mai 2009 |
| --- | --- | --- |

| ## | - | ab Juni 2009 |
| --- | --- | --- |

Задняя правая подключается один в один как и левая.

Результат обшивки передней правой двери.

Результат обшивки задней двери.