| Снятие и установка фильтра масла КПП. Указание ; Обычно масляный фильтр заменять не нужно.. ; Замена фильтра масла КПП „да или нет“: → Глава. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Приспособление для сбора и откачки масла -VAS 6622A-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Снять корпус воздушного фильтра → Ремонтная группа23; Воздушный фильтр; Снятие и установка корпуса воздушного фильтра или → Ремонтная группа24; Воздушный фильтр; Снятие и установка корпуса воздушного фильтра. –; Снять шумоизолирующий кожух -1- → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа66; Шумоизолирующий кожух; Снятие и установка шумоизолирующего кожуха.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Поставить под коробку передач приспособление для заправки и откачки масла -VAS 6622A-.. Осторожно! Опасность загрязнения трансмиссионным маслом.. ; При отсоединении корпуса фильтра вытекают остатки масла.. ; Тщательно очистить запачканные маслом места на коробке передач... –; Сначала ослабить корпус фильтра -1- на 7 оборотов.. –; Выждать около 10 секунд.. чтобы масло стекало из фильтра в коробку передач.. –; Ослабить и снять корпус фильтра -1-.. –; Заменить отсутствующую или поврежденную теплоизоляцию -2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Монтаж. Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:. –; Масляный фильтр установить снизу с буртиком -стрелка-.. –; Вкрутить и затянуть корпус фильтра.. –; Установить корпус воздушного фильтра → Ремонтная группа23; Воздушный фильтр; Снятие и установка корпуса воздушного фильтра или → Ремонтная группа24; Воздушный фильтр; Снятие и установка корпуса воздушного фильтра. –; Заправить коробку передач маслом → Глава.. Моменты затяжки. ; → Глава „Детали и узлы контура циркуляции трансмиссионного масла“. |  |  |
| --- | --- | --- |