## Audi Q7 4L (2007- ). G65 Описание

Датчик высокого давления -G65

A - разъем

B - датчик высокого давления -G65

C - уплотнительное кольцо

Высокое давление

При давлении ОЖ свыше 32 бар компрессор отключается и осуществляется выбор соответствующего кода отключения компрессора. Только при давлении ниже 17 бар компрессор может включиться снова (гистерезис). При превышении значения давления ОЖ в течение более 5 секунд при частоте вращения компрессора

<6000 1/мин 30 бар

6000 - 7000 1/мин 28 бар

7000 -8000 1/мин 25 бар

>8000 1/мин 23 бар

компрессор также отключается и загружается условие отключения „В результате высокого давления". При падении давления ниже 17 бар компрессор может включиться снова.

Каждое отключение в результате высокого давления регистрируется специальным счетчиком. Если в памяти счетчика значение свыше '30', компрессор кондиционера начинает работать по внутреннему рабочему контуру (функция ECON).

Сброс данного модуля памяти можно осуществить с помощью нажатия кнопок AUTO- или ECON, а также при выключении зажигания. В этом случае вновь возможна активация рабочего режима работы компрессора кондиционера.

Низкое давление

Распознавание вакуума осуществляется при следующих условиях:

- Климатическая установка должна быть в состоянии готовности к работе или в так называемом расширенном состоянии готовности к работе (климатическая установка работает в режиме рециркуляции), в противном случае компрессор не должен работать.

- При температуре ниже 0°C распознавание осуществляется только через 10 с работы компрессора. В течение более короткого периода времени анализ сигнала давления на наличие вакуума не осуществляется, сигнал вакуума деактивирован.

- При температуре свыше 0°C распознавание вакуума осуществляется без задержек по времени.

Если система распознавания вакуума активна, при давлении ОЖ ниже 1,8 бар распознается вакуум и компрессор отключается с соответствующим кодом выключения. В течение следующих 1,5 с компрессор может включиться снова, если давление поднимается выше 3,6 бар. Если в течение данного времени это не происходит, активируется режим ECON и последующие включение компрессора блокируется. Функцию ECON нельзя отключить в этом случае даже при нажатии кнопки, следовательно, данная функция активна до окончания ездового цикла. При последующем отключении/включении зажигания при идентичном номере ключа выполняется активация режима ECON, которыи в этом случае уже можно отключить с помощью нажатия кнопки.

Выполняется сохранение ошибки "Датчик высокого давления - слишком слабыи сигнал". Ошибка может стать спорадическои только во время следующего ездового цикла, если система распознавания вакуума активна и давление составляет свыше 1,8 бар.

Проверка сигнала давления с датчика высокого давления -G65

J На рисунке показан сигнал, которыи отправляется при давлении в контуре системы кондиционирования примерно 7 бар абсолютного давления, что соответствует скважности в 25 процентов (устанавливается при выключенном компрессоре, температуре окружающеи среды 30 °C и полном контуре системы кондиционирования

).

J Длительность импульса -A- зависит от давления в контуре системы кондиционирования (при увеличении давления, область -A- становится шире).

J Интервал между сигналами -B- всегда составляет 20 миллисекунд (соответствует частоте в 50 герц).

J Скважность импульсов представляет собои соотношение между ширинои импульса -A- и интервалом между сигналами -B-.

Показанное изображение появится на экране при выполнении следующих граничных условии:

- Зажигание включено

- В разъеме датчика высокого давления -G65 у штекера 3 должен быть контакт с плюсом, а у штекера 1 с массои.

- Измерительныи кабель (сигнальныи кабель) подключен к контакту 2 разъема -G65.

- Измерительныи кабель (экранирование) подключен к контакту 1 (масса) разъема -G65.

- Настроики осциллографа:

5V/Div. (5В на единицу постоянного напряжения)

5ms/Div. (5 миллисекунд на единицу)

Панель управления Climatronic -J255

Блоки измеряемых величин 001 … 020

Блок измеряемых величин 001

Поле индикации 1

Ток управления для включения регулировочного клапана компрессора кондиционера -N280 вамперах

Ток, протекающий через регулировочный клапан компрессора кондиционера -N280.

J Индикация = "меньше 0,050 A"

Компрессор отключен.

J Индикация = "0,300 A до 0,800 (1,0) A"

Компрессор в режиме регулирования, ток управления зависит от требуемой хладопроизводительности.

Поле индикации 2

Включение регулировочного клапана компрессора кондиционера -N280 в %

Скважность управляющего сигнала.

J Индикация = ‘0%’

Компрессор отключен.

J Индикация = "30....40% до 100%"

Компрессор в режиме регулирования.

Поле индикации 3

Сигнал датчика высокого давления -G65 в процентах. Скважность в зависимости от давления в контуре хладагента.

Поле индикации 4

Давление в контуре хладагента, бар

Рассчитывается панелью управления кондиционера -J255 по сигналу от датчика высокого давления -G65. После выключения компрессора у данного автомобиля может относительно долго продолжаться падение давления со стороны высокого давления (расширительный клапан или расширительные клапана холодные и давление на стороне низкого давления быстро растёт после выключения, расширительный клапан закрывается или расширительные клапана закрываются, и хладагент может течь на стороне низкого давления только медленно).

Блок измеряемых величин 002

Поле индикации 1

Действующее в данный момент условие отключения компрессора

J Индикация = ‘XX’

Поле индикации 2

Последнее условие отключения компрессора

J Индикация = ‘XX’

Поле индикации 3

Предпоследнее условие отключения компрессора

J Индикация = ‘XX’

Поле индикации 4

Третье от конца условие отключения компрессора

J Индикация = ‘XX’

Расшифровка условий отключения компрессора

0   Компрессор вкл (условие отключения не распознано)

1   Компрессор выкл (давление в контуре хладагента было или в данный момент слишком высокое)

2   Компрессор выкл (базовая регулировка не проведена  или проведена с ошибками)

3   Компрессор выкл (давление в контуре хладагента слишком низкое)

4   Компрессор выкл (двигатель не работает или работает менее чем 2 сек.)

5   Компрессор выкл (частота вращения двигателя менее 300 об/мин)

6   Компрессор выкл (компрессор выключен через функцию ECON118°C)

12   Компрессор выкл. (по требованию блока управления двигателя через шину данных)

13   Компрессор выкл. (из-за ошибочного сигнала от датчика высокого давления -G65)

14   Компрессор выкл. (из-за ошибки в системе шины данных)

15   Компрессор выкл. (давление в контуре хладагента в данном периоде движения было минимум 30 раз слишком высоким)

16   Компрессор выкл. (измеренная температура после испарителя уже более одной минуты ниже 0°C)

17   Компрессор выкл. (измеренная температура после испарителя ниже -5°C)

18   Компрессор выкл. (нет действительного измеряемого значения наружной температуры,возможно оба

датчика температуры наружного воздуха -G17 и датчик температуре впускного канала приточного воздуха -G89 неисправны)

19   Компрессор выкл. (панель управления кондиционера -J255 была включена через функцию "Автономный отопитель")

20   Компрессор выкл. (индикация в настоящее время не используется)

21   Компрессор выкл (измеренная наружная температура была ниже -8°C и всё ещё ниже -5°C, нет требования на режим рециркуляции или измеренная наружная температура была ниже +2°C и всё ещё ниже + 5°C и функция "Режим рециркуляции" не активирована)

22    Компрессор выкл. (измеренная температура в салоне ниже 8°C, измеренная наружная температура была ниже -8°C и всё еще ниже -5°C, имеется требование

на режим рециркуляции).

23   Компрессор выкл (по системе шины данных отправлено сообщение об ошибке для включения

вентиляторов системы охлаждения, например, от соответствующего блока управления двигателя и принято панелью

управления кондиционера -J255)

24   Компрессор выкл. (индикация в настоящее время не используется)

25   Компрессор выкл. (распознана утечка хладагента)

26   Компрессор выкл. (электродвигатель вентилятора приточного воздуха -V2, обрыв, короткое замыкание на массу)

27   Компрессор кондиционера был отключен на основании требования от блока управления энергопотреблением -J644 по шине CAN (недостаточное напряжение в бортовой сети).

28    Компрессор выкл. (задано значение 1 в канале адаптации 14)

Блок измеряемых величин 003

Поле индикации 1

Действующее в данный момент требование по снижению производительности компрессора

J Индикация = ‘XX’

Поле индикации 2

Число требований на снижение производительности компрессора с момента последней очистки памяти неисправностей

J Индикация = ‘XX’

Поле индикации 3

в настоящее время не используется

Поле индикации 4

Измеряемая величина датчика температуры хладагента -G454- в °C

Измеряемая величина датчика температуры хладагента –G454 для регулировки кондиционера не обрабатывается (функция отключена через адаптацию!). Не обращать внимание на индикацию в данном поле индикации.

На автомобилях с 6-цил. бензиновым двигателем поле индикации не используется (датчик температуры хладагента -G454 не устанавливается).

Начиная с 11.2007, датчик температуры хладагента –G454 постепенно отменяется на всех автомобилях (поле индикации больше не используется).

J На автомобилях с кондиционером конструкции Komfort обращать внимание на правильную привязку панели управления кондиционера -J255 конструкции Komfort. На автомобилях с 6-цил.двигателем TDI или с 8-цил. двигателем без датчика температуры хладагента –G454 должна устанавливаться только панель управления кондиционера –J255 исполнения Komfort с номером детали 4L0 820 043, начиная с индекса K.

J Если на автомобилях с кондиционером исполнения Basis без датчика температуры хладагента -G454, данный датчик отображается как неисправный, выполнить адаптацию панели управления кондиционера –J255 исполнения Basis. Адаптация для кондиционеров исполнения Komfort из-за различных исполнений панели управления кондиционера -J255 не требуется.

Блок измеряемых величин 004

Серводвигатель заслонки рециркуляции -V113

Поле индикации 1

Фактическое значение обратной связи потенциометра в серводвигателе заслонки рециркуляции -G143 (заданное значение "40.....210").

Поле индикации 2

Заданное значение обратной связи потенциометра в серводвигателе заслонки рециркуляции -G143 (заданное значение "4....251").

Поле индикации 3

Настроенное значение обратной связи потенциометра в серводвигателе заслонки рециркуляции -G143 при нахождении в крайнем

нижнем положении (режим приточной вентиляции, заданное значение "40.....100").