Схема монтажа опоры колеса

| 1 - | Гайка |
| --- | --- |

| q | 40 Нм |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| 2 - | Верхний передний рычаг подвески |
| --- | --- |

| 3 - | Рычаг подвески вверху сзади |
| --- | --- |

| 4 - | Болт |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| 5 - | Подкладная шайба |
| --- | --- |

| 6 - | Корпус подшипника ступицы |
| --- | --- |

| q | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 7 - | Предохранительный щиток тормоза |
| --- | --- |

| 8 - | Болт |
| --- | --- |

| q | момент затяжки → Тормозная система; Ремонтная группа46; Тормоз переднего колеса; Детали и узлы тормоза переднего колеса |
| --- | --- |

| 9 - | Болт |
| --- | --- |

| q | 200 Нм +180° |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз после снятия → Глава |
| --- | --- |

| q | Перед закручиванием резьбового соединения следует очистить резьбу ШРУС метчиком. |
| --- | --- |

| 10 - | Ступица колеса |
| --- | --- |

| q | выпрессовка и запрессовка → Глава |
| --- | --- |

| 11 - | Ступичный подшипник |
| --- | --- |

| q | Узел подшипника ступицы - снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| q | выпрессовка и запрессовка → Глава |
| --- | --- |

Осторожно! Избегать загрязнений и повреждений уплотнения при снятии, укладывании/хранении → Илл...

| 12 - | Болт |
| --- | --- |

| q | 40 Нм |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| 13 - | Гайка |
| --- | --- |

| q | 140 Нм |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | После ослабления болтового соединения направляющего рычага на корпусе подшипника ступицы необходимо удалить остатки клея на резьбе пальца. |
| --- | --- |

| 14 - | Несущий рычаг |
| --- | --- |

| 15 - | Гайка |
| --- | --- |

| q | M12: 120 Нм |
| --- | --- |

| q | M14: 140 Нм |
| --- | --- |

| q | различные исполнения, соответствие → Электронный каталог запчастей |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | после ослабления болтового соединения шаровой опоры на корпусе подшипника ступицы необходимо удалить остатки клея на резьбе пальца. |
| --- | --- |

| 16 - | Направляющий рычаг |
| --- | --- |

| 17 - | Наконечник поперечной рулевой тяги |
| --- | --- |

| 18 - | Гайка |
| --- | --- |

| q | момент затяжки: → Глава |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| 19 - | Болт |
| --- | --- |

| q | момент затяжки → Тормозная система; Ремонтная группа45; Датчики; Схема монтажа датчика числа оборотов на передней оси |
| --- | --- |

| 20 - | Датчик количества оборотов |
| --- | --- |

| 21 - | Приводной вал |
| --- | --- |

| 22 - | Болт |
| --- | --- |

| q | M10 70 Нм |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| 23 - | Винты со сферической головкой |
| --- | --- |

| q | 80 Нм +90° |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| Избегать загрязнений и повреждений уплотнения при снятии, укладывании/хранении. l; Подшипник ступицы -1- должен быть всегда направлен вверх.. l; Узел подшипника ступицы всегда укладывать на ступицу колеса -2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| l; При снятии колесного подшипника никогда не браться за наружную сторону.. l; Браться за колесный подшипник снаружи.. |  |  |
| --- | --- | --- |