Обзор монтажа - приводной вал

| 1 - | Зажимный хомут |
| --- | --- |

| q | различные исполнения в зависимости от типа приводного вала. |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | обжим → Глава |
| --- | --- |

| 2 - | Пыльник ШРУСа |
| --- | --- |

| q | на приводном валу с зачеканенным трипоидным шарниром AAR 3300 установлен адаптер для трипоидного шарнира. |
| --- | --- |

| q | Пыльник должен прилегать в пазу и по периметру корпуса шарнира. |
| --- | --- |

| 3 - | Зажимный хомут |
| --- | --- |

| q | различные исполнения в зависимости от типа приводного вала. |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | обжим → Глава |
| --- | --- |

| 4 - | Стопорное кольцо |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | Перед монтажом установить в кольцевой паз вала (при собранном шарнире не видно) |
| --- | --- |

| q | перед монтажом шарнира равных угловых скоростей, выровнять движением вверх стопорное кольцо по центру отверстия . |
| --- | --- |

| 5 - | ШРУС наружный |
| --- | --- |

| q | заменяется только в сборе |
| --- | --- |

| q | снятие → Ссылка |
| --- | --- |

| q | проверка → Глава |
| --- | --- |

| q | установка → Ссылка |
| --- | --- |

| q | смазка → Ссылка |
| --- | --- |

| q | При монтаже шарнира на профилированном валу зубцы профилированного вала необходимо покрыть тонким слоем смазки, используемой для шарнира. |
| --- | --- |

| 6 - | Болт |
| --- | --- |

| q | 200 Нм +180° |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | Перед закручиванием резьбового соединения следует очистить резьбу ШРУС метчиком. |
| --- | --- |

| q | Соблюдать последовательность выполнения при ослаблении и затягивании резьбового соединения приводного вала и ступицы колеса → Глава. |
| --- | --- |

| 7 - | Зажимный хомут |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | обжим → Глава |
| --- | --- |

| 8 - | Пыльник внешнего ШРУСа |
| --- | --- |

| q | проверить на наличие трещин и истираний |
| --- | --- |

| 9 - | Зажимный хомут |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | обжим → Глава |
| --- | --- |

| 10 - | Приводной вал |
| --- | --- |

| q | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 11 - | Стопорное кольцо |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | установить в паз вала |
| --- | --- |

| 12 - | Звездочка трипоидного шарнира |
| --- | --- |

| q | перед снятием обозначить положение установки |
| --- | --- |

| q | → Глава „Разборка и сборка приводного вала“ |
| --- | --- |

| q | При монтаже звездочки трипоидного шарнира на профилированном валу зубья профилированного вала необходимо покрыть тонким слоем смазки, используемой для шарнира. |
| --- | --- |

| 13 - | Стопорное кольцо |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | установить в паз вала |
| --- | --- |

| 14 - | Болт |
| --- | --- |

| q | заменять каждый раз при снятии |
| --- | --- |

| q | соответствие → Электронный каталог запчастей |
| --- | --- |

| q | момент затяжки: → Поз. |
| --- | --- |

| 15 - | Элемент шарнира |
| --- | --- |

| q | → Глава „Разборка и сборка приводного вала“ |
| --- | --- |

| Объемы и тип смазки. При замене пыльника заново смазать шарнир.. Смазка для заполнения шарнира → электронный каталог запчастей.. Указание Использовать различные типы смазки для наружного и внутреннего шарниров.. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | смазка | из этого в: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний шарнир | Общий объем | Шарнир | Гофрированный чехол |
| Ø мм | [g] | [g] | [g] |
| 94 | прибл. 194 | ок. 70 → Примечание | прибл. 124 |
| 98 | прибл. 214 | ок. 80 → Примечание | прибл. 134 |
| 100 | ок. 140 | ок. 80 → Примечание | прибл. 60 |
| 106 | прибл. 280 | ок. 80 → Примечание | прибл. 200 |

|  | Консистентная смазка | из этого в: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний шарнир | Общий объем | Шарнир | Гофрированный чехол (пыльник) |
| Обозначение | [g] | [g] | [g] |
| AAR 3300 i | прибл. 160 | прибл. 90 | прибл. 70 |

1); Заполнить шарнир этим количеством через внутренние зубцы шаровой ступицы. Остальное количество распределить по торцовой стороне шарнира под гофрированным чехлом..