| Снятие и установка обивки передней двери. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Скобки (4x) |
| --- | --- |

| 2 - | Обшивка двери |
| --- | --- |

Указание

|  | В качестве запчасти предлагается только обивка двери для автомобилей без сигнализации. Отверстие под сигнализацию необходимо вырезать. |
| --- | --- |

|  | В качестве запчасти предлагается только обивка двери для автомобилей со стандартной аудиосистемой . Для автомобилей с аудиосистемой Bose должны быть установлены накладки низкочастотных динамиков с „эмблемой Bose“ ( → Глава „Снятие и установка накладки низкочастотного динамика “) и рамки трубки отражения низких частот ( → Глава „Снятие и установка рамки низкочастотной трубки“). Дополнительно следует сделать в передней области обивки двери вырез для рамки трубки отражения низких частот. → Глава. |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Открепить накладку для высокочастотного динамика -4-. |
| --- | --- |

| – | Снять декоративную накладку -6- → Глава. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить винты -3- и -5- (2x). |
| --- | --- |

| – | Длинной отверткой выкрутить с нижней стороны подлокотника -9- болт -7-. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить с нижней стороны облицовки двери -2- болт -8-. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить нижнюю облицовку двери -2-, начиная с внешней стороны. |
| --- | --- |

| – | Извлечь облицовку двери -2-, поддев ее из двери -11- вверх примерно на 20 см. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить штекерный разъем высокочастотного динамика. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить трос Боудена внутреннего привода замка двери → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Рассоединить штекерное блока управления двери → Илл.. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

| – | Убедиться, что скобки -1- (4x) и распорные вставки -12- (4x) закреплены. |
| --- | --- |

| – | Убедиться, что крепежные клипсы -10- (8x) вставлены в облицовку двери. Заменить поврежденные клипсы → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Автомобили с сигнализацией и заменой обивки двери: Вырезать отверстие внутренней маркировки. Расстояние до внешней отметки: ок. 4 мм. |
| --- | --- |

| – | Автомобили с аудиосистемой Bose и заменой обивки двери: Если необходимо, делать вырез для рамки трубки отражения низких частот → Глава, установить новую накладку с „ эмблемой Bose “ → Глава „Снятие и установка накладки низкочастотного динамика “ и рамку трубки отражения низких частот → Глава „Снятие и установка рамки низкочастотной трубки“. |
| --- | --- |

Осторожно! ; На Audi A6 Security при использовании слишком длинного болта -поз. 7- повредиться стекло двери.. ; Устанавливать только болт -N 090 179 4- (длина 16 мм)..

| – | Прикрутить облицовку двери болтами -3, 5, 7, 8-. |
| --- | --- |

| 3 - | Болт |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2 Нм |
| --- | --- |

| 4 - | Накладка высокочастотного динамика |
| --- | --- |

| 5 - | Болты (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2 Нм |
| --- | --- |

| 6 - | Декоративная накладка |
| --- | --- |

| 7 - | Болт |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2 Нм |
| --- | --- |

Осторожно! ; На Audi A6 Security при использовании слишком длинного болта повредиться стекло двери.. ; Устанавливать только болт -N 090 179 4- (длина 16 мм)..

| 8 - | Болт |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2 Нм |
| --- | --- |

| 9 - | Подлокотник |
| --- | --- |

| 10 - | Зажимы (8 шт.) |
| --- | --- |

| 11 - | Корпус двери |
| --- | --- |

| 12 - | Распорные гайки (4 шт.) |
| --- | --- |

| Отсоединение гибкого троса. –; Извлечь трос -2- из направляющей -3-.. –; Извлечь трос Боудена за скобу -1- из отверстия -4-.. Указание При установке следить за тем, чтобы скоба -4- указывала вниз.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Отсоединить электрический разъем блока управления двери. –; Открыть предохранительную скобу -3- и извлечь разъем -2- блока управления двери -1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять крепежные клипсы обшивки двери .. –; Нажать на фиксирующий выступ -2-2 и извлечь клипсу -1- в направлении стрелки.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка декоративной накладки. ; Снятие. –; Отсоединить декоративную накладку -2-, начиная спереди, из облицовки двери -1- (3 фиксатора).. –; Затем максимально вытянуть декоративную планку назад и отсоединить последний фиксатор декоративной накладки -2-.. ; Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.. |  |  |  |
| Снятие и установка шумоизоляции |  |  |

| 1 - | Корпус двери |
| --- | --- |

| 2 - | Шумоизоляция |
| --- | --- |

Указание

При снятии изоляции -2- не повредить ее.

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять обивку двери → Глава. |
| --- | --- |

| – | Осторожно снять изоляцию -2- с двери -1-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Указание

|  | Для нормальной работы датчика столкновения (датчика давления) необходимо убедиться в герметичности изоляции после ее установки. |
| --- | --- |

|  | В случае повреждения или загрязнения клеевого слоя -3- заменить звукоизоляцию. |
| --- | --- |

| – | Прижать изоляцию -2- к двери -1-. |
| --- | --- |

| 3 - | Клеевой слой по кругу |
| --- | --- |

Ручка и замок передней двери

Обзор монтажа

| 1 - | Модуль передачи |
| --- | --- |

|  | Заклипсован в гнездо ручки двери |
| --- | --- |

|  | Снятие → Ссылка |
| --- | --- |

| 2 - | Гнездо ручки двери |
| --- | --- |

|  | Отпирание → Илл.. |
| --- | --- |

| 3 - | Ползун |
| --- | --- |

|  | Извлечь для снятия цилиндра замка |
| --- | --- |

| 4 - | Приводная тяга |
| --- | --- |

|  | Заклипсовать в замок двери → Илл. |
| --- | --- |

| 5 - | Шарнирная втулка |
| --- | --- |

|  | Присоединить приводную тягу к клипсе, повернуть клипсу на 90° и зафиксировать на приводной тяге. |
| --- | --- |

| 6 - | Ручка двери |
| --- | --- |

|  | Перед демонтажем снять рамку стекла и стеклоподъемник. |
| --- | --- |

|  | Личинка/облицовка замка снята. |
| --- | --- |

|  | Снятие → Глава |
| --- | --- |

| 7 - | Накладка ручки двери |
| --- | --- |

|  | Снятие → Илл. |
| --- | --- |

| 8 - | Цилиндр замка |
| --- | --- |

|  | Установлен только на стороне водителя. |
| --- | --- |

| 9 - | Накладка |
| --- | --- |

|  | Устанавливается на всех ручках без цилиндра замка |
| --- | --- |

| 10 - | Болт с внутренним многогранником |
| --- | --- |

|  | 20 Нм |
| --- | --- |

| 11 - | Замок двери |
| --- | --- |

|  | Снятие: |
| --- | --- |

|  | Обивка двери снята. |
| --- | --- |

|  | Рамка стекла и стеклоподъемник сняты → Глава. |
| --- | --- |

|  | Для снятия выкрутить винты с внутренней звездочкой -10- и извлечь замок двери вниз. |
| --- | --- |

| Снятие цилиндра замка. –; Изготовить согласно рисунку небольшой крюк -3-, напр. из электродной проволоки.. –; Отжать колпачок -1-.. –; Позиция -2- показывает толкатель в монтажном положении.. –; Вставить крюк -3- сквозь отверстие в двери -1- позади толкателя -2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь толкатель, при этом цилиндр замка разблокируется.. –; Извлечь цилиндр замка из ручки двери.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Иллюстрация разблокировки толкателя. Указание Для наглядности ручка двери на рисунке снята.. –; Вставить крюк позади толкателя -1- и извлечь его в -направлении стрелки-.. –; Заштрихованное изображение иллюстрирует толкатель в разблокированном положении.. –; В результате разблокируется цилиндр замка -3- в ручке двери.. –; После этого можно извлекать цилиндр замка из ручки двери -2-.. –; Модуль передачи -4- заклипсован в ручке двери.. Указание Начиная с 2005 модельного года устанавливается дополнительная крышка, фиксатор которой -2- необходимо открыть заранее. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Отжать фиксатор -2- в направлении стрелки к центру автомобиля, например с помощью отвертки.. Вставить упомянутый выше крюк в отверстие толкателя -1- и вытянуть его до упора.. Извлечь цилиндр замка из ручки двери.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие передающего модуля. –; Ручка двери и скоба сняты.. –; Сжать фиксаторы (стрелки) и снять передающий модуль -2- со скобы -1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Снятие ручки двери |

| 1 - | Ручка двери |
| --- | --- |

|  | Перед снятием извлечь цилиндр замка → Илл. или накладку и накладку ручки двери → Илл.. |
| --- | --- |

| 2 - | Зажим |
| --- | --- |

|  | При снятии ручки двери -1- приводную тягу -3- расклипсовывать здесь. |
| --- | --- |

| 3 - | Приводная тяга |
| --- | --- |

|  | Перед снятием ручки двери отсоединить от клипсы -2- |
| --- | --- |

|  | После установки нового замка двери сначала вставить приводную тягу в толкатель рычага открывания -4- и зафиксировать в стопорном крюке -5-. |
| --- | --- |

| 4 - | Рычаг открывания |
| --- | --- |

|  | Для блокировки приводной тяги -3- защелкнуть стопор в -направлении стрелки- на стопорном крюке -5- рычага открывания → Илл.. |
| --- | --- |

| 5 - | Защелка |
| --- | --- |

|  | Стопор рычага открывания должен отчетливо защелкнуться в стопорном крюке |
| --- | --- |

| 6 - | Замок двери |
| --- | --- |

|  | Снятие → Глава. |
| --- | --- |

| 7 - | Скоба замка |
| --- | --- |

|  | регулировка → Илл. |
| --- | --- |

| Присоединить приводную тягу к замку двери. –; При установке нового замка двери заклипсовать приводную тягу -1- в рычаг открывания -2-.. –; Для блокировки приводной тяги откинуть стопор -3- так, чтобы он защелкнулся в креплении рычага открывания.. –; При снятии замка двери необходимо разблокировать стопор и зафиксировать в пазах замка двери -стрелки-.. –; Приводную тягу разрешается заклипсовывать только в этом положении.. Снятие облицовки дверного замка. Указание Облицовка устанавливается только на той стороне двери, где находится замок двери.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Передняя дверь |
| --- | --- |

| 2 - | Облицовка дверного замка |
| --- | --- |

|  | Рамка стекла снята |
| --- | --- |

|  | Разблокировать зажимной штифт заклепки с насечкой -3- и извлечь заклепку из двери. |
| --- | --- |

|  | Отсоединить электрическое штекерное соединение замка двери. |
| --- | --- |

|  | Расклипсовать облицовку из двери. |
| --- | --- |

|  | Снять облицовку вниз над штекером на замке двери. |
| --- | --- |

| 3 - | Вытяжная заклепка |
| --- | --- |

| Разблокировать крепление ручки двери. –; Обшивка двери, рамка стекла и стеклоподъемник сняты .. –; Вставить отвертку -2- сквозь стенку двери и освободить толкатель -1- в направлении стрелки от ручки двери.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие накладки. –; Для снятия ручку двери -1- поднять и открыть фиксатор -3- с помощью маленькой отвертки.. –; Немного сдвинуть накладку -2- вперед, отсоединить вверху сбоку и снять с ручки двери.. –; Установка осуществляется в обратной последовательности.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Стопорный язычок накладки ручки. –; При установке фиксатор -стрелка- на ручке двери -2- зафиксировать в накладке -1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Снятие замка двери |

Обзор монтажа

| 1 - | Винт с внутренней звездочкой М 8 |
| --- | --- |

|  | 20 Нм |
| --- | --- |

| 2 - | Передняя дверь |
| --- | --- |

| 3 - | Подкладка |
| --- | --- |

| 4 - | Замок двери |
| --- | --- |

|  | Обивка двери снята. |
| --- | --- |

|  | Рамка стекла и стеклоподъемник сняты. |
| --- | --- |

|  | На стороне водителя сначала снять облицовку → Ссылка. |
| --- | --- |

|  | Отсоединить электрическое штекерное соединение замка двери. |
| --- | --- |

|  | Разблокировать стопор на рычаге открывания замка двери и расклипсовать приводную тягу. → Илл. |
| --- | --- |

|  | Выкрутить винты с внутренней звездочкой -1- и извлечь замок двери. |
| --- | --- |

| 5 - | Вал |
| --- | --- |

|  | Вставить так наз. „лопасть“ вала в паз на замке двери -стрелка- согласно рисунку. |
| --- | --- |

| 6 - | Модуль передачи |
| --- | --- |

|  | Заклипсован в ручку двери. |
| --- | --- |

|  | Установлен только на стороне водителя. |
| --- | --- |

|  | снятие → Ссылка |
| --- | --- |

| 7 - | Гибкий трос внутренней ручки открывания двери |
| --- | --- |

|  | Как показано на фрагменте рисунка, для установки сначала вставить вертикально в рычаг открывания, затем повернуть на 90° и заклипсовать в замок двери. |
| --- | --- |

| Присоединить гибкий трос к замку двери. –; Как показано на фрагменте рисунка, для установки гибкий трос -2- сначала вставить вертикально в рычаг открывания -3-, затем повернуть на 90° и заклипсовать в замок двери -1-.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка рамы стекла и стеклоподъемника. Указание Перед снятием рамки стекла или двери отсоединить АКБ.. |  |  |  |

| 1 - | Рама стекла |
| --- | --- |

Снятие:

Осторожно! На внутренней стороне двери -стрелка C- находится датчик боковой подушки безопасности, соблюдать правила безопасности при работе с подушками →Ремонтная группа69.

|  | Снять обивку двери →Ремонтная группа70 |
| --- | --- |

|  | Отсоединить электрические штекерные соединения. |
| --- | --- |

|  | Снять электродвигатель стеклоподъемника → Илл. |
| --- | --- |

|  | Выкрутить винты -5-, -8-,-9-,-10- и -11-. |
| --- | --- |

|  | Выкрутить притертые винты -7- и извлечь рамку стекла со стеклоподъемником из двери вверх. |
| --- | --- |

Установка:

|  | Перед монтажом опустить стекло в раму наполовину. |
| --- | --- |

|  | Вставить раму и стеклоподъемник в дверь сверху. |
| --- | --- |

|  | Вкрутить крепежные винты в последовательности -7-; -5-;-10- и -11-, но не затягивать . |
| --- | --- |

|  | От руки затянуть притертые винты -7- и болт с буртиком -11-. |
| --- | --- |

|  | Слегка нажать на верхнюю часть рамы стекла -1- в направлении внутрь. |
| --- | --- |

|  | С помощью ключа с внутренним шестигранником (ширина зева 9 мм) привести регулировочную втулку -стрелка B- в соприкосновение с внутренней стенкой двери. |
| --- | --- |

|  | Затянуть болты -5- и -10- моментом 32 Нм. |
| --- | --- |

|  | Затянуть притертые винты -7- моментом 32 Нм. |
| --- | --- |

|  | Затянуть болт -11- моментом 10 Нм. |
| --- | --- |

|  | Затянуть фиксирующий болт -стрелка A- в продольной растяжке на рамке стекла моментом 32 Нм. |
| --- | --- |

|  | Вставить верхнюю половину профиля уплотнения на двери в раму стекла. |
| --- | --- |

Указание

|  | При регулировке наклона двери регулировочная втулка -стрелка B- может только касаться стенки двери. |
| --- | --- |

|  | Регулировать рамку стекла с помощью регулировочной втулки не разрешается, рамку сначала необходимо прижать в надлежащее положение, а затем регулировочная втулка приводится в контакт с внутренней стенкой двери. |
| --- | --- |

|  | Все винты затягивать в указанной последовательности. |
| --- | --- |

| 2 - | Стеклоподъемник |
| --- | --- |

|  | Для установки в дверь стеклоподъемник привинчен к раме стекла. |
| --- | --- |

| 3 - | Скобка |
| --- | --- |

|  | Вставлена в закраину двери |
| --- | --- |

| 4 - | Передняя дверь |
| --- | --- |

| 5 - | Болт Torx |
| --- | --- |

|  | 32 Нм |
| --- | --- |

| 6 - | Крышка |
| --- | --- |

| 7 - | Центровочный болт |
| --- | --- |

|  | 32 Нм |
| --- | --- |

| 8 - | Саморез |
| --- | --- |

|  | 2,5 Нм |
| --- | --- |

| 9 - | Болт с буртиком |
| --- | --- |

|  | 6 Нм |
| --- | --- |

| 10 - | Болт Torx |
| --- | --- |

|  | 32 Нм |
| --- | --- |

| 11 - | Болт Torx |
| --- | --- |

|  | 10 Нм |
| --- | --- |

| Уплотнение рамки стекла. –; Перед установкой рамки стекла -1- в дверь -4- проверить правильность посадки уплотнений -5- и -2-.. –; При необходимости уплотнения заменить.. –; Вставить уплотнения в рамку стекла согласно рисунку.. –; Вставить рамку стекла в дверь и вкрутить притертые болты -4- и болты с буртиком -3-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие и установка электродвигателя стеклоподъемника. –; Для снятия выкрутить болты -2- и снять электродвигатель.. –; Установка электродвигателя стеклоподъемника → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Верхний шарнир двери. –; Болт Torx -T 45--1- ( установлен с внутренней стороны автомобиля ) 32 Нм.. –; Верхний шарнир двери -2-.. –; Колпачок -3-.. –; Болт Torx -T 45--4- 32 Нм.. –; Притертый болт -5--T 45- 32 Нм.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Нижний шарнир двери.. –; Болт Torx -T 45--1- 32 Нм привинчен на стойке -B- с внутренней стороны автомобиля.. –; Нижний шарнир двери -2-.. –; Колпачок -3-.. –; Болт Torx -T 45--4- 32 Нм.. –; Притертый болт -T 45--5- 32 Нм.. –; Места смазки -стрелки- смазывать с межсервисным интервалом.. –; Передняя дверь -6-.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка электродвигателя стеклоподъемника. Снятие. –; Обивка двери снята. →Ремонтная группа70. Указание ; Электродвигатель стеклоподъемника снимается и устанавливается при любом положении электродвигателя или стекла.. ; Перед снятием электродвигателя отсоединить штекерные соединения.. |  |  |  |

| –; Выкрутить винты Torx -2--T 30- и снять двигатель -1-.. Монтаж. –; При установке следить за тем, чтобы резьбовые цапфы -стрелки- зафиксировались во внутренней стенке двери.. –; Установить электродвигатель стеклоподъемника -1- на резьбовые цапфы -3- и закрепить винтами -2-.. –; Момент затяжки 3,5 Нм. Указание ; Включать и выключать зажигание только после установки двигателя и подключения проводов.. ; После этого поднять стекло до упора и продолжать удерживать выключатель стеклоподъемника примерно еще 2 секунды.. ; Это положение является исходным, функция подъема и опускания включена.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка регулировки двери с помощью шаблона -T40038/4-. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. ; Шаблон -T40038/4-. |  |  |  |

| –; Для проверки и регулировки ( напр. при шумах ) использовать шаблон -T40038/4-, как указано ниже.. –; Для проверки прижатия уплотнительной кромки к декоративной накладке крыши использовать обычную чековую карточку -1- или т.п.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Для правильной регулировки шаблон -3- должен вверху прилегать к декоративной накладке -2- и к крыше -1--стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверка прилегания уплотнительной кромки/декоративной накладки крыши. –; Обычной чековой карточкой провести, слегка надавливая, по зоне прилегания уплотнительной кромки к декоративной накладке.. –; При этом карточка не должна погружаться между уплотняющей кромкой -1- и декоративной накладкой -2-.. Боковая регулировка двери (регулировка наклона). |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Шаблон имеет полки различной длины у стрелок -a- и -b-.. –; С их помощью можно проверить боковую регулировку дверей.. –; На стороне с меткой „max“ проверить смещение рамки стекла наружу.. –; На стороне с меткой „min“ проверить смещение рамки стекла внутрь.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить шаблон на расстоянии -a- = 200 мм от стекла так, чтобы выступ -стрелка- был направлен к стеклу.. –; Убедиться, что точки -1- и -3- прилегают.. –; У точки -2- шаблона может оставаться зазор.. –; В этом положении ( max ) дверь имеет максимальное в пределах допуска смещение наружу.. –; Если в точке -2- нет зазора или в точке -1- есть зазор, это значит, что рамка стекла смещена наружу слишком далеко и требуется регулировка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; С помощью стороны у стрелки -b- (метка min) проверяется слишком большое смещение рамки стекла внутрь, к кузову.. –; Установить шаблон на расстоянии -a- = 160 мм от стекла так, чтобы выступ -стрелка- был направлен от стекла, как показано на фрагментах рисунка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Убедиться, что точки -2- и -3- прилегают к стеклу.. –; У точки -1- шаблона может оставаться зазор.. –; В этом положении (min) дверь имеет максимальное в пределах допуска смещение внутрь.. –; Если у точки -1- нет зазора или у точки -2- шаблон нельзя привести в соприкосновение, это значит, что что рамка стекла смещена внутрь слишком далеко и требуется регулировка. → Ссылка. Регулировка рамы стекла по высоте. –; Если требуется изменить высоту рамки стекла, то следует заменить притертые болты -2- и -5- на стандартные болты той же прочности и длины.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; После этого можно отрегулировать высоту рамки стекла -1- по отношению к двери -4-.. –; Уплотнители -5- и -2- вставлены в рамку стекла.. –; Приложить регулировочный шаблон согласно рисунку к крыше или к верхней кромке водосточного желобка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; При правильной регулировке нижняя кромка рамки стекла должна находиться в пределах зоны -a- паза шаблона.. –; Проверить и при необходимости отрегулировать наклон рамки стекла.. Регулировка передней двери. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; С помощью нижней стороны регулировочного шаблона -T40038/4- (на рисунке изображен другой шаблон) можно оценить положение двери.. –; Смещение двери вниз относительно крыла -2- не допускается.. –; Смещение передней двери -1- вниз относительно крыла -2- не допускается (шумы при движении).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Смещение передней двери вверх ( не более 0,8 мм) относительно крыла может находится в в выемке -стрелка- шаблона.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулировка передней двери. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |  |

| ; Установочный шаблон -3371-. |  |  |
| --- | --- | --- |

Размеры швов

Указание

Ширину стыков проверять с помощью установочного шаблона -3371-.

|  | Размер A = 4,5 мм ± 0,5 мм. |
| --- | --- |

|  | Размер B = 4,5 мм ± 0,5 мм. |
| --- | --- |

|  | Размер С = 3,5 мм ± 0,5 мм |
| --- | --- |

|  | Размер D = 3,5 мм ± 0,5 мм |
| --- | --- |

|  | Размер E = 3,5 мм ± 0,5 мм |
| --- | --- |

|  | Размер F = 4,5 мм ± 0,5 мм |
| --- | --- |

|  | Размер G = 3,5 мм ± 0,5 мм |
| --- | --- |

| Установочные размеры передней двери. Указание Задняя дверь должна быть отрегулирована.. –; Размер A = 3,5 мм ± 0,5 мм.. –; Размер B = 4,5 мм ± 0,5 мм.. –; Совпадение поверхностей, размер C = 0 мм - 1 мм при параллельности кузову.. Регулировка в продольном направлении. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Регулировка в продольном направлении осуществляется путем ослабления болтов стрелка -A- на стойке -A- верхнего и/или нижнего шарнира двери и перемещения двери -2- (благодаря увеличенным отверстиям в шарнире и стойке -A-). –; момент затяжки 32 Нм. –; Шарнир двери -1-.. –; Стойка -A--3-. –; Дверь -2-. Указание На рисунке показан нижний шарнир двери.. Регулировка относительно центра автомобиля. Указание ; На нижнем шарнире каждой двери установлен притертый болт.. ; Поэтому как правило при выполнении ремонта регулировка не требуется.. ; Если все же регулировка необходима, притертые болты можно заменить на болты того же размера, длины и прочности, предлагаемые в каталоге запчастей.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Регулировка относительно центра автомобиля осуществляется путем ослабления болтов шарнира стрелка -В- вверху и/или внизу и перемещения двери (пазы в шарнире).. –; момент затяжки 32 Нм. Указание В задней части двери регулировка осуществляется с помощью скобы замка (в направлении к центру автомобиля).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Регулировка с помощью скобы замка. –; Ослабить болты -2-.. –; Метки стрелки -a- или стрелки -c- использовать для боковой регулировки.. –; Сдвинуть скобу замка -1- так, чтобы дверь установилась заподлицо с контуром кузова.. Указание Регулировка разрешается только в направлении к центру автомобиля, а не по высоте.. –; Метки стрелки -b- или стрелки -d- использовать для регулировки по высоте.. –; При правильной регулировке скоба замка должна входить в замок двери по центру.. –; Затянуть болты моментом 25 Нм.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установочные размеры рамки стекла передней двери |  |  |

| 1 - | Рама стекла |
| --- | --- |

|  | При правильной регулировке двери уплотнительная кромка прилегать к раме двери и стойке -B- точно по контуру, смотри стрелки. |
| --- | --- |

| 2 - | Стекло двери |
| --- | --- |

|  | Отрегулировать дверь так, чтобы размер -d- = 4 мм в зоне -c- = 365 мм. |
| --- | --- |

|  | Размер -d- проверяется с помощью шаблона для установки двери -T40038/4-. |
| --- | --- |

|  | Размер -b-, считая от задней кромки двери у стойки -B-, = 200 мм. |
| --- | --- |

| 3 - | Рама стекла |
| --- | --- |

|  | Стекло двери -2-, размер -a- = 7,5 мм -1 мм, должно далеко входить в рамку у стойки -B-. |
| --- | --- |

Снятие стеклоподъемника и стекла двери

| 1 - | Рама стекла |
| --- | --- |

|  | Снятие: |
| --- | --- |

|  | Снять обивку двери →Ремонтная группа70 |
| --- | --- |

|  | Рама стекла снята с передней двери вместе со стеклоподъемником → Глава. |
| --- | --- |

|  | Стекло двери -4- снято |
| --- | --- |

|  | Для снятия выкрутить болты с потайной головкой -3- и снять стеклоподъемник с рамы стекла. |
| --- | --- |

|  | Установка: |
| --- | --- |

|  | При установке следить за тем, чтобы обе направляющие, стрелки -A-, проходили параллельны направляющей, стрелка -B-. |
| --- | --- |

|  | Затянуть болты -3- моментом 6 Нм. |
| --- | --- |

| 2 - | Стеклоподъемник |
| --- | --- |

|  | Рама стекла снята с передней двери вместе со стеклоподъемником → Глава. |
| --- | --- |

|  | Стекло двери снято. |
| --- | --- |

|  | Для снятия выкрутить болты с потайной головкой -3- и снять стеклоподъемник с рамы стекла. |
| --- | --- |

| 3 - | Болт с потайной головкой |
| --- | --- |

|  | 6 Нм |
| --- | --- |

| 4 - | Стекло двери |
| --- | --- |

|  | Снятие: |
| --- | --- |

|  | Опустить стекло. |
| --- | --- |

|  | Выкрутить болты -5- и снять стекло со стеклоподъемника. |
| --- | --- |

|  | Установка: |
| --- | --- |

|  | Установить стекло в стеклоподъемник. |
| --- | --- |

|  | Вкрутить болты -5- в стеклоподъемник, но еще не затягивать. |
| --- | --- |

|  | Поднять стекло в раму. |
| --- | --- |

|  | Потянуть стекло назад в направляющую на раме у стойки -B- и затянуть болты -5- моментом 4 Нм. |
| --- | --- |

| 5 - | Болт с внутренним шестигранником |
| --- | --- |

|  | 4 Нм |
| --- | --- |