| Снятие и установка правого блока предохранителей передней панели. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.. –; Снять перчаточный ящик →Ремонтная группа68.. –; Разблокировать пружинные фиксаторы -стрелки- и извлечь блоки предохранителей-1- и -2- назад из основного кронштейна.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Разблокировать (при наличии) фиксатор и снять его с блока предохранителей.. –; Извлечь предохранители в колодке предохранителей.. –; Разблокировать фиксаторы -стрелки- и снять крышку с блока предохранителей.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь фиксирующие планки -1- штекерных соединений -стрелка- и извлечь штекерные соединения из контактной колодки.. Указание Точное назначение контактов блока предохранителей справа в панели приборов приведено на действительной электрической схеме → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Установить перчаточный ящик →Ремонтная группа68.. –; Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Ссылка.. |  |  |
| --- | --- | --- |