| При помощи отвертки снять крышку приборной панели со стороны водителя -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить нижние винты крышки приборной панели со стороны водителя -стрелки-.. –; Нижнюю часть крышки приборной панели со стороны водителя взять руками за верхнюю кромку и вытянуть ее вниз.. –; Открепить диагностический разъем -T16-.. –; Отсоединить электрические штекерные соединения.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка левого блока предохранителей передней панели.. Снятие. –; Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.. –; Снять нижнюю облицовку панели управления со стороны водителя →Ремонтная группа68.. –; Выкрутить болт -1-.. –; Отпустить винт -3- на два оборота.. –; Отодвинуть колодку предохранителя -2- в -направлении стрелки- от центральной трубки передней панели... –; Разрезать биндер -1-.. –; Разблокировать фиксацию крышки колодки предохранителей -стрелки-.. –; Извлечь предохранители в колодке предохранителей... –; Извлечь фиксирующие планки -стрелки- разъемов и извлечь разъемы из колодки предохранителей.. –; Отсоединить контактную группу -1-.. Указание Точное назначение контактов на передней панели колодки предохранителей приведено на фактической электрической схеме → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. Указание При обратном монтаже установить все кабельные стяжки в местах, где они были установлены изначально.. –; Установить нижнюю облицовку панели управления с водительской стороны →Ремонтная группа68.. –; Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Ссылка.. Момент затяжки.. Узел; Нм. Колодка предохранителей к центральной трубке приборной панели; 3. |  |  |  |  |
| Снятие и установка левого разделительного разъема шины CAN -T46a-. |  |  |

| Снятие. –; Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.. –; Снять, поддев отверткой, левую крышку приборной панели -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Нажать на фиксирующие выступы -1- в многоконтактном разъеме.. –; Разблокировать фиксацию предохранительной скобы -стрелка- и вытащить штекер.. Указание Точное назначение контактов разделительного разъема шины CAN приведено на фактической электрической схеме → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.. Установка. Установка осуществляется в обратной последовательности.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка штекерной колодки левой стойки А.. Снятие. –; Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.. –; Снять облицовку стойки А снизу →Ремонтная группа70.. –; Нажать на фиксатор в -направлении стрелки- и снять штекерную колодку на стойке A.. –; Расклипсовать блоки предохранителей на штекерной колодке.. –; Снять реле или блоки управления, затем расклипсовать соответствующую плату реле.. Указание Точное назначение контактов штекерной колодки предохранителей левой стойки А приведено на фактической электрической схеме → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Установить облицовку стойки А снизу →Ремонтная группа70.. –; Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Ссылка... |  |  |  |  |
| Снятие и установка нижней облицовки стоек А. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |

| ; Инструмент для демонтажа -T40280- потребуется, чтобы снять оставшиеся в гнездах кузова зажимы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Нижняя облицовка стоек А . |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять кожух передней панели → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Снять перемычку → Глава. |
| --- | --- |

| – | Снять рычаг тросовой тяги капота → Илл. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить болт -8-. |
| --- | --- |

Автомобили с креплением светильника (Япония)

| – | Вывернуть болты -6-. |
| --- | --- |

| – | Снять кронштейн осветителя -7-. |
| --- | --- |

Продолжение описания работ для всех автомобилей

| – | Снять верхнюю накладку стойки В. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 → Глава. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 Security → Глава. |
| --- | --- |

| – | Снять нижние накладки стоек B → Глава. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить заднюю накладку стойки А, начиная снизу. |
| --- | --- |

| – | Нижнюю накладку стойки А сдвинуть вниз с накладки опоры -3-. |
| --- | --- |

| – | Снять нижнюю накладку стойки A. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

| – | Проверить скобы -9- (3х) на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

Поврежденные или деформированные скобы подлежат замене.

| – | Перед монтажом нижней накладки стойки А следить за правильностью положения скоб -9-. |
| --- | --- |

| – | Нижнюю накладку стойки А задвинуть в профиль накладки опоры -3-. |
| --- | --- |

| – | Закрепить зажимами нижнюю накладку стойки A -1- при помощи зажимов -9- (3х). |
| --- | --- |

| – | Затянуть винт -8-. |
| --- | --- |

Проследить за надежным креплением нижней накладки стойки А -1-.

| – | Установить нижние накладки стоек B → Глава. |
| --- | --- |

| – | Установить верхнюю накладку стойки В. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 → Глава. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 Security → Глава. |
| --- | --- |

Автомобили с креплением светильника (Япония)

| – | Установить кронштейн осветителя -7-. |
| --- | --- |

| – | Затянуть болты -6-. |
| --- | --- |

Продолжение описания работ для всех автомобилей

| – | Установить рычаг тросовой тяги капота → Илл. |
| --- | --- |

| – | Установить перемычку → Глава. |
| --- | --- |

| – | Установить кожух передней панели → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Наложить край уплотнителя двери на нижнюю накладку стойки А. |
| --- | --- |

| 2 - | Опора |
| --- | --- |

| 3 - | Накладка опоры для ног |
| --- | --- |

| 4 - | Подставка для ног |
| --- | --- |

| 5 - | Напольный мат |
| --- | --- |

| 6 - | Болты (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 1,8 Нм |
| --- | --- |

|  | кронштейна светильника → Поз. |
| --- | --- |

| 7 - | Кронштейн светильника |
| --- | --- |

|  | только для Японии |
| --- | --- |

| 8 - | Болт |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2,5 Нм |
| --- | --- |

| 9 - | Зажимы (3 шт.) |
| --- | --- |

|  | заменить при повреждении или деформации |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |

| Снятие и установка рычага троса отпирания капота. Снятие:. –; Потянуть рычаг привода замка -1- и отпереть капот.. –; Вставить маленькую отвертку -2- в зазор -стрелка- между рычагом -1- и фиксатором -3-.. –; Поддеть фиксатор -3-, извлечь из рычага -1- и снять рычаг.. Установка:. –; Полностью вставить зажим -3- в рычаг -1-.. –; Прижать рычаг -1- к опорной подушке и защелкнуть рычаг.. Учесть, что зажим -3- должен зафиксироваться до слышимого щелчка.. –; Провести перед закрытием капота проверку работы рычага регулировки и гибкого троса.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка перемычки. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |  |

| ; Клин -3409-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Инструмент для демонтажа -T40280- потребуется, чтобы снять оставшиеся в гнездах кузова зажимы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Перемычка |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять крышку приборной панели → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Отжать поперечину -1- с помощью клина -3409- в нижней части. |
| --- | --- |

| – | Снять перемычку -1- под наклоном вниз. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

| – | Проверить скобу -7- на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

Поврежденные или деформированные скобы подлежат замене.

| – | Перед установкой поперечины -1- следить за правильностью положения скоб -7-. |
| --- | --- |

| – | Насадить перемычку -1- под наклоном снизу на верхнюю накладку стойки -5-. |
| --- | --- |

Следить, чтобы верхняя накладка стойки А -5- была зафиксирована между пружинным зажимом -4- и поперечиной -1-.

| – | Зафиксировать поперечину -1- в нижней части скобой -7-. |
| --- | --- |

Проследить за надежным креплением перемычки -1-.

| – | Наложить край уплотнителя двери -3- на перемычку -1-. |
| --- | --- |

| – | Установить кожух передней панели → Илл.. |
| --- | --- |

Следить, чтобы кожух передней панели -8- правильно располагался в отверстиях перемычки -1-..

| 2 - | Усилитель стойки А, внизу |
| --- | --- |

| 3 - | Уплотнение двери |
| --- | --- |

| 4 - | Крепежная пружина |
| --- | --- |

|  | → Поз. |
| --- | --- |

|  | составная часть поперечины |
| --- | --- |

| 5 - | Верхняя облицовка стоек А . |
| --- | --- |

| 6 - | Нижняя облицовка стоек А . |
| --- | --- |

| 7 - | Скоба |
| --- | --- |

|  | заменить при повреждении или деформации |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |

| 8 - | Облицовка передней панели |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Илл. |
| --- | --- |

| Снятие и установка накладки передней панели. Снятие:. –; Отжать облицовку передней панели слева или справа с помощью отвертки.. –; Вытянуть облицовку передней панели слева или справа из отверстий перемычки.. Установка:. –; Задвинуть облицовку передней панели слева или справа в отверстия перемычки.. –; Скрепить облицовку передней панели слева или справа с передней панелью.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка верхней обшивки стоек В. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |  |

| ; Клин -3409-. |  |  |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ! При работе с верхней подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → Глава..

| 1 - | Снять верхнюю облицовку стоек В снизу . |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

Автомобили с верхним дефлектором в накладке стойки В

| – | Отсоединить верхний дефлектор -8- из верхней накладки стойки В -1-. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить дефлектор -8- по косой вверх из верхней накладки стойки В -1-. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить штекерный разъем. |
| --- | --- |

Продолжение описания работ для всех автомобилей

| – | Отсоединить верхнюю накладку стойки В -1- с помощью клина -3409-. |
| --- | --- |

Для этого приставить клин -3409- к нижней кромке верхней накладки стойки В.

| – | Подвинуть верхнюю накладку стойки В -1- вовнутрь и одновременно стянуть накладку вниз. |
| --- | --- |

| – | Снять ремень безопасности на внешней точке крепления (на переднем сиденье) → Глава. |
| --- | --- |

| – | Вынуть ленту ремня -6- через верхнюю накладку стойки B -1-. |
| --- | --- |

Указание

Табличка „Airbag“ на верхней накладке стойки В -1- приварена и не демонтируется.

|  | Установка |
| --- | --- |

Всегда соблюдать порядок установки верхней накладки стойки В -1-:

| – | Ввести ленту ремня -6- через верхнюю накладку стойки B -1-. |
| --- | --- |

| – | Навесить ремень безопасности на внешнюю точку крепления (на переднем сиденье) → Глава. |
| --- | --- |

Проследить за тем, чтобы лента ремня не была скручена.

ВНИМАНИЕ! Не закреплять при установке верхней накладки стойки В -1- верхнюю подушку безопасности -2-..

| – | Вставить верхнюю накладку стойки В -1- язычками в раму ветрового стекла . |
| --- | --- |

| – | При этом зафиксировать штифтами (2x) верхнюю накладку стойки B -1-. |
| --- | --- |

| – | Убедиться, что кронштейн -5- защелкнулся в креплении -4- в механизме регулировки высоты ремня безопасности. |
| --- | --- |

| – | Закрепить внизу верхнюю накладку стойки B -1- в направляющей ремня -7-. |
| --- | --- |

Автомобили с верхним дефлектором в накладке стойки В

| – | Подсоединить электрический разъем. |
| --- | --- |

| – | Вставить нижнюю сторону дефлектора -8- в верхнюю накладку стойки В -1-. |
| --- | --- |

| – | Вставить верхнюю сторону дефлектора -8- в верхнюю накладку стойки В -1-. |
| --- | --- |

Продолжение описания работ для всех автомобилей

Проследить за надежным креплением верхней накладки стойки А -1-.

| – | Наложить край уплотнителя двери на верхнюю накладку стойки А -1-. |
| --- | --- |

| – | Проверить исправность работы регулятора положения ремня безопасности по высоте. |
| --- | --- |

|  | Регулятор высоты ремня должен в каждом из возможных положений фиксироваться со слышимым щелчком. |
| --- | --- |

|  | Кнопка после нажатия должна самостоятельно возвратиться в верхнее положение. |
| --- | --- |

| 2 - | Головная подушка безопасности |
| --- | --- |

| 3 - | Обшивка потолка |
| --- | --- |

| 4 - | Крепление к регулятору высоты ремня |
| --- | --- |

| 5 - | Крепление сдвижной детали верхней накладки стойки В |
| --- | --- |

| 6 - | Лента ремня |
| --- | --- |

| 7 - | Направляющая переднего ремня |
| --- | --- |

| 8 - | Дефлектор |
| --- | --- |

|  | Соответствие → Электронный каталог запчастей |
| --- | --- |

| 9 - | Пружинная скоба |
| --- | --- |

|  | для дефлектора → Поз. |
| --- | --- |
| Снятие и установка нижней обшивки стоек В. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |

| ; Инструмент для демонтажа -T40280- потребуется, чтобы снять оставшиеся в гнездах кузова зажимы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Снять нижнюю облицовку стоек В снизу . |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять верхнюю накладку стойки В. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 → Глава. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 Security → Глава. |
| --- | --- |

| – | Снять движением вверх нижнюю накладку стойки В -1-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

| – | Проверить скобы -2- (2х) на предмет повреждений и деформации. |
| --- | --- |

Поврежденные или деформированные скобы подлежат замене.

| – | Перед установкой нижней накладки стойки В -1- убедиться в правильном положении скоб -2- (2х). |
| --- | --- |

| – | Закрепить зажимами нижнюю накладку стойки В -1- при помощи зажимов -2- (2х). |
| --- | --- |

| – | Установить верхнюю накладку стойки В. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 → Глава. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 Security → Глава. |
| --- | --- |

| – | Сдвинуть уплотнение двери через нижнюю накладку стойки В -1- и через верхнюю накладку стойки В. |
| --- | --- |

| 2 - | Зажимы (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | заменить при повреждении или деформации |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |

| 3 - | Воздуховод |
| --- | --- |

|  | Соответствие → Электронный каталог запчастей |
| --- | --- |
| Снятие и установка диагностического разъема шины данных -J533-. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |

| ; Защитный колпачок разъема жгута проводов -VAS 6223/9- из ремкомплекта оптического кабеля -VAS 6223-. Снятие. –; После замены блока управления выбрать функцию „Замена блока управления“ соответствующего блока управления → Тестер.. –; Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.. –; Снять перчаточный ящик →Ремонтная группа68.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вывернуть винты -стрелки- и снять диагностический интерфейс шины данных -J533--поз. 1-.. –; Разъединить электрическое штекерное соединение -2-.. –; Отсоединить разъем -3- оптического кабеля.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Закрыть открытый разъем -2- оптического кабеля защитным колпачком -VAS 6223/9--поз. 1-.. Указание Защитный колпак предотвращает загрязнение или механическое повреждение торцевой поверхности оптического кабеля, что в противном случае ухудшило бы оптическую передачу.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Установить перчаточный ящик →Ремонтная группа68.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Диагностический интерфейс шины данных -J533- к кузову | 3 |