Снятие и установка многоместного сиденья

Снятие

| – | Снять движением вверх заднее сиденье с переднего края с крепежной втулки -1- слева и справа. |
| --- | --- |

| – | Извлечь заднее сиденье из крепления -4- слева и справа, для этого переместить заднее сиденье сильно назад. |
| --- | --- |

| – | Приподнять заднее сиденье в автомобилях с обогревом сиденья так, чтобы появилась возможность разъединения электрических разъемов. |
| --- | --- |

| – | Извлечь электрический разъем боковой подушки безопасности из паза → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Извлечь сиденье из автомобиля. |
| --- | --- |

Установка

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:

Осторожно! После каждого снятия заднего сиденья крепежные втулки подлежат замене → Илл...

| Разъем боковой подушки безопасности. ВНИМАНИЕ! Для автомобилей с боковой подушкой безопасности соблюдать правила техники безопасности при работе с боковой подушкой безопасности → Глава... |  |  |
| --- | --- | --- |

| Замена крепежных втулок. –; Извлечь использованную крепежную втулку из выреза кузова.. –; Вставить новую насадку -2- до слышимой фиксации в вырез в кузове -1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Снятие и установка 1/3 левой спинки сиденья

| 1 - | Средняя опора |
| --- | --- |

| 2 - | Втулка |
| --- | --- |

| 3 - | Фурнитура |
| --- | --- |

| 4 - | Накладка замка |
| --- | --- |

|  | При зафиксированной спинке штифт находится на 1-2 мм поверх замковой накладки. |
| --- | --- |

|  | Если спинка нераздельного заднего сидения не зафиксирована, то штифт находится примерно на 20 мм поверх замковой накладки и красной метки. |
| --- | --- |

| 5 - | Разъем обогрева спинки |
| --- | --- |

| 6 - | Спинка, 1/3, левая |
| --- | --- |

| – | Откинуть спинку, 1/3, левую, а также спинку, 2/3, правую, назад. |
| --- | --- |

| – | Снять на промежуточной опоре -1- накладку и хомут → Глава. |
| --- | --- |

| – | Отжать спинку -6- в направлении стрелки -A- из промежуточной опоры -1- и снять спинку в направлении стрелки -B- с фурнитуры -3-. |
| --- | --- |

| – | Если снята и втулка -2-: вновь насадить втулку. |
| --- | --- |

| – | Автомобили с обогревом спинки: Отсоединить разъем обогрева спинки -5-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

| – | Автомобили с обогревом спинки: Обратить внимание на установочное положение штекерного соединения обогрева спинки → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Убедиться в том, что спинка зафиксирована → Поз.. |
| --- | --- |

| Монтажное положение разъема обогрева спинки. –; Заклипсовать обмоточный зажим -2- на боковой подушке -1-.. 3 -; Разъем обогрева спинки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие накладки и хомута на промежуточной опоре. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Снятие. –; Расклипсовать накладку -1-, начиная сзади и вперед.. –; Открутить болт -2- и снять хомут -3-.. ; Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:. ; Момент затяжки болта -1-: 10 Нм. |  |  |
| --- | --- | --- |

Снятие и установка 2/3 правой спинки

| 1 - | Наружная фурнитура |
| --- | --- |

| 2 - | Втулка |
| --- | --- |

| 3 - | Средняя опора |
| --- | --- |

| 4 - | Разъем обогрева спинки |
| --- | --- |

| 5 - | Разъем преднатяжителя ремня |
| --- | --- |

| 6 - | Спинка, 2/3, правая |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Автомобили с отсеком для перевозки длинномеров: Снять отсек для перевозки длинномеров → Глава. |
| --- | --- |

| – | Снять крепежную петлю наконечника ремня безопасности → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Откинуть спинку, 1/3, левую, а также спинку, 2/3, правую, назад. |
| --- | --- |

| – | Снять на промежуточной опоре -3- накладку и хомут → Глава. |
| --- | --- |

| – | Отжать спинку -6- в направлении стрелки -A- из промежуточной опоры -3- и снять спинку в направлении стрелки -B- с фурнитуры -1-. |
| --- | --- |

| – | Если снята и втулка -2-: вновь насадить втулку. |
| --- | --- |

| – | Автомобили с обогревом спинки: Отсоединить разъем обогрева спинки -4-. |
| --- | --- |

| – | Автомобили с с преднатяжителем: Отсоединить разъем преднатяжителя -5-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

| – | Автомобили с обогревом спинки: Обратить внимание на установочное положение штекерного соединения обогрева спинки → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Убедиться в том, что спинка зафиксирована → Поз.. |
| --- | --- |

| 7 - | Накладка замка |
| --- | --- |

|  | При зафиксированной спинке штифт находится на 1-2 мм поверх замковой накладки. |
| --- | --- |

|  | Если спинка нераздельного заднего сидения не зафиксирована, то штифт находится примерно на 20 мм поверх замковой накладки и красной метки. |
| --- | --- |

| Снять крепежную петлю наконечника ремня безопасности. –; Выкрутить болт -1-.. –; Выдвинуть точку крепления -4- в направлении стрелки.. 2 -; Лента ремня. 3 -; Направляющая ремня. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Монтажное положение разъема обогрева спинки. –; Заклипсовать обмоточный зажим -2- на боковой подушке -1-.. 3 -; Разъем обогрева спинки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие и установка отсека для перевозки длинномеров (откидная спинка заднего сиденья). ; Снятие. –; Снять раму отсека для перевозки длинномеров → Глава.. –; Нажать на выступы -1- (4 шт.) и снять отсек для перевозки длинномеров -2- в направлении стрелки.. ; Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие и установка рамы отсека для перевозки длинномеров (откидная спинка сиденья). ; Снятие. –; Откинуть подлокотник вниз.. –; Поддеть раму -1- отсека для перевозки длинномеров -2-.. ; Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Снятие и установка среднего подлокотника (раздельная спинка заднего сиденья). 1 -; Подлокотник. ; Снятие. –; Откинуть подлокотник центральной консоли -1- вниз.. –; Снять наружную накладку шарнира -2- в -направлении стрелки-.. –; Вывернуть болты -3-.. –; Снять палец -4- с кронштейна шарнира -5-.. –; Снять средний подлокотник -1-.. ; Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.. 2 -; Наружная накладка шарнира. 3 -; Болт. 4 -; Палец. 5 -; Кронштейн шарнира. Снятие опорной втулки. –; Выпрессовать опорную втулку -1- плоской отверткой в -направлении стрелки-.. 2 -; Обивка спинки сиденья.. Снятие и установка внутреннее накладки шарнира.. –; Снять средний подлокотник → Глава.. –; Снять накладку шарнира -1- в направлении стрелки... Точки контроля после полного монтажа спинки

|  | Проушина ремня и лента ремня безопасности не должны прилегать или касаться пенопластового элемента, частей обивки. |
| --- | --- |

|  | Проушина ремня должна следовать за каждым движением ленты ремня безопасности. |
| --- | --- |

|  | Лента ремня безопасности должна свободно проходить во всех направлениях. |
| --- | --- |

| Снятие и установка обивки и подушки неразделенного сиденья. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Обивка |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять многоместное сиденье → Глава |
| --- | --- |

| – | Отсоединить на обратной стороне многоместного сиденья скобы подушки. |
| --- | --- |

| – | Отжать отверткой и снять зажимные планки по периметру. |
| --- | --- |

| – | Снять обивку -1- вверх и отсоединить скобы подушки -4-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

| – | Использовать для установки новых скоб подушки клещи для скоб -V.A.G 1634-. |
| --- | --- |

| 2 - | Подушка |
| --- | --- |

| 3 - | Обогрев сиденья |
| --- | --- |

| 4 - | Зажимы подушки |
| --- | --- |

| Снятие и установка обивки и подушки 1/3 спинки заднего сидения. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Болт |
| --- | --- |

| 2 - | Накладка замка |
| --- | --- |

| 3 - | Направляющие подголовника (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | Устанавливать направляющую подголовников с помощью кнопки слева. |
| --- | --- |

| 4 - | Обивка |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять многоместное сиденье → Глава |
| --- | --- |

| – | Снять левую спинку 1/3 → Глава. |
| --- | --- |

| – | к снятию подголовника -7-: Нажать на кнопку на левой стороне направляющей подголовника -3- и вытянуть подголовник вверх. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить винт -9- замковой накладки -2-. |
| --- | --- |

| – | Нажать на замковый рычаг -8- в направлении стрелки. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить винт -1- под замковым рычагом -8-. |
| --- | --- |

| – | Снять замковую накладку -2- движением вверх. |
| --- | --- |

| – | Поддев отверткой по периметру, снять зажимную планку -5-. |
| --- | --- |

| – | Закатать обивку и подушку. |
| --- | --- |

| – | Сжать направляющие подголовника -3- (2 шт.) за нижние концы извлечь их вверх. |
| --- | --- |

| – | Отделить обивку и подушку от углубления спинки. |
| --- | --- |

| – | Закатать обивку -4- . |
| --- | --- |

| – | Прорезать скобы подушки -6-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

| – | Использовать для установки новых скоб подушки клещи для скоб -V.A.G 1634/-. |
| --- | --- |

| 5 - | Прижимные планки по периметру |
| --- | --- |

| 6 - | Зажимы подушки |
| --- | --- |

| 7 - | Подголовник |
| --- | --- |

Указание

Исполнения задних крайних подголовников и передних подголовников различны. При снятии любых подголовников обозначить подголовники клейкой лентой.

| 8 - | Замковый рычаг |
| --- | --- |

| 9 - | Болт |
| --- | --- |

| Снятие и установка обивки и подушки 2/3 спинки заднего сидения. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Болт |
| --- | --- |

| 2 - | Накладка замка |
| --- | --- |

| 3 - | Подголовники (2 шт.) |
| --- | --- |

Указание

Исполнения задних крайних подголовников и передних подголовников различны. При снятии любых подголовников обозначить подголовники клейкой лентой.

| 4 - | Направляющие подголовников (4 шт.) |
| --- | --- |

|  | Устанавливать направляющую подголовников с помощью кнопки слева. |
| --- | --- |

| 5 - | Подушка |
| --- | --- |

| 6 - | Прижимная планка |
| --- | --- |

| 7 - | Вставка спинки сиденья |
| --- | --- |

| 8 - | Скоба |
| --- | --- |

| 9 - | Обивка |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять многоместное сиденье → Глава |
| --- | --- |

| – | Снять правую спинку 2/3 → Глава. |
| --- | --- |

| – | Снять средний подлокотник → Глава. |
| --- | --- |

| – | Снять внутреннюю накладку шарнира → Глава |
| --- | --- |

| – | Автомобили с отсеком для перевозки длинномеров: Снять отсек для перевозки длинномеров -11- → Глава. |
| --- | --- |

| – | к снятию подголовников -3- (2x): Нажимать каждый раз на кнопку на левой стороне направляющей подголовника -4- и вытянуть подголовник вверх. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить винт -15- замковой накладки -2-. |
| --- | --- |

| – | Отжать рычаг замка -16- в направлении стрелки и открутить болт -1-. |
| --- | --- |

| – | Снять замковую накладку -2- движением вверх. |
| --- | --- |

| – | Отжать отверткой по периметру задние зажимные планки -11-. |
| --- | --- |

| – | Свернуть обивку и подушку вверх. |
| --- | --- |

| – | Отжать зажимную планку -6- отверткой из скобы -8-. |
| --- | --- |

| – | Сжать накладку ремня безопасности с 3-точечным креплением -10- снизу и снять ее вверх. |
| --- | --- |

| – | Сжать направляющие подголовника -4- (4 шт.) за нижние концы извлечь их вверх. |
| --- | --- |

| – | Отделить обивку и подушку от углубления спинки -7-. |
| --- | --- |

| – | Закатать обивку -9- . |
| --- | --- |

| – | Поддев зажимную планку -14- отверткой, снять ее с пластмассовых зажимов -13-. |
| --- | --- |

| – | Прорезать скобы подушки -12-. |
| --- | --- |

| – | Снять обивку -9-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

| – | Использовать для установки новых скоб подушки клещи для скоб -V.A.G 1634-. |
| --- | --- |

| 10 - | Направляющая ремня |
| --- | --- |

| 11 - | Прижимные планки по периметру |
| --- | --- |

| 12 - | Зажимы подушки |
| --- | --- |

| 13 - | Пластмассовые зажимы |
| --- | --- |

|  | Заменить поврежденные пластмассовые зажимы |
| --- | --- |

| 14 - | Прижимная планка |
| --- | --- |

| 15 - | Болт |
| --- | --- |

| 16 - | Замковый рычаг |
| --- | --- |