Детали и узлы - задняя часть центральной консоли

| 1 - | Левая боковая облицовка центральной консоли |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 2 - | Гнездо |
| --- | --- |

|  | заднего прикуривателя |
| --- | --- |

|  | выключателя обогрева заднего сиденья |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 3 - | 2 Нм |
| --- | --- |

| 4 - | 3 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Задний держатель напитков |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 6 - | 2 Нм |
| --- | --- |

| 7 - | Панель облицовки заднего держателя для напитков |
| --- | --- |

| 8 - | Передний центральный подлокотник |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

|  | Дооборудование среднего подлокотника → Глава |
| --- | --- |

| 9 - | Панель облицовки для заднего вещевого отсека |
| --- | --- |

|  | извлечь с помощью отмычки -3370- из задней центральной консоли |
| --- | --- |

| 10 - | Задняя часть центральной консоли |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 11 - | Дефлектор задней центральной консоли |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 12 - | Правая боковая облицовка центральной консоли |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

|  | Отмычка -3370- |
| --- | --- |

|  | Клин -3409- |
| --- | --- |

|  | Крюк -3438- |
| --- | --- |

| Снятие. –; Поддеть крышку болта -2- отвёрткой.. –; Открутить болт.. –; Отцепить из зажимов правую боковую облицовку центральной консоли -1- с помощью съемника -3409- и извлечь вверх.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Поддеть крышку болта -1- отвёрткой.. –; Открутить болт.. –; Отцепить из зажимов левую боковую облицовку центральной консоли -2- с помощью съемника -3409- и извлечь вверх.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить горизонтально пластины дефлектора задней центральной консоли.. Указание Дефлектор задней центральной консоли имеет отверстия для вставки съемника -3438-.. –; Извлечь осторожно дефлектор задней центральной консоли с помощью съемника -3438- в -направлении стрелки- из центральной консоли.. –; При наличии, отсоединить электрический разъем от дефлектора задней центральной консоли.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Автомобили с передним средним подлокотником:. –; При наличии отсоединить электрические штекерные разъемы -1- и -2-.. –; Открутить болт -стрелка-.. –; Откинуть передний средний подлокотник вверх.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Автомобили с задним держателем для напитков:. –; Извлечь панель облицовки.. –; Открутить болт -стрелка-.. –; Извлечь задний держатель для напитков из задней центральной консоли.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение для всех автомобилей:. –; Извлечь облицовку заднего вещевого отсека отмычкой -3370- в -направлении стрелки- из задней центральной консоли.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить штекерный разъем -2-.. –; Вывернуть болты -1-.. –; Разблокировать заднюю центральную консоль справа и слева, вытянув защелки -3- и извлечь заднюю центральную консоль в направлении вверх.. –; При наличии отсоединить электрические разъемы регулятора обогрева задних сидений.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; При установке задней центральной консоли следить, чтобы обе боковые защелки вошли в зацепление.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел |  | Нм |
| --- | --- | --- |
| Задняя центральная консоль к рамке центральной консоли |  | 3 |
| Боковая облицовка к кондиционеру |  | 3 |
| Задний держатель для напитков к задней центральной консоли |  | 2 |
| Передний средний подлокотник к опоре |  | 25 |
| Снятие и установка дефлектора задней центральной консоли. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |  |

| ; Крюк -3438-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Установить горизонтально пластины дефлектора задней центральной консоли.. Указание Дефлектор задней центральной консоли имеет отверстия для вставки съемника -3438-.. –; Извлечь осторожно дефлектор задней центральной консоли с помощью съемника -3438- в -направлении стрелки- из центральной консоли.. –; При наличии, отсоединить электрический разъем от дефлектора задней центральной консоли.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Вдавить дефлектор задней центральной консоли до ввода фиксаторов в монтажный проем.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие и установка заднего держателя для напитков. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Извлечь панель облицовки.. –; Открутить болт -стрелка-.. –; Извлечь задний подстаканник из задней центральной консоли.. Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Задний держатель для напитков к задней центральной консоли | 2 |

| Снятие и установка крепления выключателя обогрева сидений и заднего прикуривателя. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Снять заднюю часть центральной консоли → Глава.. –; Вывернуть винты -стрелки-.. –; Снять крепление -1- с прикуривателем с задней центральной консоли.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Установить заднюю центральную консоль → Глава.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Крепление с прикуривателем к задней центральной консоли | 2 |