| Снятие и установка дефлектора передней панели, средняя часть. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства.. ; Клин -3409-.. ; Крюк -3438-. Указание Имеются 2 разные конструкции центрального дефлектора передней панели. В зависимости от конструкции, центральный дефлектор передней панели может по-разному устанавливаться. Сначала описание первой версии - для старых автомобилей и затем второй. Вторая версия пока не утверждена. Проверить конструкцию автомобиля и, соответственно, снять центральный дефлектор передней панели.. Снятие версии 1. –; Установить рулевое колесо как можно дальше назад вниз, использовать для этого полный диапазон регулировки регулятора положения рулевой колонки... –; Осторожно отделить сквозной шип -1- декоративной накладки клином -3409- от передней панели.. Указание Дефлектор на передней панели имеет с двух сторон отверстие для вставки съемника -3438-.. –; Извлечь осторожно боковой дефлектор с двух сторон с помощью съемника -3438- из монтажного проема.. Если боковой дефлектор не извлекается, выполнить следующее:. –; Установить горизонтально пластины дефлектора.. –; Раскрыть оба зажима -стрелка-, вставив часовые отвертки -2- и -3-.. –; Извлечь дефлектор с двух сторон с помощью скобы -3438- из монтажного отверстия, при этом часовые отвертки должны быть вставлены... –; Снять жгут проводов с клипсы -3-.. –; Отсоединить все штекерные разъемы -стрелки-.. Указание На рисунке показана панель центрального диффузора с постоянным расположением выключателей. В зависимости от варианта исполнения отдельно может быть установлена заглушка.. Снятие версии 2. –; Установить рулевое колесо как можно дальше назад вниз, использовать для этого полный диапазон регулировки регулятора положения рулевой колонки... –; Снять »декоративную планку“ центрального левого диффузора -1- в -направлении стрелки-. При необходимости использовать для этого клин -3409-.. –; Поставить шторки центрального диффузора -1- в горизонтальное положение.. –; При помощи маленькой отвертки -3- и -4- (стандартной) в -направлении стрелки разблокировать- жестяные хомуты -2-.. Указание По обеим сторонам панели центрального диффузора имеется по отверстию для скобы -3438-.. –; Вынуть центральный диффузор -1- с обеих сторон при помощи скобы -3438- из монтажного отверстия приборной панели. Отвертки -3- и -4- при этом не вынимать... –; Снять жгут проводов с клипсы -3-.. –; Отсоединить все штекерные разъемы -стрелки-.. Указание На рисунке показана панель центрального диффузора с постоянным расположением выключателей. В зависимости от варианта исполнения отдельно может быть установлена заглушка.. Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности... Снятие и установка центральной консоли, впереди. Снятие. –; На автоматической КП перевести селектор в положение „S“.. –; Выключить зажигание. –; Снять заднюю часть центральной консоли → Глава.. –; Снять блок управления Climatronic -J255- →Климатическая установка; Ремонтная группа87.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять заглушку над пепельницей -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открыть переднюю пепельницу.. –; Извлечь вкладыш передней пепельницы.. –; Выкрутить винты -1- и -2-.. –; Разблокировать пепельницу -3- отверткой -стрелка-, установив отвертку в отверстие -4-.. –; Извлечь корпус передней пепельницы.. –; При наличии, отсоединить электрический разъем.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить манжету -1- селектора с обеих сторон и снять его вверх -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Автомобили с автоматической коробкой передач:. –; Разблокировать пружинную защелку -2- и снять шкалу рычага переключения передач -1--стрелка-.. –; Отсоединить штекерный разъем.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение для всех автомобилей:. –; Чтобы обеспечить достаточное расстояние к болтам -стрелки-, возможно следует передвинуть передние сиденья в соответствующую позицию.. –; Вывернуть винты -стрелки-.. –; Слегка приподнять переднюю центральную консоль за заднюю кромку и снять ее с комбинации приборов в направлении назад.. –; Отсоединить электрические штекерные соединения.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Установить заднюю центральную консоль → Глава.. При отсоединении электрического разъема выключателя электромеханического стояночного тормоза в его блоке управления возникает ошибка.. –; Включить зажигание.. –; Подключить и разблокировать электромеханический стояночный тормоз.. –; Стереть ошибку в блоке управления электрического стояночного тормоза.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Передняя центральная консоль к рамке центральной консоли | 3 |
| Корпус передней пепельницы к рамке центральной консоли | 3 |

| Снятие модуля управления и индикации, блок управления Climatronic -J255-. –; Опросить кодирование и адаптацию модуля управления и индикации, блок управления Climatronic -J255- с помощью функции „Steuergeraet ersetzen/Замена блока управления“ ведомого поиска неисправностей (если требуется заменить модуль управления и индикации, блок управления Climatronic -J255-). → Тестер VAS 5051 в режиме "Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей".. –; Выключить зажигание.. Инструкция ; Снятие модулей управления и индикации, блока управления Climatronic -J255- осуществляется одинаково для обоих вариантов „Komfort“ и „Basis“.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Модуль управления и индикации, блок управления Climatronic -J255--A- крепится с помощью 4 крепежных скоб -E- в центральной консоли.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; С начала 2006 года начнется постепенный переход на модули управления и индикации, блок управления Climatronic -J255- с измененными скобами -A- на верхней стороне (скобы на нижней стороны остаются без изменений, вариант исполнения -B-), одновременно будет использоваться центральная часть передней панели с измененной контропорой для верхних скоб варианта -C-. Модули управления и индикации, блок управления Climatronic -J255-, на которых устанавливается скоба -B- (скоба с силовым замыканием с углом около 120°, устанавливается в варианте, который выпускается до начала 2006 года, цвет накладки жемчужно-серый металлик) можно демонтировать без снятия центрального дефлектора передней панели. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Модули управления и индикации, блоки управления Climatronic -J255-, на которых имеется скоба -С- (скоба с геометрическим замыканием с углом около 65°, устанавливается в варианте, который выпускается с начала 2006 года, цвет накладки Nero), демонтируются только при снятии центрального дефлектора передней панели →Внутренние арматурные работы; Группа ремонта68. Чтобы можно было открыть скобы -C-, в зоне верхних контропор для скоб в центральной части передней панели предусмотрено по одному шлицу -D-.. Осторожно! Одновременно со скобами с геометрическим замыканием -C- (с углом около 65°) на верхней стороне модуля управления и индикации используются измененные центральные части передней панели (отличаются вертикальным шлицем -D- в зоне верхних контропор). Если установить модуль управления и индикации со скобами -C- в центральную часть передней панели без шлицев -D-, то снять ее можно будет только после демонтажа центральной части передней панели (соединение с геометрическим замыканием можно освободить спереди только с помощью этого шлица).. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| У модулей управления и индикации, блок управления Climatronic -J255-, установленных в начале 2006 года с накладкой цвета „жемчужно-серый металлик“, на верхней стороне установлены скобы с силовым замыканием -B-, однако в течение переходного периода на некоторых деталях могут устанавливаться скобы с силовым замыканием -C-, после внедрения модулей управления и индикации с накладкой цвета „Nero“ будут устанавливаться только скобы с геометрическим замыканием -C-.. Снятие на автомобилях выпуска с начала 2006 года. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Просунуть руку под модуль управления и индикации, блок управления Climatronic -J255--B- и осторожно вытянуть модуль управления и индикации, блок управления Climatronic -J255- из центральной консоли (модуль управления и индикации с накладкой цвета „жемчужно-серый металлик“), если его не удается извлечь из центральной части передней панели, снять центральный дефлектор передней панели →Арматурные работы; Группа ремонта68. –; Снять центральный дефлектор передней панели (модуль управления и индикации с накладкой цвета „Nero“) →Арматурные работы; Группа ремонта68. –; С помощью двух малых отверток -A- отжать фиксаторы обеих верхних скоб -C- (с помощью шлицев в центральной части передней панели), после этого просунуть руку под модуль управления и индикации, блок управления Climatronic -J255--B- и осторожно извлечь ее из центральной консоли.. Снятие на автомобилях выпуска до начала 2006 года. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Просунуть руку под модуль управления и индикации, блок управления Climatronic -J255--A- и осторожно извлечь его из центральной консоли (модуль управления и индикации с накладкой цвета „жемчужно-серый металлик“).. Порядок дальнейших действий. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Разблокировать фиксаторы штекера -D- путем нажатия на стопорные язычки -F- и снять штекер.. –; Подождать 30 секунд (для защиты электронных компонентов в модуле управления и индикации, блок управления Climatronic -J255-).. –; Разблокировать и снять штекер -Е-.. –; Разблокировать фиксаторы штекеров -A- - -C- путем нажатия на стопорные язычки -F- и снять штекеры.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка модуля управления и индикации, блок управления Climatronic -J255-. |  |  |

| –; Проверить скобы на верхней стороне модуля управления и индикации, блок управления Climatronic -J255-, если скобы -A- на вновь устанавливаемом модуле управления и индикации отличаются от скоб снятого модуля управления и индикации (напр. скобы -B- вместо -C-), снять эти скобы с помощью маленькой отвертки -D- и заменить на надлежащий вариант.. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Устанавливать модуль управления и индикации, блок управления Climatronic -J255-, на котором установлены скобы -C- (скобы с геометрическим замыканием с углом ок. 65°), только в том случае, если в центральной части передней панели имеются шлицы -D- (без этого шлица модуль управления и индикации можно снять снова только при снятой центральной части передней панели; если в центральной части передней панели нет шлица, то скобы освободить невозможно).. Установить модуль управления и индикации, блок управления Climatronic -J255- (установка производится в обратной последовательности).. –; Опросить память неисправностей модуля управления и индикации, блок управления Climatronic -J255- и удалить возможные отображаемые неисправности → Тестер VAS 5051 в режиме "Ведомый поиск неисправностей".. –; Выполнить базовую настройку, кодировку, адаптацию и диагностику исполнительных элементов климатической установки, → тестер VAS 5051 в режиме "Ведомый поиск неисправностей".. |  |  |
| --- | --- | --- |