| Снятие и установка распредвалов и фазовращателя. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Кронштейн натяжителя цепи -3366-. ; Герметик → Каталог запчастей. Снятие. –; Снять зубчатый ремень → Глава.. –; Снять звездочку распредвала.. –; Снять заднюю крышку зубчатого ремня.. –; Снять крышку ГБЦ: слева → Глава, справа → Глава.. –; Отсоединить штекерный разъем фазовращателя.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять датчик Холла → Поз. и цилиндрический экран датчика Холла → Поз... –; Аккуратно отжать отверткой маслопроводы для смазки подшипников распредвалов от подшипников (при наличии).. Инструкция Работать осторожно, так как при извлечении могут отломиться фиксаторы.. –; Провернуть коленвал за крепежный болт звездочки зубчатого ремня примерно на 45° против часовой стрелки, чтобы ни один поршень не находился в ВМТ.. –; Повторно проверить положение ВМТ распредвалов:. ; Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| При дальнейшем использовании старой цепи привода ГРМ:. –; Очистить цепь и звездочки распредвалов в местах напротив обеих стрелок на крышках подшипников и отметить монтажное положение цветом.. ; Расстояние между обеими стрелками или нанесенными цветными отметками составляет 16 роликов цепи привода ГРМ.. ; Насечка на выпускном распредвале смещена по отношению к ролику цепи -1- слегка внутрь.. Инструкция Не наносить насечки кернером и другими подобными инструментом!. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение:. –; Зафиксировать фазовращатель с помощью кронштейна натяжителя цепи -3366-.. Инструкция При слишком сильной затяжке кронштейна натяжителя цепи фазовращатель может быть поврежден.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Маркировать – независимо от имеющихся обозначениях на крышках подшипников – последовательность и монтажное положение всех крышек подшипников, как показано на рисунке.. –; Отвернуть крепежные болты фазовращателя -стрелка-.. –; Снять крышку подшипника -0-.. –; Снять крышки подшипников -1-, -3- и -5- и положить их на чистую поверхность в соответствии с последовательностью снятия.. –; Отвернуть и снять крышки подшипников -2- и -4- впускного и выпускного распредвалов, перекрестно.. –; Вынуть оба распредвала с фазовращателем.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Установка. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:. –; Заменить полукруглую пробку.. –; Заменить резинометаллическую прокладку фазовращателя и слегка смазать -заштрихованную поверхность- герметиком; Герметик → Каталог запчастей.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Положить цепь привода ГРМ на звездочки распредвалов следующим образом:. При использовании старой цепи привода ГРМ:. ; Совместить цветные отметки -стрелки- с крышкой.. При использовании новой цепи привода ГРМ:. Осторожно! ; Указанное количество роликов служит лишь вспомогательной информацией при установке цепи на распредвалы.. ; После вложения распредвалов (с цепью) в ГБЦ проверить, чтобы стрелки на крышках подшипников находились напротив насечек на распредвалах → Символ, определяющий позицию иллюстрации... |  |  |
| --- | --- | --- |

| Левая головка блока цилиндров:. ; Расстояние между насечками -A- и -B- на распредвалах должно составлять 16 роликов цепи. На рисунке изображено, в каких местах на зубчатые колеса должны устанавливаться ролики 1 и 16.. ; Ролики цепи -1- и -16- смещены по отношению к насечкам -A- и -B-, каждый на 1/2 ширины зуба наружу.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Правая головка блока цилиндров:. ; Расстояние между насечками -A- и -B- на распредвалах должно составлять 16 роликов цепи. На рисунке изображено, в каких местах на зубчатые колеса должны устанавливаться ролики 1 и 16.. ; Ролики цепи -1- и -16- вертикально над насечками -A- и -B-.. Продолжение для всех цепей:. –; Вставить фазовращатель между цепью привода ГРМ (необходим второй механик).. –; Вложить распредвалы с надетой цепью привода и фазовращателем в головку блока цилиндров.. –; Смазать канавки распредвалов маслом.. ; Пригнанные втулки для крышек подшипников и фазовращатель должны быть вставлены в ГБЦ.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Завернуть фазовращатель -стрелка- (контролировать наличие и положение втулок).. –; Установить крышки подшипников -2- и -4- в соответствии с маркировкой.. –; Завернуть крышки подшипников -2- и -4- впускного и выпускного распредвалов, перекрестно.. –; Установить обе крышки подшипников -1- у звездочек впускного и выпускного распредвала.. –; Снять кронштейн натяжителя цепи -3366-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить правильность регулировки распредвалов:. ; Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников -стрелки-.. Инструкция Чтобы отметки совпали, повернуть, при необходимости, распредвал в ту или иную сторону.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Нанести на -заштрихованную поверхность- двойной крышки подшипников, а также крайней крышки подшипника рядом с фазовращателем небольшое количество герметика; Герметик → Каталог запчастей.. –; Установить крышку подшипника (контролировать наличие и положение втулок).. –; Установить остальные крышки подшипников (контролировать наличие и положение втулок).. –; При наличии, заменить и установить маслопроводы для смазки подшипников распредвалов → Илл. и → Илл... –; Заменить манжеты впускного и выпускного распредвалов → Глава, → Глава или → Глава.. –; Закрепить оставшиеся крышки подшипников.. –; Вновь прокрутить коленвал за крепежный болт звездочки привода зубчатого ремня примерно на 45° по часовой стрелки в ВМТ и зафиксировать коленвал стопорным болтом.. –; Установить зубчатый ремень (отрегулировать фазы газораспределения) → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. –; Установить крышку ГБЦ: слева → Глава, справа → Глава.. Инструкция ; После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение прибл. 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).. ; После работ над клапанным механизмом провернуть двигатель от руки не менее, чем на два оборота, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Крышка подшипника к ГБЦ | 10 |
| Фазовращатель к ГБЦ | 10 |
| Цилиндрический экран датчика Холла к распредвалу | 25 |
| Корпус датчика Холла к ГБЦ | 10 |
| Задняя крышка зубчатого ремня к ГБЦ и блоку цилиндров | 10 1) |
| ; 1) болты устанавливать с резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей.. |