| Снятие и установка облицовки стоек D. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клин -3409-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Инструмент для демонтажа -T40280- потребуется, чтобы снять оставшиеся в гнездах кузова зажимы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Динамометрический ключ -V.A.G 1783-. Облицовка стоек D. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Облицовка стоек D с прикрученным крепежом |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять облицовку задней части крыши → Глава. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить болт -2-. |
| --- | --- |

| – | Осторожно отжать накладку стойки D -1- с помощью клина -3409- у скобы -6-, у скоб -9- (2x) и зажимов -5-. |
| --- | --- |

Следить за тем, чтобы не повредить зажимы -5-.

Указание

|  | Крепеж -4- прикручен к кузову болтом -3-. |
| --- | --- |

|  | Нижнее крепление скобы в накладке стойки D -1- не занято. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить винты -3- и крепеж -4-. |
| --- | --- |

| – | Снять накладку стойки D -1- в направлении вверх с задней полки -8-. |
| --- | --- |

|  | Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом соблюдать следующее: |
| --- | --- |

| – | Проверить скобу -6- на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

В случае повреждения или деформации скоб -6- необходимо заменить накладку стойки D.

| – | Проверить скобы -9- на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

В случае повреждения или деформации скоб -9- их необходимо заменить.

| – | Удалить из резьбового отверстия для винта -2- и -3- остатки резьбового лака. Для этого можно использовать резьбовой резец. |
| --- | --- |

Если не почистить резьбовое отверстия, возникает опасность заедания при вкручивании нового болта и нарушения работы крепежа.

| – | Закрутить крепеж -4- новым болтом -3- и затянуть его с заданным моментом → Поз.. |
| --- | --- |

| – | Перед установкой верхней накладки стойки D -1- убедиться в правильном положении скоб -6- и -9-. |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Не закреплять при установке накладки стойки D -1- верхнюю подушку безопасности..

| – | Завернуть новый болт -2- и затянуть с требуемым моментом → Поз.. |
| --- | --- |

Проследить за надежным креплением нижней накладки стойки С -1-.

| – | Установить облицовку задней части крыши → Глава. |
| --- | --- |

| 2 - | Болт, самостопорящийся |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 3,5 Нм |
| --- | --- |

|  | заменять после каждого демонтажа |
| --- | --- |

|  | резьбовое отверстие болта всегда должно быть очищено (например, метчиком) |
| --- | --- |

| 3 - | Болт, самостопорящийся |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 3,5 Нм |
| --- | --- |

|  | заменять после каждого демонтажа |
| --- | --- |

|  | резьбовое отверстие болта всегда должно быть очищено (например, метчиком) |
| --- | --- |

| 4 - | Крепеж |
| --- | --- |

|  | → Поз. |
| --- | --- |

|  | жестко соединить с накладкой стойки D -1- |
| --- | --- |

|  | проверить на предмет повреждения |
| --- | --- |

|  | при повреждении крепежа заменить накладку стойки D -1- |
| --- | --- |

|  | при снятии верхней подушки безопасности по причине возможного повреждения крепежа заменить накладку стойки D |
| --- | --- |

| 5 - | Защелка |
| --- | --- |

|  | → Поз. |
| --- | --- |

|  | жестко соединить с накладкой стойки D -1- |
| --- | --- |

| 6 - | Скоба |
| --- | --- |

|  | в случае повреждения или деформации заменить накладку стойки D |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |

| 7 - | Облицовка стоек С |
| --- | --- |

| 8 - | Задняя полка |
| --- | --- |

| 9 - | Зажимы (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | заменить при повреждении или деформации |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |