| Снятие и установка обшивки стоек С. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Динамометрический ключ -V.A.G 1783-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Инструмент для демонтажа -T40280- потребуется, чтобы снять оставшиеся в гнездах кузова зажимы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ! При работе с верхней подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → Глава..

| 1 - | Облицовка стоек С |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять облицовку задней части крыши → Глава. |
| --- | --- |

| – | Снять накладку стойки D → Глава. |
| --- | --- |

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

| – | Снять спинку заднего сидения → Глава. |
| --- | --- |

для автомобилей со складывающейся задней спинкой

| – | Снять боковую подушку → Глава. |
| --- | --- |

Продолжение описания работ для всех автомобилей

| – | Отсоединить полку с соответствующей стороны: |
| --- | --- |

|  | Полка без шторки → Глава |
| --- | --- |

|  | Полка со шторкой → Глава |
| --- | --- |

| – | Открутить винты -2- (3х). |
| --- | --- |

| – | Отсоединить верхнюю накладку стойки С -1- с зажима -4-. |
| --- | --- |

| – | Осторожно стянуть накладку стойки С -1- из-под верхней подушки безопасности -3-. |
| --- | --- |

| – | Разблокировать направляющую ремня и сдвинуть ее до упора назад → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Вытянуть накладку стойки С -1- через ремень безопасности. |
| --- | --- |

| – | Снять накладку стойки С -1-. |
| --- | --- |

| – | Удалить из резьбовых отверстий для винтов -2- (3x) остатки резьбового лака. Для этого можно использовать резьбовой резец. |
| --- | --- |

Если резьбовые отверстия не прочищать, возникает риск того, что при ввинчивании новые винты будут заедать и при повторном демонтаже сорваны.

|  | Установка |
| --- | --- |

| – | Проверить скобу -4- на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

Поврежденные или деформированные скобы подлежат замене.

| – | Перед монтажом нижней накладки стойки C -1- следить за правильностью положения скоб -4-. |
| --- | --- |

Указание

Следить, чтобы при установке накладки стойки С -1- подушку безопасности не зажало / не повредило.

Всегда соблюдать порядок установки накладки стойки С -1-:

| – | Осторожно задвинуть верхнюю часть накладки стойки С -1- под верхнюю подушку безопасности -3-. |
| --- | --- |

| – | Скрепить накладку стойки С -1- с зажимом -4-. |
| --- | --- |

| – | Завернуть новые болты -2- и затянуть с требуемым моментом. |
| --- | --- |

| – | Вытянуть направляющую ремня до упора вперед и закрепить ее → Илл.. |
| --- | --- |

Защелка должна зафиксироваться с характерным щелчком.

Проследить за надежным креплением нижней накладки стойки С -1-.

| – | Установить заднюю полку: |
| --- | --- |

|  | Полка без шторки → Глава |
| --- | --- |

|  | Полка со шторкой → Глава |
| --- | --- |

для автомобилей со складывающейся задней спинкой

| – | Установить боковую подушку → Глава. |
| --- | --- |

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

| – | Установить спинку заднего сиденья → Глава. |
| --- | --- |

| – | Установить накладку стойки D → Глава. |
| --- | --- |

| – | Установить облицовку задней части крыши → Глава. |
| --- | --- |

| – | Наложить край уплотнителя двери на накладку стойки С -1-. |
| --- | --- |

| 2 - | Болты самостопорящиеся (3 шт.) |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 3,5 Нм |
| --- | --- |

|  | заменять после каждого демонтажа |
| --- | --- |

|  | резьбовые отверстия болтов должны всегда быть очищены (например, метчиком) |
| --- | --- |

| 3 - | Головная подушка безопасности |
| --- | --- |

| 4 - | Скоба |
| --- | --- |

|  | заменить при повреждении или деформации |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |

| 5 - | Изоляция |
| --- | --- |

| Отсоединение и фиксация направляющей ремня. Указание Болты -2- не проворачивать. Они установлены производителем.. Отсоединение:. –; Отсоединить направляющую ремня -1-.. –; Для этого отжать защелку -стрелка- вверх.. –; Подвинуть направляющую ремня -1- до упора назад.. Фиксация:. –; Вытянуть направляющую ремня -1- до упора вперед.. –; Проследить за тем, чтобы защелка -стрелка- зафиксировалась со слышимым щелчком.. Указание Уплотнительные шайбы болтов -2- должны находиться под листом.. |  |  |
| --- | --- | --- |