| Снятие и установка обшивки задней двери. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Скобки (4x) |
| --- | --- |

| 2 - | Обшивка двери |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Открепить накладку для высокочастотного динамика -3-. |
| --- | --- |

| – | Снять декоративную накладку -5- → Глава. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить винты -4- и -8- (2x). |
| --- | --- |

| – | Длинной отверткой выкрутить с нижней стороны подлокотника -9- болт -6-. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить с нижней стороны облицовки двери -2- болт -7-. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить нижнюю облицовку двери -2-, начиная с внешней стороны. |
| --- | --- |

| – | Извлечь облицовку двери -2-, поддев ее из двери -11- вверх примерно на 20 см. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить разъем к высокочастотному динамику. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить трос Боудена внутреннего привода замка двери → Илл.. |
| --- | --- |

| – | Рассоединить штекерное блока управления двери → Илл.. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

| – | Убедиться, что скобки -1- (4x) и распорные вставки -12- (4x) закреплены. |
| --- | --- |

| – | Убедиться, что крепежные клипсы -10- (8x) вставлены в облицовку двери. Заменить поврежденные клипсы → Илл.. |
| --- | --- |

| 3 - | Накладка высокочастотного динамика |
| --- | --- |

| 4 - | Болт |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Декоративная накладка |
| --- | --- |

| 6 - | Болт |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2 Нм |
| --- | --- |

| 7 - | Болт |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2 Нм |
| --- | --- |

| 8 - | Болты (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2 Нм |
| --- | --- |

| 9 - | Подлокотник |
| --- | --- |

| 10 - | Зажимы (8 шт.) |
| --- | --- |

| 11 - | Корпус двери |
| --- | --- |

| 12 - | Распорные гайки (4 шт.) |
| --- | --- |

| Отсоединение гибкого троса. –; Извлечь трос -2- из направляющей -3-.. –; Извлечь трос Боудена за скобу -1- из отверстия -4-.. –; Отсоединить штекерный разъем высокочастотного динамика.. Указание При установке следить за тем, чтобы скоба -4- указывала вниз.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Отсоединить электрический разъем блока управления двери. –; Извлечь предохранитель -2- и отсоединить электрический разъем -3- блока управления -1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять крепежные клипсы обшивки двери .. –; Нажать на фиксирующий выступ -2-2 и извлечь клипсу -1- в направлении стрелки.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка декоративной накладки. ; Снятие. –; Осторожно отжать декоративную крышку -2- в передней части.. –; Отсоединить декоративную крышку до задней части.. ; Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.. |  |  |  |  |
| Снятие и установка внутренней ручки двери |  |  |  |

| 1 - | Механизм внутренней ручки открывания двери |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять обивку двери → Глава. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить разъем лампы подсветки ручки двери -2-. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить винты -3- (4х) и -4-. |
| --- | --- |

| – | Снять внутреннюю ручку двери -1- вовнутрь. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

| 2 - | Разъем лампы подсветки ручки двери |
| --- | --- |

| 3 - | Винты (4 шт.) |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 1 Нм |
| --- | --- |

| 4 - | Болт |
| --- | --- |

|  | Момент затяжки 2,5 Нм |
| --- | --- |