| Снятие и установка верхней обшивки стоек В. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клин -3409-. |  |  |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ! При работе с верхней подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → Глава..

| 1 - | Снять верхнюю облицовку стоек В снизу . |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

Автомобили с верхним дефлектором в накладке стойки В

| – | Отсоединить верхний дефлектор -8- из верхней накладки стойки В -1-. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить дефлектор -8- по косой вверх из верхней накладки стойки В -1-. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить штекерный разъем. |
| --- | --- |

Продолжение описания работ для всех автомобилей

| – | Отсоединить верхнюю накладку стойки В -1- с помощью клина -3409-. |
| --- | --- |

Для этого приставить клин -3409- к нижней кромке верхней накладки стойки В.

| – | Подвинуть верхнюю накладку стойки В -1- вовнутрь и одновременно стянуть накладку вниз. |
| --- | --- |

| – | Снять ремень безопасности на внешней точке крепления (на переднем сиденье) → Глава. |
| --- | --- |

| – | Вынуть ленту ремня -6- через верхнюю накладку стойки B -1-. |
| --- | --- |

Указание

Табличка „Airbag“ на верхней накладке стойки В -1- приварена и не демонтируется.

|  | Установка |
| --- | --- |

Всегда соблюдать порядок установки верхней накладки стойки В -1-:

| – | Ввести ленту ремня -6- через верхнюю накладку стойки B -1-. |
| --- | --- |

| – | Навесить ремень безопасности на внешнюю точку крепления (на переднем сиденье) → Глава. |
| --- | --- |

Проследить за тем, чтобы лента ремня не была скручена.

ВНИМАНИЕ! Не закреплять при установке верхней накладки стойки В -1- верхнюю подушку безопасности -2-..

| – | Вставить верхнюю накладку стойки В -1- язычками в раму ветрового стекла . |
| --- | --- |

| – | При этом зафиксировать штифтами (2x) верхнюю накладку стойки B -1-. |
| --- | --- |

| – | Убедиться, что кронштейн -5- защелкнулся в креплении -4- в механизме регулировки высоты ремня безопасности. |
| --- | --- |

| – | Закрепить внизу верхнюю накладку стойки B -1- в направляющей ремня -7-. |
| --- | --- |

Автомобили с верхним дефлектором в накладке стойки В

| – | Подсоединить электрический разъем. |
| --- | --- |

| – | Вставить нижнюю сторону дефлектора -8- в верхнюю накладку стойки В -1-. |
| --- | --- |

| – | Вставить верхнюю сторону дефлектора -8- в верхнюю накладку стойки В -1-. |
| --- | --- |

Продолжение описания работ для всех автомобилей

Проследить за надежным креплением верхней накладки стойки А -1-.

| – | Наложить край уплотнителя двери на верхнюю накладку стойки А -1-. |
| --- | --- |

| – | Проверить исправность работы регулятора положения ремня безопасности по высоте. |
| --- | --- |

|  | Регулятор высоты ремня должен в каждом из возможных положений фиксироваться со слышимым щелчком. |
| --- | --- |

|  | Кнопка после нажатия должна самостоятельно возвратиться в верхнее положение. |
| --- | --- |

| 2 - | Головная подушка безопасности |
| --- | --- |

| 3 - | Обшивка потолка |
| --- | --- |

| 4 - | Крепление к регулятору высоты ремня |
| --- | --- |

| 5 - | Крепление сдвижной детали верхней накладки стойки В |
| --- | --- |

| 6 - | Лента ремня |
| --- | --- |

| 7 - | Направляющая переднего ремня |
| --- | --- |

| 8 - | Дефлектор |
| --- | --- |

|  | Соответствие → Электронный каталог запчастей |
| --- | --- |

| 9 - | Пружинная скоба |
| --- | --- |

|  | для дефлектора → Поз. |
| --- | --- |
| Снятие и установка нижней обшивки стоек В. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |

| ; Инструмент для демонтажа -T40280- потребуется, чтобы снять оставшиеся в гнездах кузова зажимы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Снять нижнюю облицовку стоек В снизу . |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Снять верхнюю накладку стойки В. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 → Глава. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 Security → Глава. |
| --- | --- |

| – | Снять движением вверх нижнюю накладку стойки В -1-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

| – | Проверить скобы -2- (2х) на предмет повреждений и деформации. |
| --- | --- |

Поврежденные или деформированные скобы подлежат замене.

| – | Перед установкой нижней накладки стойки В -1- убедиться в правильном положении скоб -2- (2х). |
| --- | --- |

| – | Закрепить зажимами нижнюю накладку стойки В -1- при помощи зажимов -2- (2х). |
| --- | --- |

| – | Установить верхнюю накладку стойки В. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 → Глава. |
| --- | --- |

|  | Audi A6 Security → Глава. |
| --- | --- |

| – | Сдвинуть уплотнение двери через нижнюю накладку стойки В -1- и через верхнюю накладку стойки В. |
| --- | --- |

| 2 - | Зажимы (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | заменить при повреждении или деформации |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |

| 3 - | Воздуховод |
| --- | --- |