| Снятие и установка перчаточного ящика. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. ; Защитный колпак -VAS 6223/9-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Съемник для магнитолы -T10057-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. Указание Если не удается открыть крышку перчаточного ящика, это можно сделать при помощи аварийной разблокировки → Глава.. –; При помощи отвертки снять крышку приборной панели со стороны пассажира -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Если имеется, снять CD-чейнджер -R41- так, как указано ниже:. –; Вставить две скобы съемника для магнитолы -T10057- в переднюю часть CD-чейнджера -R41-.. ; Top L - левая верхняя. ; Top R - правая верхняя. –; Снять CD-чейнджер -R41- с салазок.. –; Отсоединить штекерный разъем.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить разъем -2- оптического кабеля.. –; Закрыть открытый штекер жгута проводов -2- оптического кабеля защитным колпаком -VAS 6223/9--Поз. 1-.. Указание Защитный колпак предотвращает загрязнение или механическое повреждение торцевой поверхности оптического кабеля, что, в противном случае, ухудшило бы оптическую передачу.. –; Освободить съемник для магнитолы, для чего нажать на блокировочные язычки CD-чейнджера -R41-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вывернуть винты -стрелки-.. –; Отсоединить центральный штекер электрического штекерного соединения.. –; Снять перчаточный ящик.. Установка. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Перчаточный ящик на передней панели | 3 |