| Снятие и установка рулевого колеса. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Снять модуль подушки безопасности водителя → Глава. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие и установка пиропатрона подушки безопасности со стороны водителя -N95- и пиропатрона 2 подушки безопасности со стороны водителя -N250-. Снятие. –; Установить рулевое колесо как можно дальше назад вверх, использовать для этого полный диапазон регулировки регулятора положения рулевой колонки.. ВНИМАНИЕ! При работе с подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → Глава. Общие правила техники безопасности при обращении с подушками безопасности. ; Проверочные, монтажные и ремонтные работы разрешается выполнять только обученным специалистам.. ; Перед обращением с модулями подушек безопасности (например, отсоединением электрического разъема) техник должен »снять с себя статический заряд.“, например, на короткое время прикоснуться к клиновому замку двери. ; При выполнении любых работ на пиротехнических узлах системы укладки и натяжения ремней безопасности и на блоке управления подушек безопасности -J234- следует отсоединять АКБ.. ; При проверках ни в коем случае не применять контрольные лампы, вольтметры или омметры.. ; Подушку безопасности проверять только в установленном состоянии с помощью подходящего тестера (например, тестера -VAS 5051B-).. ; При выполнении всех работ с подушками безопасности выключать электропитание.. ; Учесть меры по отсоединению аккумулятора →Электрооборудование; Ремонтная группа27.. ; Отсоединить кабель массы аккумулятора, снять минусовой полюс. После отсоединения аккумуляторной батареи необходимые последующие операции можно проводить без задержки.. ; Присоединение аккумулятора выполнять только при включенном зажигании. При ненадлежащем ремонте пиротехнических деталей (например, подушек безопасности, преднатяжителей) после подсоединения аккумулятора может произойти их непреднамеренное срабатывание. При подключении аккумулятора запрещается нахождение людей в салоне автомобиля.. ; Учесть меры после подключения аккумулятора →Электрооборудование; Ремонтная группа27.. ; Подушки безопасности следует устанавливать сразу же после извлечения из транспортного контейнера.. ; При перерыве в работе убрать панель подушки безопасности обратно в транспортный контейнер.. ; Запрещается оставлять панели подушек безопасности без присмотра.. ; Снятые модули подушек безопасности следует хранить мягкой стороной вверх.. ; Детали подушки безопасности нельзя вскрывать или ремонтировать. Использовать, как правило, только новые детали.. ; Запрещается устанавливать панели подушек безопасности, падавшие на твердую поверхность или имеющие повреждения.. ; После прикосновения к сработавшим подушкам безопасности вымыть руки.. ; Хранение и транспортировку осуществлять согласно действующему национальному законодательству.. ; Замена панелей подушек безопасности. При замене модулей подушек безопасности обязательно соблюдать следующий порядок действий:. 1 -; Извлечь старые модули подушки безопасности и положить стороной подушки вверх. Для верхней подушки безопасности учитывать дополнительные предписания для верхних подушек безопасности → Глава. Дополнительные правила безопасности для верхних подушек безопасности. ; Перед каждой установкой провести осмотр накладок на наличие повреждений.. ; На облицовках (верхняя облицовка стоек А, В, С и облицовка стойки D) запрещается проводить ремонтные работы.. ; При установке проследить за надежностью посадки накладок.. ; Модуль верхней подушки безопасности можно сгибать только в предусмотренном для этого месте (переход от крыши к стойке А).. ; При проведении ремонта позади подушки безопасности всегда снимать весь модуль.. ; Снятые модули подушки безопасности складывать в контейнер или укладывать на чистую ровную поверхность (подложить покрывало или в багажник).. ; После ремонта кузова в области верхней подушки безопасности необходимо проверить кузов на наличие брызг от сварки, деформации и истертых мест (сравнить с противоположной стороной).. ; Всегда надежно держать в руках модуль верхней подушки безопасности.. ; Снятые модули подушки безопасности всегда укладывать вместе и брать за газогенератор (большой палец в направлении электроподсоединения).. ; Всегда держать рукой за газогенератор.. ; Модули подушки безопасности никогда нельзя скручивать, сматывать, завязывать узлом, бросать, швырять, растягивать, подвешивать, сдавливать, прижимать, натягивать и втискивать... Извлечь новый модуль подушки безопасности из транспортного контейнера и положить стороной подушки вверх. Для верхней подушки безопасности учитывать дополнительные предписания для верхних подушек безопасности → Глава. Дополнительные правила безопасности для верхних подушек безопасности. ; Перед каждой установкой провести осмотр накладок на наличие повреждений.. ; На облицовках (верхняя облицовка стоек А, В, С и облицовка стойки D) запрещается проводить ремонтные работы.. ; При установке проследить за надежностью посадки накладок.. ; Модуль верхней подушки безопасности можно сгибать только в предусмотренном для этого месте (переход от крыши к стойке А).. ; При проведении ремонта позади подушки безопасности всегда снимать весь модуль.. ; Снятые модули подушки безопасности складывать в контейнер или укладывать на чистую ровную поверхность (подложить покрывало или в багажник).. ; После ремонта кузова в области верхней подушки безопасности необходимо проверить кузов на наличие брызг от сварки, деформации и истертых мест (сравнить с противоположной стороной).. ; Всегда надежно держать в руках модуль верхней подушки безопасности.. ; Снятые модули подушки безопасности всегда укладывать вместе и брать за газогенератор (большой палец в направлении электроподсоединения).. ; Всегда держать рукой за газогенератор.. ; Модули подушки безопасности никогда нельзя скручивать, сматывать, завязывать узлом, бросать, швырять, растягивать, подвешивать, сдавливать, прижимать, натягивать и втискивать... 3 -; Старый модуль сразу положить в транспортный контейнер.. 4 -; Установить новый модуль подушки безопасности.. ; Для модулей подушек безопасности периодичность замены не указывается.. ; Нельзя обрабатывать модули подушек безопасности смазочными, чистящими и другими аналогичными средствами.. ; Нельзя подвергать даже краткосрочно модули подушек безопасности воздействию температур свыше 100°C.. ; При любом проникновении в ткань таких загрязнений как масло, смазка, лак, краска и растворитель - модуль всегда заменять.... –; Включить зажигание.. Указание В отличие от описания „Отключение и подключение аккумулятора“ ( →Электрооборудование; Ремонтная группа27) для снятия подушки безопасности следует отсоединять аккумулятор при включенном зажигании.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь обшивку багажного отделения.. –; Отсоединить провод массы -стрелка- аккумуляторной батареи.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отжать колпачок -1- слева и справа с обратной стороны рулевого колеса -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Повернуть рулевое колесо из среднего положения примерно на 80° вправо.. Указание Болт для крепления модуля подушки безопасности -3- должен находиться напротив нижнего отверстия в облицовке рулевой колонки -1-.. –; Выкрутить болт -2-.. –; Повернуть рулевое колесо прибл. на 160° влево и вывернуть левый болт крепления подушки безопасности.. –; Установить рулевое колесо в среднее положение (колеса для движения прямо).. ВНИМАНИЕ! Перед отсоединением штекерных разъемов механик должен снять электростатический разряд; для этого можно на короткое время прикоснуться, например, к клиновому замку двери... –; Извлечь частично модуль подушки безопасности со стороны водителя.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Потянуть штекерный разъем -4- до упора -стрелка-, при этом разблокируется и можно снять электрический разъем -2-.. –; Снять модуль подушки безопасности -1- с рулевого колеса.. –; Если имеется, отсоединить разъем -3-.. –; Положить модуль подушки безопасности так, чтобы подушка была обращена вверх.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. ВНИМАНИЕ! ; Учесть, что штекерные разъемы нужно вставлять до упора со слышимой фиксацией.. ; Учесть, что провода не должны быть зажаты... –; Подсоединить разъем имеющего форму плоской пружины проводящего элемента для подушки безопасности и контактного кольца. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Поместить модуль подушки безопасности в рулевое колесо. -3-.. –; Повернуть рулевое колесо из среднего положения примерно на 80° вправо.. Указание Болт для крепления модуля подушки безопасности должен находиться напротив отверстия в облицовке рулевой колонки -1-.. –; Вкрутить правый болт -2- для крепления модуля подушки безопасности прибл. на 2 оборота.. –; Повернуть рулевое колесо прибл. на 160° влево.. –; Вкрутить левый болт для крепления модуля подушки безопасности прибл. на 2 оборота.. –; Нажать на звуковой сигнал 3 раза для достижения равномерного зазора.. –; Теперь больше не касаться модуля подушки безопасности.. –; Затянуть винты.. –; Вставить колпачки в пазы на рулевом колесе.. ВНИМАНИЕ! При подсоединении клемм аккумуляторной батареи необходимо, чтобы в автомобиле никого не было... –; Подсоединить провод массы АКБ.. –; Учесть меры после подключения аккумулятора →Электрооборудование; Ремонтная группа27.. После установки подушки безопасности выполнить следующий рабочий шаг:. –; Запросить память неисправностей блока управления подушек безопасности и очистить ее, так как при подсоединении штекерных разъемов может быть записано сообщение и неисправности → Тестер.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Панель подушки безопасности со стороны водителя на рулевом колесе | 7 |

| Указание Снятие и установку рулевого колеса необходимо проводить в среднем положении (колеса в прямом положении).. –; Если имеется, отсоединить разъем -3-.. –; Выкрутить болт -2-.. –; Отметить положение рулевого колеса/рулевой колонки относительно друг друга при помощи фломастера.. –; Снять рулевое колесо -3- с рулевой колонки.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; При установке старого рулевого колеса следить, чтобы отметки на рулевом колесе и рулевой колонки совпадали.. –; Новое рулевое колесо (без отметки) следует надевать в центральном положении (спица рулевого колеса должна располагаться горизонтально, а колеса должны находиться положении прямолинейного движения).. –; Провести пробную поездку.. –; Если рулевое колесо установлено с перекосом, еще раз снять рулевое колесо и подогнать его к зубчатому венцу рулевой колонки.. –; При затяжке рулевого колеса всегда использовать новый болт.. –; Установить модуль подушки безопасности водителя → Ссылка. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Рулевое колесо к рулевой колонке | 50 → Примечание |

| 1); Заменить болт. |
| --- |
| Замена штекерного разъема модуля подушки безопасности. |  |  |  |

| Снятие. –; Снять модуль подушки безопасности водителя → Глава. –; Разблокировать электрические разъемы -2- и -3- подушки безопасности с помощью отвертки -1-.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Установить модуль подушки безопасности водителя → Ссылка. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка витой пружины подушки безопасности и возвратного кольца с контактным кольцом -F138-. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |  |

| ; Отвертка T8 -T40056 A-. Снятие. Указание Снятие и установку спирального кабеля подушки безопасности и узла контактного кольца -F138- проводить в среднем положении рулевого колеса (передние колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению).. ВНИМАНИЕ! При работе с подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → Глава... –; Включить зажигание.. Указание В отличие от описания „Отключение и подключение аккумулятора“ ( →Электрооборудование; Ремонтная группа27) для снятия подушки безопасности следует отсоединять аккумулятор при включенном зажигании.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь обшивку багажного отделения.. –; Отсоединить провод массы -стрелка- аккумуляторной батареи.. –; Снять модуль подушки безопасности водителя → Глава. –; Снять рулевое колесо → Глава.. –; На автомобилях с электрической регулировкой рулевой колонки снять нижнюю накладку передней панели со стороны водителя → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Если у Вас имеется старая отвертка T8 -T40056-, обточить ее в местах, отмеченных -стрелками-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить винты -3- и -4-отверткой T8 -T40056 A-.. –; При наличии открыть за ручку -5- блок механической регулировки рулевой колонки.. –; Выкрутить винты TORX -6-.. –; Отсоединить верхнюю облицовку -2- подрулевого переключателя от нижней облицовки -1- и снять обе части.. –; При наличии, отсоединить электрический разъем у нижней облицовки.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить электрический разъем сверху у возвратного кольца с контактным кольцом.. –; Осторожно разблокировать фиксаторы -стрелки- и снять регулировочное кольцо с контактным кольцом -1- с модуля переключения рулевой колонки (SMLS).. Указание На рисунке данная операция изображена при снятом коммутационном блоке рулевой колонки (SMLS).. Установка. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. –; Следить за тем, чтобы все три фиксатора вошли в зацепление и разъемы были чистыми.. –; Ввести верхнюю облицовку подрулевого переключателя в зацепы нижней облицовки, обе части сжать и скрутить винтами.. –; Установить нижнюю облицовку передней панели со стороны водителя → Глава.. –; Установить рулевое колесо → Глава.. –; Установить модуль подушки безопасности водителя → Ссылка. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Коммутационный блок рулевой колонки (SMLS) | 3 |
| Облицовка подрулевых переключателей | 0,6 |
| Нижняя облицовка к рулевой колонке | 3,5 |

| –; Выкрутить болт -2- на несколько оборотов.. –; Отсоединить электрические разъемы -1-, -3- и -4-.. –; Осторожно снять подрулевой переключатель вместе с блоком управления рулевой колонки -J527-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Далее откручиваете винты, указанные на рисунке и снимаете блок назад. Меняете и в обратной последовательности установка.