| Детали и узлы облицовки потолка. Указание Далее представлена потолочная панель автомобиля Audi Avant.. 1 -; Заглушка. 2 -; Болт. 3 -; Солнцезащитный козырек. ; снятие и установка → Глава. 4 -; Накладка. ; для средней опоры солнцезащитных козырьков. ; снятие и установка → Глава. 5 -; Средняя опора солнцезащитных козырьков. ; снятие и установка → Глава. 6 -; Центральная облицовка. ; для переднего плафона освещения салона. 7 -; Декоративная рамка. ; для центральной облицовки. 8 -; Рассеиватель. ; для переднего плафона освещения салона. 9 -; Болт - 2 Нм. 10 -; для переднего плафона внутреннего освещения салона/лампы для чтения. 11 -; Подсветка зеркала для макияжа. 12 -; Болт - 1,5 Нм. 13 -; Подсветка зеркала для макияжа. 14 -; Защитная рама сдвижного люка. 15 -; Обшивка потолка. ; снятие и установка → Глава. ; Разблокировать клипсу -стрелка- → Илл.. 16 -; Задний плафон освещения салона/фонарь для чтения. 17 -; Болт - 9 Нм. ; самостопорящийся. ; заменить. ; резьбовые отверстия болтов должны быть очищены (например, метчиком). 18 -; крепления сетчатой разделительной перегородки. ; снятие и установка → Глава „Снятие и установка обшивки потолка“. 19 -; Накладка. ; зажима сетчатой разделительной перегородки. ; снятие и установка → Глава „Снятие и установка обшивки потолка“. 20 -; Болт. 21 -; Поручень крыши. ; снятие и установка → Глава. Разблокировка крепежного зажима потолочной панели. –; Разблокировать скобы заднего крепежного зажима -стрелки-... Снятие и установка солнцезащитного козырька. 1 -; Солнцезащитный козырек. ; Снятие. –; Снять с петель солнцезащитный козырек в центре автомобиля на промежуточной опоре солнцезащитного козырька -2- и откинуть его в сторону.. –; С помощью отвертки осторожно поддеть и снять заглушку -6-.. –; Выкрутить болт -5-.. –; Отодвинуть солнцезащитный козырек вниз и снять солнцезащитный козырек.. ; Установка. –; Вставить язычок опоры солнцезащитного козырька -4- в отверстие потолочной панели -3-.. –; Закрутить винт -5-.. –; Надавить колпачок -6- на опору солнцезащитного козырька.. –; Вставить солнцезащитный козырек в среднюю опору -2-.. 2 -; Средняя опора солнцезащитных козырьков. ; снятие и установка → Глава. 3 -; Обшивка потолка. 4 -; Опора солнцезащитного козырька. 5 -; Болт - 2 Нм. ; заменить. 6 -; Заглушка. Снятие и установка промежуточной опоры солнцезащитного козырька. 1 -; Средняя опора солнцезащитных козырьков. ; снятие и установка → Илл.. 2 -; Обшивка потолка. 3 -; Солнцезащитный козырек. 4 -; Заглушка. ; заклипсован на промежуточной опоре солнцезащитного козырька. Снятие и установка промежуточной опоры солнцезащитного козырька. Снятие. –; Снять с петель солнцезащитный козырек в центре автомобиля на промежуточной опоре солнцезащитного козырька и откинуть его в сторону.. –; Разблокировать крышку средней опоры солнцезащитного козырька -стрелка 1-.. –; Снять среднюю опору солнцезащитного козырька -стрелка 2-.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. Указание При установке промежуточной опоры солнцезащитного козырька следить за тем, чтобы не повредить распорные выступы... Снятие и установка передней лампы освещения салона/лампы для чтения. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.. –; Открыть отсек для очков -1- и разблокировать центральную облицовку -2- и -3- блока лампы освещения салона/лампы для чтения -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Разблокировать рассеиватель -1- лампы освещения салона/лампы для чтения -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить болты -стрелки-.. –; Отвести плафон внутреннего освещения передней части салона вниз и извлечь из обивки крыши. Указание -Левая стрелка- зависит от конструкции.. –; Разъединить электрические штекерные соединения.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Подвесить и зафиксировать плафон внутреннего освещения.. –; Нажать на крышку плафона внутреннего освещения до защелкивания.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Узел | Нм |
| --- | --- |
| Плафон внутреннего освещения к обивке салона. | 2 |
| Снятие и установка подсветки косметического зеркала -W14-/-W20-. |  |  |

| Снятие. –; Осторожно, поддев плоской отверткой в выемке -стрелка-, снять подсветку косметического зеркала.. –; Разъединить электрическое штекерное соединение.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь крышку над лампой накаливания -стрелка-.. –; Извлечь лампу накаливания (12 В, 5 Вт) из зажимного патрона.. Установка. Установка осуществляется в обратной последовательности.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Предписания по технике безопасности при эксплуатации внутреннего зеркала заднего вида. ВНИМАНИЕ! ; Стекло внутреннего зеркала состоит из нескольких слоев и содержит электролит для создания эффекта затемнения. Учитывать, что если разбить стекло, жидкий электролит вытечет.. ; Жидкий электролит может вызвать раздражение кожи, глаз и органов дыхания.. ; Если жидкий электролит попал в глаза или на кожу, необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Если раздражение не проходит, немедленно обратиться к врачу... Осторожно! Вытекший из разбитого зеркала жидкий электролит повреждает при контакте все пластмассовые поверхности. Поэтому следует незамедлительно смыть его с помощью большого количества воды и губки... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие указания по эксплуатации внутреннего зеркала заднего вида |  |  |

Выпускаются внутренние зеркала заднего вида различного исполнения и с различными функциями:

|  | Ручная установка затемнения зеркала |
| --- | --- |

|  | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением -Y7- |
| --- | --- |

|  | Внутреннее зеркало с цифровым компасом |
| --- | --- |

|  | Внутреннее зеркало с датчиком дождя и освещенности |
| --- | --- |

|  | Внутреннее зеркало с датчиком дождя и освещенности -G397- |
| --- | --- |

|  | Внутреннее зеркало с датчиком влажности воздуха -G355- |  |
| --- | --- | --- |
| Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида. При снятии и установке учитывать предписания по технике безопасности → Глава и общие указания по обращению с внутренним зеркалом заднего вида → Глава.. Указание Порядок снятия и установки описан для внутреннего зеркала с автоматическим затемнением -Y7-. Для других исполнений внутреннего зеркала снятие и установка аналогичны.. |  |  |  |

| Снятие. Вариант комплектации с ассистентом движения по полосе:. –; Разблокировать нижнюю накладку -1--стрелки-.. –; С помощью отвертки поддеть нижнюю накладку и снять ее.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; С помощью отвертки разблокировать накладку -1- на ножке зеркала и снять ее.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Вариант комплектации без ассистента движения по полосе:. –; Снять накладку -1- снизу у ножки зеркала -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение описания работ для всех автомобилей. –; Вынуть электрическое штекерное соединение из крепления.. –; Отсоединить разъём -2-.. –; Повернуть внутреннее зеркало за ножку -1- в направлении против часовой стрелки -стрелка- до упора.. –; Снять салонное зеркало с кронштейна.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Приложить внутреннее зеркало с поворотом на 30° по отношению к его монтажному положению.. –; Затем повернуть зеркало по часовой стрелке до упора.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включение и выключение автоматического затемнения. Выключение и включение автоматического затемнения:. |  |  |  |

| –; Автоматическое затемнение включается и выключается путем кратковременного нажатия (менее 3 секунд) клавиши -1-.. Автоматическая функция затемнения „Вкл“: Индикатор -2- загорается.. Автоматическая функция затемнения „Выкл“: Индикатор -2- гаснет.. ; Автоматическое затемнение активируется каждый раз после „включения зажигания“.. ; Если выключить автоматическое затемнение внутреннего зеркала, то автоматическое затемнение наружных зеркал тоже выключится.. ; В режиме затемнения поверхность зеркала становится светлее, если включается плафон освещения салона или передача заднего хода.. ; Следует учитывать, что автоматическое затемнение внутреннего зеркала работает правильно только в том случае, если поднята шторка заднего стекла.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулировка внутреннего зеркала с автоматическим затемнением -Y7- для праворульных или леворульных автомобилей. Регулировка в зависимости от стороны установки рулевого колеса необходима в следующих случаях:. ; при установке нового внутреннего зеркала с автоматическим затемнением -Y7-.. Указание ; На более новых моделях внутреннего зеркала с автоматическим затемнением -Y7- датчик зоны магнитного отклонения устанавливается на корпус зеркала, а не на основание. Регулировку зеркала в зависимости от зоны магнитного отклонения можно или „нужно“ выполнять только для таких зеркал.. |  |  |  |

| ; Новое внутреннее зеркало с автоматическим затемнением -Y7- легко узнать по появлению на дисплее при нажатии клавиши -2- и удержании нажатой больше 12 секунд буквы „L“ или „A“.. –; Нажать клавишу -2- и удерживать нажатой от 12 до 15 секунд пока не появиться „L - для леворульных автомобилей“ или„A - для праворульных автомобилей“.. –; Еще раз коротко нажать клавишу -2- для изменения регулировки в зависимости от стороны установки рулевого колеса.. –; Через некоторое время индикация автоматически переключится на „C - для калибровки“. Теперь необходимо выполнить еще и калибровку цифрового компаса → Глава.. –; Убедитесь в том, что после регулировки зоны магнитного отклонения снова включается автоматическое затемнение внутреннего зеркала → Глава.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка работы внутреннего зеркала с автоматическим затемнением. Проверка работы может быть выполнена только при соблюдении следующих условий:. ; Внутреннее зеркало установлено.. ; Зажигание включено.. ; Передача заднего хода не выбрана.. ; Автоматическая функция затемнения должна быть включена, соответствующий индикатор гореть.. Порядок проверки. |  |  |  |

| –; Закрыть или заклеить фотодатчик -стрелка- на боковой части корпуса -1-.. –; Направить на фотодатчик -стрелка- на боковой стороне зеркала -2- луч света, например, от карманного фонаря.. Через короткое время внутреннее зеркало должно потемнеть.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка верхней обшивки стоек А. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |  |

| ; Клин -3409-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Инструмент для демонтажа -T40280- потребуется, чтобы снять оставшиеся в гнездах кузова зажимы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ! При работе с верхней подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → Глава..

Существует 2 варианта крепления верхней накладки стойки А.

Сначала описывается первый вариант (прибл. до введения Avant).

| 1 - | Верхняя облицовка стоек А . |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | Осторожно отжать верхнюю накладку стойки A -1- с помощью клина -3409- у клипсы верхней подушки безопасности -2-»скоба с рыболовным крючком“ до упора. |
| --- | --- |

| – | В средней и нижней части отжать скобы -4- верхней накладки стойки А -1- с помощью клина -3409-. |
| --- | --- |

| – | Осторожно подвинуть верхнюю накладку стойки A -1- вверх (при этом смещается клипса верхней подушки безопасности -2- в отверстии в форме замочной скважины) и извлечь верхнюю накладку стойки А -1- из поперечины -6- и пружинной защелки -5-. |
| --- | --- |

|  | Установка |
| --- | --- |

| – | Проверить клипсу верхней подушки безопасности -2- на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

В случае повреждения или деформации клипсы верхней подушки безопасности -2- необходимо заменить верхнюю накладку стойки А.

| – | Проверить скобы -4- (2х) на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

В случае повреждения или деформации скоб -4- их необходимо заменить.

| – | Перед установкой верхней накладки стойки А -1- убедиться в правильном положении клипсы верхней подушки безопасности -2- и скоб -4-. |
| --- | --- |

Всегда соблюдать порядок установки верхней накладки стойки А -1-:

ВНИМАНИЕ! Не закреплять при установке верхней накладки стойки А -1- верхнюю подушку безопасности -3-..

| – | Задвинуть верхнюю накладку стойки А -1- между поперечиной -6- и пружинной защелкой -5- → Глава. |
| --- | --- |

| – | Скрепить верхнюю накладку стойки А -1-, начиная снизу, скобами -4- (2x) клипсой верхней подушки безопасности -2-. |
| --- | --- |

Проследить за надежным креплением верхней накладки стойки А -1-.

| – | Наложить край уплотнителя двери на верхнюю накладку стойки А -1-. |
| --- | --- |

| 2 - | Клипса верхней подушки безопасности |
| --- | --- |

|  | в случае повреждения или деформации заменить накладку стойки D |
| --- | --- |

| 3 - | Головная подушка безопасности |
| --- | --- |

| 4 - | Зажимы (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | заменить при повреждении или деформации |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |

| 5 - | Крепежная пружина |
| --- | --- |

|  | → Поз. |
| --- | --- |

|  | составная часть поперечины |
| --- | --- |

| 6 - | Перемычка |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! При работе с верхней подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → Глава..

Существует 2 варианта крепления верхней накладки стойки А.

Затем описывается второй вариант (прибл. после введения Avant).

| 1 - | Верхняя облицовка стоек А . |
| --- | --- |

|  | Снятие |
| --- | --- |

| – | В нижней части отжать скобу -4- верхней накладки стойки А -1- с помощью клина -3409-. |
| --- | --- |

| – | Осторожно отжать верхнюю накладку стойки A -1- с помощью клина -3409- у скоб -2- (2x) »скобы с рыболовным крючком“ до упора. |
| --- | --- |

| – | Осторожно подвинуть верхнюю накладку стойки A -1- вверх (при этом смещаются скобы -2- (2х) в отверстии в форме замочной скважины) и извлечь верхнюю накладку стойки А -1- из поперечины -6- и пружинной защелки -5-. |
| --- | --- |

|  | Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом соблюдать следующее: |
| --- | --- |

| – | Проверить скобы -2- (2х) на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

В случае повреждения или деформации скоб -2- необходимо заменить верхнюю накладку стойки А.

| – | Проверить скобу -4- на предмет повреждений или деформации. |
| --- | --- |

В случае повреждения или деформации скобы -4- ее необходимо заменить.

| – | Перед установкой верхней накладки стойки А -1- убедиться в правильном положении скоб -2- и -4-. |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Не закреплять при установке верхней накладки стойки А -1- верхнюю подушку безопасности..

Проследить за надежным креплением верхней накладки стойки А -1-.

| – | Наложить край уплотнителя двери на верхнюю накладку стойки А -1-. |
| --- | --- |

| 2 - | Зажимы (2 шт.) |
| --- | --- |

|  | в случае повреждения или деформации заменить накладку стойки D |
| --- | --- |

| 3 - | Головная подушка безопасности |
| --- | --- |

| 4 - | Скоба |
| --- | --- |

|  | заменить при повреждении или деформации |
| --- | --- |

|  | оставшиеся в гнездах кузова зажимы снять с помощью -T40280- |
| --- | --- |

| 5 - | Крепежная пружина |
| --- | --- |

|  | → Поз. |
| --- | --- |

|  | составная часть поперечины |
| --- | --- |

| 6 - | Перемычка |
| --- | --- |

| Дополнительные правила безопасности для верхних подушек безопасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Перед каждой установкой провести осмотр накладок на наличие повреждений. |
| --- | --- |

|  | На облицовках (верхняя облицовка стоек А, В, С и облицовка стойки D) запрещается проводить ремонтные работы. |
| --- | --- |

|  | При установке проследить за надежностью посадки накладок. |
| --- | --- |

|  | Модуль верхней подушки безопасности можно сгибать только в предусмотренном для этого месте (переход от крыши к стойке А). |
| --- | --- |

|  | При проведении ремонта позади подушки безопасности всегда снимать весь модуль. |
| --- | --- |

|  | Снятые модули подушки безопасности складывать в контейнер или укладывать на чистую ровную поверхность (подложить покрывало или в багажник). |
| --- | --- |

|  | После ремонта кузова в области верхней подушки безопасности необходимо проверить кузов на наличие брызг от сварки, деформации и истертых мест (сравнить с противоположной стороной). |
| --- | --- |

|  | Всегда надежно держать в руках модуль верхней подушки безопасности. |
| --- | --- |

|  | Снятые модули подушки безопасности всегда укладывать вместе и брать за газогенератор (большой палец в направлении электроподсоединения). |
| --- | --- |

|  | Всегда держать рукой за газогенератор. |
| --- | --- |

|  | Модули подушки безопасности никогда нельзя скручивать, сматывать, завязывать узлом, бросать, швырять, растягивать, подвешивать, сдавливать, прижимать, натягивать и втискивать |
| --- | --- |