Схема монтажа ассистента движения по полосе

| 1 - | Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя -K233- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 2 - | Кнопка ассистента смены полосы движения -E530- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 3 - | Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира -K234- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 4 - | Винт |
| --- | --- |

|  | 3,5 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Электрическое штекерное соединение |
| --- | --- |

| 6 - | Винт |
| --- | --- |

|  | 3,5 Нм |
| --- | --- |

| 7 - | Блок управления ассистента смены полосы движения -J769- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 8 - | Блок управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 9 - | Винт |
| --- | --- |

|  | 3,5 Нм |
| --- | --- |

| 10 - | Электрическое штекерное соединение |
| --- | --- |

| 11 - | Винт |
| --- | --- |

|  | 3,5 Нм |
| --- | --- |

| Снятие и установка клавиши ассистента изменения полосы движения -E530-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Установить рулевое колесо насколько возможно назад и вниз, использовать для этого полную область регулировки положения рулевой колонки.. –; Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.. –; Снять центральный дефлектор передней панели →Ремонтная группа70.. –; Вытолкнуть выключатель аварийной сигнализации -E530--поз. 1- из декоративной облицовки с дефлектором -2--стрелка-.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. –; Нажать на клавишу ассистента смены полосы движения -E530- до защелкивания фиксатора в корпусе переключателя.. –; Установить центральный дефлектор передней панели →Ремонтная группа70.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка сигнализатора ассистента изменения полосы движения во внешнем зеркале -K233-/-K234-. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |

| ; Отжимной рычаг -80 - 200-. ; Защитные перчатки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. ВНИМАНИЕ! Опасность получения травм.. Пользоваться защитными перчатками... Указание Для защиты лакокрасочного покрытия вокруг корпуса зеркала следует положить мягкую тряпку.. –; Извлечь зеркало -1- с помощью отжимного рычага -80 - 200- из блока регулировки зеркала -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить разъемы -2- и -3- обогрева зеркала на задней стороне зеркала -1-.. –; При наличии, расклипсовать разъем -5- из держателя.. –; Отсоединить разъём -4-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить винты -4- и -5-.. –; Разблокировать удерживающие выступы -3- в -направлении стрелки А-.. –; Разблокировать зажим -1- и извлечь корпус -2- наружного зеркала заднего вида из облицовки -стрелки B-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Нажать вниз регулятор зеркала и не до конца поднять вверх корпус -1- наружного зеркала заднего вида.. –; Отсоединить штекерный разъем -2- сигнализатора ассистента движения по полосе от передней части крепления -3- регулятора зеркала.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Потянуть корпус наружного зеркала заднего вида вверх и отсоединить разъём -3-.. Указание -Поз. 1, 2, 4- и -стрелка- не учитывать.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Разблокировать крепления -стрелки A- и выдавить сигнализатор -1- ассистента движения по полосе из корпуса -2- наружного зеркала -стрелка B-.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. Указание При неисправном светодиоде следует заменить сигнализатор ассистента изменения полосы движения во внешнем зеркале в сборе.. –; Установить корпус наружного зеркала →Ремонтная группа66.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка блока управления ассистента изменения полосы движения -J769-/-J770-. |  |  |

| Снятие. –; Снять крышку правой боковой обшивки багажного отсека.. –; Разрезать хомут -3- и подвинуть пенопласт -2- в сторону.. –; Отсоединить разъём -1-.. –; снятие задней облицовки →Ремонтная группа70.. –; Снять облицовку заднего бампера →Ремонтная группа63.. –; Извлечь жгут проводов -4- через отверстие в кузове -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить разъём -3-.. –; Выкрутить винты -2- и -4-.. –; Извлечь блок управления ассистента движения по полосе -1- из крепления бампера -стрелка-.. Установка. Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:. Указание При обратном монтаже установить все кабельные стяжки в местах, где они были установлены изначально.. –; Установить облицовку заднего бампера →Ремонтная группа63.. Если накладка бампера была снята, то блок управления ассистента смены полосы движения -J769-/-J770- → Глава „Калибровка ассистента изменения полосы движения - указания по измерению“ должен быть откалиброван заново.. –; установка задней облицовки →Ремонтная группа70.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Калибровка ассистента изменения полосы движения - указания по измерению |  |  |

| 1 - | Дистанционный лазер -VAS 6350/2- |
| --- | --- |

|  | для дальнего измерения |
| --- | --- |

|  | Управление → Руководство по эксплуатации |
| --- | --- |

| 2 - | Устройство для калибровки -VAS 6350- |
| --- | --- |

| 3 - | Уровень |
| --- | --- |

|  | на устройстве для калибровки -VAS 6350- |
| --- | --- |

|  | для контроля горизонтального положения устройства для калибровки -VAS 6350- |
| --- | --- |

| 4 - | Угольник |
| --- | --- |

|  | для крепления дистанционного лазера -VAS 6350/2- для измерения расстояний |
| --- | --- |

|  | Расстояние до центральных датчиков -VAS 6350/1- задних колес: размер -a - = 1700 ± 2 мм |
| --- | --- |

| 5 - | Центральный колесный датчик -VAS 6350/1- |
| --- | --- |

|  | с адаптером колесного болта SW 19 и измерительным щупом |
| --- | --- |

| 6 - | Эмблема |
| --- | --- |

|  | луч лазера выравнивается по центру эмблемы |
| --- | --- |

| 7 - | Устройство для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- |
| --- | --- |

|  | переставляется во время калибровки с правой на левую сторону измерительной зоны |
| --- | --- |

|  | при правильной установке кабель сетевого напряжения слева внизу на устройстве калибровки должен быть подключен (относительно направления движения автомобиля) |
| --- | --- |

| 8 - | Измерительная шкала |
| --- | --- |

|  | для позиционирования устройства для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- |
| --- | --- |

| 9 - | Линейный лазер -VAS 6350/3- |
| --- | --- |

|  | с „защитными очками“ |
| --- | --- |

|  | на устройстве для калибровки -VAS 6350- |
| --- | --- |

|  | включить и выключить → Руководство по эксплуатации |
| --- | --- |

| 10 - | Пластмассовая ножка |
| --- | --- |

|  | 3 шт. |
| --- | --- |

|  | регулируются для юстировки горизонтального положения устройства для калибровки -VAS 6350- |
| --- | --- |

| Калибровка блока управления ассистента изменения полосы движения -J769-/-J770-. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Устройство для калибровки -VAS 6350-. Условия. –; При следующих условиях необходимо проводить калибровку блока управления ассистента смены полосы движения -J769-/-J770- → Тестер:. ; Блок управления ассистента смены полосы движения -J769- или блок управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- был заменен.. ; Повреждение накладки заднего бампера, например, царапина, полученная на парковке.. ; Проводилось снятие и установка накладки заднего бампера.. ; В памяти событий имеется запись „отсутствует или неверная базовая настройка/адаптация“.. Предварительные работы. –; Установить автомобиль на твердую ровную поверхность.. –; Привести в действие стояночный тормоз - во время измерения автомобиль перемещать нельзя!. –; Установить передние колеса прямо - рулевое колесо в нулевом положении.. –; Подключить диагностический прибор → Тестер.. Указание Если на дисплее появляется сообщение об ошибке, см. → Руководство по эксплуатации тестера. –; Включить зажигание.. –; При необходимости удалить наклейку с металлической пленкой с облицовки бампера.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Закрепить на каждом центральном колесном датчике -VAS 6350/1- три адаптера колесных болтов SW 19.. –; Установить измерительные щупы на обоих центральных колесных датчиках -VAS 6350/1- и закрепить их прижимными гайками.. –; Установить центральные колесные датчики -VAS 6350/1- на болтах крепления обоих задних колес.. ; Центр вращения центрального колесного датчика должен располагаться в центре вращения колеса.. Указание Установить центральные колесные датчики -VAS 6350/1- на колеса таким образом, чтобы они не были соединены с „секретками“.. –; Настроить измерительные щупы с помощью прижимных гаек таким образом, чтобы они свободно перемещались на минимальном расстоянии от пола.. ; Измерительные щупы должны легко двигаться.. ; Измерительные щупы должны стоять вертикально.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Расположить устройство для калибровки -VAS 6350- на расстоянии -a- к задним колесам.. ; Расстояние -a- = 1700 мм.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Включить дистанционный лазер -VAS 6350/2- с помощью клавиши ON.. Индикация на -VAS 6350/2-:. ; „- - - м“. Указание Одновременно включается лазер.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Удерживать дистанционный лазер -VAS 6350/2--поз. 2- для измерения расстояний заподлицо к упорному угольнику, как показано на рисунке.. ; Дистанционный лазер -VAS 6350/2- должен при этом плотно прилегать к угольнику.. –; Убедиться, что „лазерный луч“ для дальнего измерения возникает на нижней увеличенной части измерительного щупа -1-.. Если это не так, следует отрегулировать высоту измерительных щупов с помощью прижимных гаек на центральных колесных датчиках -VAS 6350/1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Кратковременно нажать на клавишу ON дальнего измерения.. Индикация на -VAS 6350/2-:. ; „1,700 м“ (заданное значение: 1700 ± 2 мм).. –; Повторить процесс измерения с левого угольника на левом заднем колесе.. ; Считанное значение расстояния должно быть одинаковым на двух сторонах.. Если оба измеренных значения не идентичны, провести соответствующую юстировку устройства калибровки -VAS 6350-.. Выполнение калибровки. → Тестер подключен.. –; Выбрать режим работы Диагностика и запустить диагностику.. –; Выбрать вкладку План диагностики. –; Нажать кнопку Выбрать собственную проверку и последовательно выбрать следующую структуру дерева:. ; Кузов. ; Электрооборудование. ; 01 - Системы с самодиагностикой. ; 3C - блок управления ассистента смены полосы движения - J769. ; 3C - блок управления ассистента смены полосы движения, функции. ; 3C - Калибровка. При дальнейшей калибровке следовать указаниям на → Тестер.. Указание ; Теперь поступит информация о том, какая установлена версия ассистента смены полосы движения (SWA1.5).. ; Эта информация о регулировке приспособления для калибровки важна для дальнейшего процесса работы, чтобы избежать сбоя в работе.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Закрепить устройство для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- справа сзади на кронштейне устройства для калибровки -VAS 6350-.. ; при правильной установке кабель сетевого напряжения слева внизу на устройстве калибровки должен быть подключен (относительно направления движения автомобиля). ; Расстояние -a- = 770 мм (измерено от верхнего края устройства калибровки до кузова).. –; Стрелка на кронштейне устройства для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- должна быть расположена напротив установочного размера на шкале -1- измерительной зоны -стрелка-.. Седан:. ; Размер справа = 790 мм (по измерительной шкале -1-).. RS 6 Limousine:. ; Размер справа = 705 мм (по измерительной шкале -1-).. Avant:. ; Размер справа = 760 мм (по измерительной шкале -1-).. RS 6 Avant:. ; Размер справа = 760 мм (по измерительной шкале -1-).. Allroad:. ; Размер справа = 810 мм (по измерительной шкале -1-).. Продолжение для всех автомобилей:. –; Подключить устройство для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- к сетевому напряжению.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Привести устройство для калибровки -VAS 6350- в горизонтальное положение, для этого повернуть пластиковые кронштейны.. ; Следить за уровнем (смотровым окошком) на устройстве для калибровки -VAS 6350--стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Включить линейный лазер -VAS 6350/3- на устройстве для калибровки -VAS 6350-.. –; Надеть „защитные очки“.. –; Выровнять устройство для калибровки -VAS 6350- таким образом, чтобы линейный лазер -VAS 6350/3- находился по центру эмблемы крышки багажного отсека.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снова проверить слева и справа расстояние между угольниками устройства для калибровки -VAS 6350- и измерительными щупами -1- к креплениям колес.. ; Заданное значение: 1700 ± 2 мм. Процесс калибровки. Во время калибровки следить за соблюдением следующих условий:. ; нельзя открывать и закрывать двери автомобиля.. ; В автомобиле не должно быть никого.. ; Люди не должны находиться между автомобилем и устройством для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Порядок работ. –; Включить устройство для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- сетевым выключателем -3-.. ; Должен загореться зеленый светодиод -1-.. Указание Если загорелся красный светодиод -2-, проверить устройство для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Во время работы программы появится требование переставить устройство для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- с правой на левую сторону устройства для калибровки -VAS 6350-.. –; Выключить устройство для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- и переставить калибровочное приспособление.. ; при правильной установке кабель сетевого напряжения слева внизу на устройстве калибровки должен быть подключен (относительно направления движения автомобиля). ; Расстояние -a- = 770 мм (измерено от верхнего края устройства калибровки до кузова).. –; Стрелка на кронштейне устройства для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- должна быть расположена напротив установочного размера на шкале -1- измерительной зоны -стрелка-.. Седан:. ; Размер слева = 790 мм (по измерительной шкале -1-).. RS 6 Limousine:. ; Размер слева = 705 мм (по измерительной шкале -1-).. Avant:. ; Размер слева = 760 мм (по измерительной шкале -1-).. RS 6 Avant:. ; Размер слева = 760 мм (по измерительной шкале -1-).. Allroad:. ; Размер слева = 810 мм (по измерительной шкале -1-).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение для всех автомобилей:. –; Включить устройство для калибровки ассистента изменения полосы движения -VAS 6350/4- сетевым выключателем -3-.. ; Должен загореться зеленый светодиод -1-.. –; Следовать дальнейшим указаниям на дисплее диагностического тестера.. –; После успешной калибровки ассистента смены полосы движения завершить „калибровку“, выключить зажигание и отсоединить диагностическое подсоединение.. |  |  |
| --- | --- | --- |