Детали и узлы датчика автоматического поддержания дистанции -G550-

| 1 - | Датчик автоматического поддержания дистанции -G550- |
| --- | --- |

|  | снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

| 2 - | Рама |
| --- | --- |

| 3 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 4,5 Нм |
| --- | --- |

| 4 - | Установочный штифт |
| --- | --- |

|  | При монтаже соблюдать регулировочный размер → Глава |
| --- | --- |

| 5 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 8 Нм |
| --- | --- |

| 6 - | Держатель |
| --- | --- |

| 7 - | Гайка |
| --- | --- |

| 8 - | Штекер |
| --- | --- |

|  | Для разблокирования фиксации сжать вместе оба зажима -стрелки-. |
| --- | --- |

Общие сведения о системе ACC

Датчик для автоматического поддержания безопасной дистанции и блок управления поддержания дистанции -J428- установлены в одном корпусе. При неисправности датчика/блока управления необходимо заменить весь блок.

В нижеследующем описании блок датчика/блока управления называется „датчиком“.

Корпус радара датчика находится за обшивкой передней амортизационной стойки и сделан из пропускающего сигналы материала. Все изменения, напр., последующая лакировка, наклеенные стикеры и т.п. могут привести к сбою в работе.

Нарушения функционирования могут возникать также при загрязнении датчика. Для этого необходимо снять решетку воздухозаборника или защитную решетку радиатора с датчика согласно руководству по ремонту и очистить внутреннюю сторону решетки воздухозаборника или защитной решетки радиатора, а также датчик.

До проведения юстировки системы круиз-контроля (АСС) необходимо считать память неисправностей и при необходимости устранить ошибки.

В „блоке измеряемых величин 2“ блока управления системы круиз-контроля (АСС) необходимо узнать, установлен ли датчик.

При угле юстировки с –0,8° по +0,8° датчик не следует юстировать заново.

Настройку адаптивного круиз-контроля разрешается производить только с помощью прибора для проверки углов установки колес и приспособления для настройки адаптивного круиз-контроля, имеющих допуск VW/AUDI!

Правильная юстировка является условием безупречной работы ACC.

Указание

|  | Новая юстировка требуется, если: |
| --- | --- |

|  | Регулировалось схождение задних колёс. |
| --- | --- |

|  | Заменяется датчик автоматического поддержания дистанции -G550- в сборе. |
| --- | --- |

|  | Снимается или переставляется поперечина бампера; |
| --- | --- |

|  | Снимается или переставляется передняя несущая панель. |
| --- | --- |

|  | на передней части автомобиля имеется повреждение. |
| --- | --- |

|  | угол юстировки находится за пределами диапазона с –-0,8° по +0,8°. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка датчика автоматического поддержания дистанции -G550-. Датчик автоматического поддержания дистанции -G550- находится за корпусом радара в переднем бампере.. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |  |

| ; Динамометрический ключ -V.A.G 1783-. Снятие. –; Снять накладку переднего бампера →Ремонтная группа63.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить штекерный разъем -стрелка-.. –; Вывернуть болты с шестигранной головкой -1-.. –; Извлечь датчик автоматического поддержания дистанции -G550-.. Установка. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом нужно учитывать следующее:. Указание Установочные штифты в рамке предварительно отрегулированы. При необходимости, следует откорректировать регулировку.. –; Положить датчик автоматического поддержания дистанции -G550- на мягкую, чистую подложку.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Измерить размер -a- от всех установочных штифтов.. Размер -a- должен быть равен 34 мм.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Ввернуть болты с шестигранной головкой -1- и затянуть их.. –; Подсоединить штекерный разъем -стрелка-.. Моменты затяжки: → Глава. –; Установить накладку переднего бампера →Ремонтная группа63.. –; Выполнить юстировку ACC → Глава.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разборка и сборка датчика автоматического поддержания дистанции -G550- с рамкой. Разборка. –; Снять датчик автоматического поддержания дистанции -G550- → Глава.. |  |  |

| –; Вывернуть установочный штифт -2- из рамы -3-.. –; Отвернуть болты -1- и снять раму с датчика автоматического поддержания дистанции -G550-.. Сборка. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом нужно учитывать следующее:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить на всех установочных штифтах размер -a-.. Размер -a- должен быть равен 34 мм.. Моменты затяжки: → Глава. |  |  |
| --- | --- | --- |