Снятие и установка накладки бампера

Седан

| 1 - | Накладка |
| --- | --- |

|  | Снятие: |
| --- | --- |

|  | Снять боковую обшивку багажника. →Ремонтная группа70 |
| --- | --- |

|  | Отсоединить электрические штекерные соединения для датчиков парковочного ассистента на блоке управления (слева под задним фонарем). |
| --- | --- |

|  | Отвернуть болты с нижней стороны накладки и от колесного подкрылка → Ссылка. |
| --- | --- |

|  | Открутить колпачковые гайки -12- (доступ из багажника) → Ссылка. |
| --- | --- |

|  | Открутить подкрылки сзади. |
| --- | --- |

|  | Расклипсовать боковые стенки накладки бампера на направляющем элементе. |
| --- | --- |

|  | Снять накладку. |
| --- | --- |

| 2 - | Втулка |
| --- | --- |

|  | Перед установкой накладки установить втулки на штифты. |
| --- | --- |

| 3 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 1 Нм |
| --- | --- |

| 4 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 1 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Левый регулировочный элемент |
| --- | --- |

| 6 - | Зажим |
| --- | --- |

|  | Вставлена в концевой элемент задней части кузова. |
| --- | --- |

| 7 - | Поперечная балка бампера |
| --- | --- |

| – | Перед снятием демонтировать накладку -1-. |
| --- | --- |

|  | Снятие → Глава |
| --- | --- |

| 8 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 1,5 Нм |
| --- | --- |

| 9 - | Крепежный хомут |
| --- | --- |

| 10 - | Зажим |
| --- | --- |

|  | Вставить в концевой элемент кузова. |
| --- | --- |

| 11 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 20 Нм |
| --- | --- |

| 12 - | Гайка |
| --- | --- |

|  | 4 Нм |
| --- | --- |

| 13 - | Правый регулировочный элемент |  |
| --- | --- | --- |
| Точки крепления |  |

| 1 - | Накладка |
| --- | --- |

| – | Выкрутить все болты т гайки и снять накладку назад. |
| --- | --- |

| 2 - | Саморез |
| --- | --- |

|  | 1 Нм |
| --- | --- |

| 3 - | Саморез по металлу |
| --- | --- |

|  | 1 Нм |
| --- | --- |

| 4 - | Колпачковая гайка |
| --- | --- |

|  | 4 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Комбинированная гайка |
| --- | --- |

|  | 4 Нм |
| --- | --- |

| 6 - | Направляющий элемент |
| --- | --- |

| 7 - | Втулка |
| --- | --- |

| – | Перед установкой накладки установить втулки на штифты. |
| --- | --- |