	Снятие зеркала заднего вида (зеркало с автоматическим затемнением, зеркало заднего вида с компасом)



	  

Снятие:


	  
	  


	–  

	Отсоединить крышку кабельного канала -3-.



	–  

Извлечь разъем из фиксаторов и отсоединить.

[image: image1.png]


  Инструкция

Кабельный канал -2- запрещается использовать для откручивания

–  

При снятии повернуть зеркало -1- на 60... 90° -стрелки В- так, чтобы фиксирующая пружина вышла из зацепления, и снять зеркало -стрелка А-. 

  

Установка:

[image: image2.png]


  Инструкция

Кабельный канал -2- запрещается использовать для откручивания


	  
	[image: image3.png]





	–  

	При установке повернуть зеркало -1- на 60... 90° для установки в монтажное положение -стрелка А-, затем провернуть -стрелки В- до защелкивания фиксирующей пружины. 



	
	  
	[image: image4.png]





