Замена маслосъемных колпачков при установленной ГБЦ

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

|  | Адаптер -T40012- |
| --- | --- |

|  | Свечной ключ -3122 B- |
| --- | --- |

|  | Съемник маслосъемных колпачков -3364- |
| --- | --- |

|  | Приспособление для напрессовки маслосъемных колпачков -3365- |
| --- | --- |

|  | Приспособление для монтажа и демонтажа -VAS 5161- |
| --- | --- |

| Снять. ; Головка блока цилиндров установлена.. –; Снять распределительные валы → Глава.. Инструкция Следить за тем, чтобы толкатели не были перепутаны, для этого необходимо пометить на обратной стороне водостойким маркером принадлежность толкателей.. –; Извлечь тарельчатые толкатели из направляющих.. –; Положить толкатели в порядке снятия на чистую подкладку рабочей поверхностью вниз.. –; Выкрутить свечи зажигания свечным ключом -3122 B-.. –; Привести поршень соответствующего цилиндра в „нижнюю мертвую точку“.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Закрутить от руки адаптер -T40012- с уплотнительным кольцом в соответствующую резьбу гнезда свечи зажигания, подключить к источнику сжатого воздуха и постоянно создавать давление.. ; Минимальное давление: 6 бар избыточного давления.. –; Установить оправку -VAS 5161/3- в направляющую толкателя.. –; Выбить плотно сидящие чеки клапанов на всех пяти клапанах пластмассовой киянкой.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Сторона впуска:. –; Вкрутить решетку -VAS 5161/6- с подвесной вилкой -VAS 5161/5- в резьбовое отверстие в ГБЦ.. –; Вставить направляющую втулку -VAS 5161/13- до упора в направляющую толкателя снимаемого клапана.. ; Монтажное положение: гофрированные поверхности поперек направления движения.. –; Насадить компенсационное кольцо -VAS 5161/17- на монтажный патрон -VAS 5161/8-.. –; Вставить монтажный патрон в направляющую втулку.. –; Подвесить нажимную вилку -VAS 5161/2- к решетке -VAS 5161/6- и вдавить монтажный патрон вниз.. –; Одновременно повернуть болт с накаткой монтажного патрона вправо, пока концы не войдут в чеки клапана.. –; Слегка повернуть болт с накаткой вперед и назад, за счет этого чеки клапана разжимаются и патрон захватывается.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отпустить нажимную вилку.. –; Извлечь монтажный патрон с компенсационным кольцом, направляющей втулкой, тарелкой пружины клапана и пружиной клапана.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Сторона выпуска:. –; Вкрутить решетку -VAS 5161/6- с подвесной вилкой -VAS 5161/5- в резьбовое отверстие в ГБЦ.. –; Вставить направляющую втулку -VAS 5161/14- до упора в направляющую толкателя снимаемого клапана.. ; Монтажное положение: гофрированные поверхности поперек направления движения.. –; Насадить компенсационное кольцо -VAS 5161/17- на монтажный патрон -VAS 5161/8-.. –; Вставить монтажный патрон в направляющую втулку.. –; Подвесить нажимную вилку -VAS 5161/2- к решетке -VAS 5161/6- и вдавить монтажный патрон вниз.. –; Одновременно повернуть болт с накаткой монтажного патрона вправо, пока концы не войдут в чеки клапана.. –; Слегка повернуть болт с накаткой вперед и назад, за счет этого чеки клапана разжимаются и патрон захватывается.. –; Отпустить нажимную вилку.. –; Извлечь монтажный патрон с компенсационным кольцом, направляющей втулкой, тарелкой пружины клапана и пружиной клапана.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение для обеих сторон:. –; Снять маслосъемные колпачки с помощью съемника -3364-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Если применение съемника -3364- по причине нехватки места на некоторых маслосъемных колпачках не представляется возможным, то провести следующие действия:. –; Выпрессовать распорный штифт -стрелка-съемника -3364- оправкой и снять насадку съемника.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Приставить нижнюю частьсъемника -3364- к маслосъемному колпачку.. –; Зафиксировать -3364- с помощью оправки или метчика -1- так, как показано на рисунке.. –; Установить монтажный рычаг на -3364- и извлечь маслосъемный колпачок -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Монтаж. Инструкция В комплект новых маслосъемных колпачков входит пластмассовая втулка -A-.. –; Установить пластиковую втулку -A- на стержень клапана во избежание повреждений новых маслосъемных колпачков -B-.. –; Слегка смазать рабочую кромку маслосъемного колпачка.. –; Насадить маслосъемный колпачок на пластиковую втулку.. –; Надавить осторожно колпачок с помощью оправки -3365- на направляющую втулку клапана.. –; Вновь снять пластиковую втулку.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| После извлечения чек клапана из монтажного патрона сначала их необходимо вставить в монтажное приспособление -VAS 5161/18-.. ; Больший диаметр сухарей клапана указывает вверх.. –; Надавить монтажный патрон -VAS 5161/8- сверху на монтажное приспособление и установить чеки клапана.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вновь вставить монтажный патрон -VAS 5161/8- в направляющую втулку -VAS 5161/13- или -VAS 5161/14-.. –; Нажать на нажимную вилку вниз и выкрутить болт с накаткой вверх – таким образом вставляются чеки клапанов.. –; Разгрузить нажимную вилку при еще вытянутом болте с накаткой.. –; Установить толкатель.. –; Установить распредвалы → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Инструкция ; После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).. ; После работ над клапанным механизмом прокрутить двигатель от руки не менее двух оборотов, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.. |  |  |
| --- | --- | --- |