Слив и залив охлаждающей жидкости

| ВНИМАНИЕ! Опасность получения ожога от горячего пара и горячей охлаждающей жидкости.. ; При прогретом двигателе система охлаждения находится под избыточным давлением.. ; Для сброса избыточного давления обложить крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости ветошью и осторожно открыть ее... –; Открыть крышку расширительного бачка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять передний и задний шумоизоляционный экран →Ремонтная группа50.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять крышку -1- карданного вала в колесной нише справа.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.. –; Снять шланг охлаждающей жидкости с левого нижнего патрубка системы охлаждения, ослабив шланговый хомут -стрелка-, и слить охлаждающую жидкость.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять шланг охлаждающей жидкости с правого нижнего патрубка системы охлаждения, отжав зажим -стрелка-, и слить остатки охлаждающей жидкости.. Залив. ; Зажигание выключено.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; В качестве смазки при посадке шлангов допускается использовать только воду и охлаждающую жидкость!. Соотношение компонентов в охлаждающей жидкости. ; Концентрат (40 %) и вода (60 %) для морозостойкости до –25 °C. ; Концентрат (50 %) и вода (50 %) для морозостойкости до –36 °C. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подсоединить шланг ОЖ при помощи штуцера к правой трубке ОЖ → Илл... |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подсоединить шланг ОЖ -стрелка- к левому патрубку ОЖ.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Залить в бачок приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096- не менее 8 литров заранее смешанной охлаждающей жидкости в правильной пропорции:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открыть воздухоотводный винт -стрелка- патрубка ОЖ, пока сливается охлаждающая жидкость.. –; Закрыть прокачной штуцер.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открыть воздухоотводный винт -стрелка- заднего патрубка ОЖ, пока не сольется охлаждающая жидкость.. –; Закрыть прокачной штуцер.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять уплотнение -1- и крышку водоотводящего короба -2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открыть прокачной штуцер -стрелка- до тех пор, пока в отверстии для удаления воздуха не появится ОЖ.. –; Закрыть прокачной штуцер.. –; На автомобиле с автономным отопителем включить отопитель прибл. на 30 секунд.. –; Завернуть пробку расширительного бачка до щелчка.. –; Запустить двигатель.. –; Установить температуру для всех зон на „HI“ и по возможности установить самую низкую ступень вентиляции (= 0).. –; Выключить компрессор климатической установки, для этого нажать кнопку AC.. ; Светодиод тестера в кнопке не должен гореть.. –; В течение 3-х минут двигатель должен работать на 2000 об/мин.. –; Оставить двигатель работать на холостом ходу до тех пор, пока два больших шланга ОЖ на радиаторе не нагреются.. –; В течение 1 минуты двигатель должен работать с 2000 об/мин.. –; Выключить и дать остыть двигателю.. –; Установить крышку шарнира полуоси →Ремонтная группа66.. –; Установить шумоизоляционные экраны →Ремонтная группа50.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить уровень охлаждающей жидкости.. ; При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться у отметки „MAX“.. ; Если двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости может находиться выше отметки „MAX“.. |  |  |
| --- | --- | --- |