[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.png]



  Необходимый инструмент: 

· Плоскогубцы; 

· Изолента; 

· Головка "на 24", большой вороток; 

· Головка "на 8,10", малый вороток, удлинитель к нему не менее 10 см; 

· Крестовая отвертка; 

· Ключ "на 8,10"; 

  Устройство (с кондиционером): 




 HYPERLINK "http://www.quickdeer.ru/audi/foto/ac_heat_locations.jpg" \t "_blank" 
[image: image5.jpg]




 HYPERLINK "http://www.quickdeer.ru/audi/foto/VAG01DF0.gif" \t "_blank" 
[image: image6.png]




1. Fresh air/recirculation door 

2. Outside temperature sensor 

3. Vacuum servo 

4. Instrument panel air vent 

5. Two way valve 

6. Fresh air blower 

7. Center vent/control panel 

8. Fresh air/recirculation door switch 

9. Push button switch for A/C 

10. A/C control head 

11. Bowden cable 

12. Footwell air outlets 

13. Fresh air blower series resistance 

  Работа.
· Снимаем пластиковую крышку АКБ (если есть) и отсоединяем минусовую клемму. 

· Снятие центрального туннеля 

1. Вынимаем заднюю пепельницу. Видим побокам 2 болта. Откручиваем их (головка "на 8"). 




2. В районе ручки КПП снимаем заглушку (подцепить сверху), видим болт (головка "на 8"), откручиваем его. 




3. Приподнимаем ручник и вдоль выреза максимально сдвигаем заднюю часть туннеля (иначе будет мешать снятию передней части туннеля). 

4. Освобождаем рамку ручки КПП (выкручиваем саморез (крестовая отвертка)). 




5. Откручиваем наболдажник ручки КПП (против часовой стрелки), тянем обшивку вверх и снимаем ее вместе с рамкой. 




6. Тянем на себя переднюю часть туннеля, снимаем его. 

· Снятие центральной консоли 

1. Снимаем магнитолу. 

2. Снимаем 3 ручки управления механизмом печки. Если руками их вытащить не получается, то можно использовать плоскогубцы, концы которых заизолированы, чтобы не поцарапать ручки (см. фото). Аккуратно, на себя вытаскиваем ручки. 




3. В районе левой и правой ручки расположены саморезы (см. фото). Выкручиваем их и достаём панель. 




4. Перед нами - вторая панель с механизмом управления. Она крепится 4мя саморезами черного цвета (см. фото). Откручиваем их. Так же я поменял с лампочки подсветки ручек управления (коль уж залез :) ) 




5. Вытаскиваем пепельницу и откручиваем болт крепления прикуривателя к корпусу пепельницы (головка "на 8") (см. фото). Вынимаем прикуриватель, аккуратно просунув в щель штеккер (2хконтактный, предварительно его отсоединить) и лампочку подсветки прикуривателя (держится в зажиме).




 HYPERLINK "http://www.quickdeer.ru/audi/foto/radiator_p_5.jpg" \t "_blank" 
[image: image15.jpg]




Подробнее можно почитать в отчете Замена лампочки освещения прикуривателя и пепельницы 
6. Снимаем сам корпус пепельницы, для этого откручиваем 2 самореза, крепящие ее к центральной консоли (см. фото) 




и откручиваем 2 болта (головка "на 8"), которые открываются после снятия передней части туннеля (см. фото). 




7. Отсоединяем все кнопки и вынимаем их (крепятся на зажимах сверху и снизу, аккуратно подцепить и вытащить). 

Подробнее можно почитать в отчете Устройство кнопок передней консоли 
8. Снимаем центральные воздуховоды, подцепив их сверху. В районе левого и правого дифлектора - 2 длинных больших самореза под головку "на 8" , откручиваем их. 




 HYPERLINK "http://www.quickdeer.ru/audi/foto/radiator_p_14.jpg" \t "_blank" 
[image: image19.jpg][





Подробнее можно почитать в отчете Снятие и чистка направляющих потока воздуха 
9. при помощи воротка и удлинителя к нему - откручиваем 2 таких же самореза, описанных в предыдущем пункте в районе белого корпуса блока управления печки (см. фото) 




10. Берем центральную консоль и тянем на себя. Очищаем ее от скопившейся пыли и кладем на полочку :) 




· Снятие руля, блока подрулевых переключателей и приборной панели 

1. Снимаем накладку на руль, сам руль, верхний кожух подрулевого переключателя, ослабляем крепление в нижнем кожухе и вытаскиваем блок подрулевых переключателей. 

Подробнее можно почитать в отчете Переборка подрулевого переключателя 
2. Откручиваем 2 самореза, крепящих приборку. Вынимаем ее аккуратно, переворачиваем и отсодиняем 2 контакта (в случае без бортового компьютера и кондиционера). Контакты - желтого и синего цвета. Для снятия - подцепляем отверткой каждый из них (см. фото), снимаем приборку и убираем ее чтобы не мешалась. 




 HYPERLINK "http://www.quickdeer.ru/audi/foto/radiator_p_17.jpg" \t "_blank" 
[image: image23.jpg]




· Вспомогательные операции 

1. Для удобства - я снял также полку под ногами водителя (3 самореза "на 8") и опустил вниз бардачок. 

· Снятие "торпеды" 

1. Со стороны водительской и пассажирской двери - вынимаем по 2 заглушки и откручиваем по 2 болта "на 8". Прим. : если эти болты используются в качестве "массы" для подключения чего-либо - не забыть потом подсоединить! 




2. Далее я снял динамики с торпеды, но, по моему это была лишняя операция. 

3. Также торпеда крепится к центральному туннелю. По 2 болта "на 8" с каждой стороны (см. фото), откручиваем их. 

4. 


 HYPERLINK "http://www.quickdeer.ru/audi/foto/radiator_p_20.jpg" \t "_blank" 
[image: image26.jpg]




5. В глубине, примерно на уровне магнитолы откручиваем саморез и 2 гайки, которые крепят воздуховоды к самой печке. Также я открутил 2(?) болта крепления нижнего воздуховода (который дует в ноги), т.к. мне пришлось его снять. 

6. Снимаем торпеду аккуратными движениями "на себя". Причём - я старался максимально снять торпеду с правой стороны, чтобы было легче подобраться к печке. 
· Демонтаж креплений печки со стороны моторного отсека 

1. Открываем капот, снимаем резиновый уплотнитель, освобождаем пластиковую накладку, снимаем салонный фильтр (если есть) или решётку, откручиваем 2 гайки крепления короба ("на 10"), снимаем корпус фильтра вместе с прокладкой и выкручиваем 2 шпильки, крепящие корпус печки к кузову автомобиля (накидной ключ "на 8"). 

2. Подробнее можно почитать в отчете Установка салонного фильтра 
3. Далее, необходимо открутить 2 гайки ("на 10", с большими шайбами и резиновыми прокладочками) в районе катушки зажигания (одна вверху, другая - ~15 см. ниже). Для этого (на mono-motronic) мне понадобилось открутить 2 гайки ("на 10"), крепящие катушку и снять ее (иначе мешала). 

4. Т.к. антифриз у меня был залит новый, то сливать я его не стал. а открутил 3 болта (под крест) крепления расширительного бачка к корпусу автомобиля и опустил его вниз моторного отсека, не отсоединяя от патрубков (тем самым обеспечив наименьший уход ОЖ). Снял крышку расширительного бачка. 

5. Отсоединяем патрубки от старого радиатора печки (2 хомута), запомнив как они стояли. 

· Замена радиатора печки 

1. Как я упомянул ранее - сначала я вытащил нижние сопла воздуховода, без них гораздо легче, т.к. не сделав это - нижний выступ печки постоянно цеплялся за них. 

2. Далее - тянем всю конструкцию на себя, пока не откроется приемлимый для замены доступ к радиатору.
Отмечу, что мне очень мешал толстый жгут (на фото его видно), который идет к блоку mono-motronic. Поэтому сильно тянуть не стОит, дабы не порвать провода. 

3. Радиатор крепится к корпусу печки 2мя зажимами и 2мя саморезами (см. фото).
Снимаем радиатор, ставим новый, ТЩАТЕЛЬНО ВЫЧИЩАЯ место, где он установлен от грязи. 




 HYPERLINK "http://www.quickdeer.ru/audi/foto/radiator_p_22.jpg" \t "_blank" 
[image: image28.jpg]




Старый радиатор представлял из себя жалкое зрелище (фото) :) 




4. Сборка - в обратном порядке. 
Резюме 

· Как я и ожидал - старый радиатор был ещё с завода и представлял жалкое зрелище (жаль сфотографировать не осталось сил :) ). 

· Помимо того, что он был грязный, весь в гниле от листвы - он ещё и тёк, т.е. труп :)) 

· Сразу после установки - никакого эффекта не обнаружилось. Т.е. "карлсон" сработал уже несколько раз, но из дифлекторов дул холодный воздух. Я поставил машину "мордой вверх", стравил давление с помощью крышки расширительного бачка, открыл ее и стал "массировать" патрубки, дабы выгнать воздух. Воздуха скопилось очень много, потому как в какой-то момент уровень антифриза понизился до такой степени, что его не стало видно в бачке. Далее я подлил концентрат, повторил процедуру ещё несколько раз и закрыл крышку. Всё стало на свои места. В салоне ОЧЕНЬ тепло, из печки идет горячий воздух. 

· З.Ы. 

· При работе использовал отчёт, но оригинальной ссылки на него у меня к сожалению не сохранилось, поэтому - приведу скопированный текст 

Другой отчет о смене радиатора печки на Audi 80 B3
Часть1


Подготовительные операции

выключаем ключиком сирену сигнализации (если имеет свой источник питания) 
снимаем крышку аккумулятора и отключаем провод массы 
Операции по демонтажу руля, подрулевых и приборной панели

снимаем бибикалку с руля, далее снимаем контакт, приходящий на руль и откручиваем и снимаем сам руль 
откручиваем два самореза фиксирующие верхнюю крышку блок подрулевых переключателей 
откручиваем два самореза фиксирующие приборную панель и аккуратно извлекаем попутно слева и справа отсоединяя штекера от приборки, кладем ее безопасное место 
снимаем подрулевые переключатели, для этого по крайней мере на моей модели надо было чуть отдать винт, именно отдать, а не выкручивать до конца, доступ к которому возможен через овальное отверстие с правой стороны нижней половинки щитка подрулевых. 
тянем блок подрулевых на себя, попутно отсоединяя две электрические колодки белого цвета справа и слева от рулевого вала. Так же аккуратно убираем его в безопасное место 
снимаем колодку с замка зажигания 
Операции по демонтажу центрально туннеля

вынимаем заднюю пепельницу и откручиваем под ней два винта 
в районе кнопки ручного тормоза вынимаем заглушку и откручиваем еще один болт. 
поднимаем ручник и сдвигаем освобожденную часть туннеля назад (для любителей можно снять обшивку ручника и полностью снять и убрать заднюю часть туннеля), но приведенной выше операции вполне достаточно. 
выкручиваем саморез, фиксирующий рамку ручки КПП 
откручиваем наболдажник ручки КПП и снимаем кожаный пыльник вместе с рамкой 
снимаем переднюю часть тоннеля 


Отчет о смене радиатора печки на Audi 80 B3 Часть2

Операции по снятию центральной консоли (бороды)

снимаем ручки управляющие печкой (3 шт.) 
под левой и правой ручкой откручиваем по саморезу и снимаем накладку панели управления печкой 
видим под ней белый короб, по углам которого еще 4 самореза, фиксируют его к консоли. Откручиваем их. 
открываем пепельницу и откручиваем головкой один болтик, крепящий прикуриватель к пепельнице 
извлекаем прикуриватель и отсоединяем от него штекер не забыв про подсветку 
снимаем пепельницу, для этого откручиваем два самореза, крепящие ее сверху и два болтика снизу, доступ к которым открывается после снятия передней части центрального туннеля. 
снимаем магнитолу 
снимаем маленькую полочку, ту которая права от кнопок обогева стекла, противотуманок и проч. Для этого отручиваем саморез в глубине этой самой полки 
аккуратно извлекаем кнопки и отсоединяем их 
достаем полку 
далее снимаем 3 дифлектора на центральной консоли и откручиваем два больших самореза под дифлекторами слева и справа сверху 
откручиваем два таких же самореза , расположенных в глубине консоли в районе двух верхних саморезов крепления пепельница, примерно по правому и левому углам, белого блока управления печкой 
вроде все что надо открутили 
берем центральную консоль и нежно, чуть пошатывая из стороны в сторону тянем на себя 
убираем ее подальше, чтобы ничего не сломать 


Операции по снятию бардачка и полки над ногами водителя

тут я думаю и так все ясно, замечу только что на карбюраторных машина, при снятии полки водителя надо снять ручку подсоса. Для этого тонкой отверткой надо надавить снизу в отверстие на этой ручке и потянуть ее на себя. 
Операции по снятию самой торпеды

открываем водительскую и пасс. двери и на торце торпеды вынимаем по две заглушки с каждой стороны 
выкручиваем болты крепящие торпеду к кузову 
далее я снял колонки с торпеды, возможно вам это и не понадобится 
кроме того торпеда крепиться к центральному туннелю пола, там все прозрачно – отдаем два болта справа и слева туннеля. 
в районе магнитолы надо отдать один саморез и две маленьких гаечки справа и слева, они крепят воздуховоды к печке 
так же может потребоваться отсоединить воздуховоду приходящие на правые и левые пары дифлекторов. Крепятся они проволочным хомутом (я не снимал) 
Операции проводимые в моторном отсеке

снимаем правый дворник 
снимаем большую черную пластиковую накладку, поворачиваем монеткой 3 ее замка 
вынимаем фильтр, если есть 
отдаем две гайки, крепящие корыто фильтра к коробу печки отщелкиваем ленточные зажимы и вынимаем короб (не потеряв прокладку) 
откручиваем 2 шпильки крепящие корпус печки к кузову 
далее в районе катушки зажигания есть 2 гайки с большими шайбами одна вверху вторая на 15 см ниже отдаем их 
вообще говоря дальше рекомендуется слить антифриз, но я этого не делал а сделал вот что: открутил 3 самореза, крепящие расширительный бачок и отрутил с него крышку и не снимая никаких патрубков опустил его вниз моторного отсека, и так как печка – самая верхняя точка системы охлаждения то вся жидкость из печки слилась через открытую пробку расширительного бачка. Таким образом можно спасти почти весь антифриз из системы и потом долить только часть – мне потребовалось всего пол-литра. Правда у меня был свежий антифриз, если он старый лучше слить его полностью и заменить свежим. 
снимаем 2 патрубка со стороны моторного отсека со старой печки 
Непосредственно замена печки

залезаем в салон и начинаем аккуратно тянуть торпеду на себя, силы прикладывать особой не надо, а то можно порвать что-нибудь 
торпеду снимать полностью я не стал а вытащил правый ее конец как можно дальше и достал саму печку с воздуховодами в сборе 
сам радиатор печки крепится двумя саморезами и двумя защелками 
все это отцепил и закрепил новую печку 


Сборка в обратном порядке

Особое внимание надо уделить тросикам управления печкой, сразу после замены печки когда только поставил ее на место и ничего еще не собрал, я поцепил аккумулятор и проверил работоспособность всех заслонок и скоростей вентилятора, все ли пучком. Если не так то смотрите тросики.

Вот пожалуй и все.

